附件 ：

# 秸秆综合利用技术指导意见

一、机械化秸秆还田的主要技术模式及技术路线

（一）旱田秸秆还田耕种技术模式及技术路线

1.秸秆翻埋模式

机械收获—秸秆粉碎还田—深平翻扣埋秸秆—耙地—起垄（或平作）—春季播种。

- 2.秸秆覆盖模式

- 在有深松（深翻）基础地块，机械收获—秸秆粉碎还田—春季免耕播种。

3.秸秆碎混模式

机械收获—秸秆粉碎还田—灭茬（重耙、联合整地）—耙地—起垄—春季播种。

4.秸秆联合整地模式

机械收获—秸秆粉碎还田—联合整地（一次性完成秸秆混 拌、起垄、镇压）—春季播种。

应用上述四种秸秆还田耕作模式的，要遵循三年一次深松（深翻）的轮耕制度，因地制宜，灵活运用。

- 水田秸秆还田耕作技术模式及技术路线

1.秋季翻埋模式

水稻机械收获—秸秆粉碎还田—翻埋—春季泡田搅浆—插秧。

2.秋季旋耕模式

水稻机械收获—秸秆粉碎还田—旋耕—春季泡田搅浆—插秧。

3.春季搅浆模式

水稻机械收获—秸秆粉碎抛撒还田—春季放水泡田—埋茬搅浆平地—插秧。

（三）机械化秸秆还田作业技术标准

1.秸秆粉碎还田。玉米机械收获秸秆粉碎联合作业或专用秸秆粉碎还田机作业，留茬高度 5—10 厘米，秸秆打茬作业要不漏堑，不拖堆、秸秆长度 10 厘米左右，抛洒均匀，作业速度小于8 公里/小时，需经农机指挥平台智能终端检测作业合格后方可享受补贴。

2.深松作业。对秸秆地表覆盖免耕播种的地块，选用杆齿式深松机深松作业，5铧深松机配套拖拉机动力不小于 180 马力，深松深度 30—35厘米。对秋季起垄地块，在玉米收获机秸秆粉碎还田后，选用浅翻深松犁或有深松功能的大型联合整地机进行深松整地，深松深度30—35厘米。

3.翻埋作业。选择 180 度翻垡翻地犁，单铧耕宽在 35—55厘米之间的翻转犁为宜，作业地块不出现堑沟。翻深在 30 厘米为宜，扣垡严密，不出现回垡现象，耕幅平整、无堑沟，地表残茬不超过 10%不重不漏，不中途停车，耕堑直，百米内直线度误差不超过 20 厘米，需经农机指挥平台智能终端检测作业合格后方可享受补贴。

4.耙地作业。翻埋耕作模式中的耙地作业视土壤状况选择适宜的耙地机具，轻耙耙深达到8-10厘米，重耙耙深达到 16-18 厘米；松耙碎混模式中耙地采用重耙，要达到秸秆、根茬耙碎、混拌均匀、不漏耙、不拖堆、地表平整、土壤细碎、平整达到起垄状态，耙幅在 4 米宽的地面高低差小于 3 厘米，每平方米大于10 厘米的土块不得超过 5 个。

5.起垄作业。翻埋耕种模式中起垄垄高17—22厘米，要达到垄向笔直，垄体饱满，100 米偏差不超过5厘米，垄距误差不大于 1 厘米，结合线误差不大于2厘米，不起阀块，不出明条，不出张口垄，地头整齐。松耙碎混模式中起垄以起大垄为宜或平播垄管。

6.播种作业。翻埋模式中可采取精量播种机播种；秸秆覆盖模式和松耙碎混模式中采取免耕播种机播种，施肥、开沟、覆土、镇压等工作部件采用圆盘式结构和独立限深结构。要保证播种均匀、播深一致。

7.水田翻地。留茬高度为20—25厘米（黑土层浅的留茬高度控制在 15—20 厘米），要求秸秆分布均匀，耕翻的深度要达到20—25厘米，表面不外露秸秆，第二年春季放水泡田，泡田水深沫过耕层3—5厘米，泡田时间3—5天，用搅浆平地机进行搅浆平地作业，作业时水深控制在1—3 厘米，作业后表面不外露秸秆，保证田面平整度，沉淀3—5 天，达到待插状态，需经农机指挥平台智能终端检测作业合格后方可享受补贴。

8.搅浆整地。收割时要将排草口调整成宽度大的长方形口，使排出碎秆分布匀均、不积堆，留茬高度25—30厘米,春季放水泡田，水深没过耕层 3—5 厘米，泡田时间要达到 3—5 天，用划切刀长的搅浆机进行搅浆平地作业，作业时水深控制在 1—3 厘米为宜，作业结束后表面不外露残茬，沉淀 3—5 天，达到待插状态，需经农机指挥平台智能终端检测作业合格后方可享受补贴。

二、秸秆燃料化利用项目实施指导意见

（一）秸秆固化成型燃料站建设要求

一是秸秆固化成型燃料站立项应从严控制建设数量和规模，要以县为单位测算秸秆资源量、还田利用量和其他利用方式利用量，确保 2020年拟建站和 2019年之前已建站的秸秆原料供应。

二是土地性质原则上应为建设用地。利用其他性质的土地建设的，应在立项前取得当地自然资源主管部门的用地审批文件。

三是建站选址应距村庄有一定安全距离，符合消防、环保、安全生产规定要求，原则上周围 3 公里内没有已建或拟新建的秸秆固化成型燃料站。场地面积，2500 吨秸秆固化成型站场地不小于 2000 平方米，1万吨的不小于5000平方米，2万吨的不小于8000平方米。3万吨及以上的特大型秸秆固化成型站，场地面积能够满足设计产能需求。

四是年产2500吨的秸秆固化成型燃料站，固化成型设备每小时设计产量应不低于 1.5吨，1万吨、2万吨、3万吨及以上的秸秆固化成型燃料站按设计产能，以此类推。

五是固化成型设备应符合《生物质固体成型燃料成型设备技术条件》（NY/T1882-2010）要求，固化成型设备配套的电机、变压器等设备严禁使用国家明令淘汰的高耗能产品。

六是秸秆固化成型燃料站应当在秸秆粉碎、固化成型等粉尘严重的生产环节配备必要的除尘设备，确保不在生产过程中因噪音、粉尘污染影响周边农户正常生活。同时，根据生产能力和场区内秸秆存储量，合理配备消防设备，生产能力较大或场区内秸秆存储量较多的，应当配备消防水井、消防车等，并在原料堆场和生产车间布设消防水带。3万吨以上大型压块站应有安评、环评报告。

七是秸秆固化成型燃料站建设内容和投资概算要求：

1.土建工程包括但不限于厂房、管理用房、库房、地面（简易）硬化、围栏、大门和设备基础等，上述设施应能满足必要生产所需，可以合并建设，不应包括与秸秆压块生产销售无关的其他设施。

2.设备购置包括但不限于秸秆压块（颗粒）成型机、粉碎机、变压器、除尘设备、消防设备、自动控制系统、抓草机、地秤以及必要的辅机等，不包括收集秸秆的田间打包作业机具。

3.总投资概算包括土建工程费、设备购置安装费，以及必要的咨询费、勘察设计费、管理费等，不包括征地费用。

八是对申请建设秸秆固化成型燃料站的建设主体，要严格审核建设场地、秸秆收集能力和存放场地、产品销售渠道、自筹资金能力等情况。建设主体应做出承诺，原则上建成后五年内不得改变用途。

（二）户用生物质炉具购置安装要求

一是购置的户用生物质炉具符合《生物质炊事采暖炉具通用技术条件》（NB/T34007-2012）要求。

二是有秸秆固化成型燃料稳定供应来源。

三是以整村或自然屯为单位（不低于常住农户数的 50%或50 户）进行安装。在 2020—2021 年采暖期结束前，完成炉具安装并正常使用 1 个月以上。

（三）玉米和水稻秸秆燃料化利用补贴要求

在秸秆资源台账基础上，不同秸秆燃料化项目实际利用离田秸秆量测算标准为：

一是秸秆固化成型燃料站。每吨秸秆压块（颗粒）按消耗秸秆 1.4 吨左右测算。秸秆压块（颗粒）燃料实际生产量以生产耗电量为主要测算依据，同时参考按压块（颗粒）机每小时生产能力、设备总功率、耗电量和销售凭证等佐证材料测算。

二是生物质锅炉（含秸秆直燃锅炉）。用于集中供热的，一个供暖期，建筑面积每平方米消耗秸秆按 80-100 千克左右测算。用于工农业生产的，根据热负荷和实际使用情况，确定秸秆利用量。实际利用秸秆量按锅炉蒸吨数、总供热面积等佐证材料测算。

生物质成型燃料利用秸秆补贴，补贴到秸秆固化成型燃料站还是生物质成型燃料锅炉环节，由县级自主确定，但不能重复补贴。

三是大型沼气和生物天然气工程。发酵装置容积大于 1000立方米的沼气工程，以秸秆为原料（包括混合原料部分利用秸秆） 的，按每生产沼气270立方米，可消化秸秆1吨左右测算。实际利用秸秆量以沼气产气量和原料配比为主要测算依据，同时参考按沼气工程发酵装置容积、发酵温度、设计和实际日产气量、日进料量和原料配比等佐证材料测算。

（四）生物质锅炉补贴要求

一是对乡村两级的政府、学校、卫生院等机关事业单位和集中供热企业改造或新建生物质锅炉替代燃煤锅炉，不含城中村和城市近郊区（城市供热网络能够辐射到的为城市近郊区），并实际燃用秸秆成型燃料或秸秆打捆直燃的燃煤锅炉改造生物质锅炉。

二是单个项目锅炉实际蒸吨数超过10蒸吨的，最高补贴 10蒸吨。

三是安装的秸秆成型燃料锅炉应当符合《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062-2017）要求。秸秆直燃锅炉有关技术参数可参考上述技术标准要求。

四是2020年4月20日后启动锅炉安装工作，目前已完成安装，或者能够在2020—2021年采暖期结束前完成锅炉安装、并正常使用1个月以上。

三、秸秆饲料化技术指导意见

一是秸秆青（黄）贮。采用自然发酵法，把秸秆投入密闭的设施里，经过微生物发酵作用，达到长期保存其青绿多汁营养成分的一种处理技术方法。青（黄）贮秸秆饲料具有营养损失少、饲料转化率高、提高适口性、便于长期保存、去病减灾等特点。

二是秸秆碱化/氨化。借助于碱性物质，使秸秆内部的氢键结合变弱，酯键或醚键破坏，纤维素分子膨胀，溶解半纤维素和一部分木质素，反刍动物瘤胃液易于渗入，瘤胃微生物发挥作用， 从而改善秸秆饲料适口性，提高秸秆饲料采食量和消化率。

三是秸秆压块饲料。将秸秆经机械铡切或揉搓粉碎，配混以必要的其他营养物质，经过高温压制而成的高密度块状饲料或颗粒饲料。秸秆压块饲料具有体积小、比重大、不易变质、适口性好、采食率高等优点，可作为商品性饲料进行长距离运输，弥补饲草缺乏。

四是秸秆揉搓饲料。通过对秸秆进行机械揉搓加工，使之成为柔软的丝状物，有利于反刍动物采食和消化的物理化处理手 段。秸秆揉丝加工是一种简单、高效、低成本的加工方式，效率约为秸秆粉碎的 1.2-1.5 倍，经揉丝机加工的秸秆可直接饲喂， 也可进一步加工制作高质量的粗饲料。

五是秸秆膨化饲料。秸秆通过膨化处理后，表面蜡质膜被破坏，大量纤维细胞壁断裂，纤维素、半纤维素、木质素等复杂结构发生崩解；机械膨化自然产生的温度可达 140-150℃，产生熟化过程；再经过有益微生物发酵处理后，产生糖化过程。膨化技术和发酵技术使秸秆的理化性状都发生了巨大改变，使秸秆从质地坚硬的粗饲料变成了易消化吸收的生物饲料。秸秆膨化饲料与干秸秆相比，营养物质含量得到大幅提升。