绥棱县金都供热有限公司集中热源改扩建项目

环境影响报告书

建设单位：绥棱县金都供热有限公司

环评单位：黑龙江黑大环保科技有限公司

2019年09月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 绥棱县金都供热有限公司集中热源改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响评价报告表 |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 绥棱县金都供热有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  | 王炜钧 |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  | 张洪娟 15636920666 |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  | 黑龙江黑大环保科技有限公司 |  |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91230103MA18XXTU60(1-1) |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  | 朱海博 13936506275 |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  | 朱海博13936506275 |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  |  | 签字 |  |
| 朱海博 | 0011609 |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书编号 |  | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 朱海博 | 0011609 |  | 工程分析、环境影响分析、评价标准、拟采取的防治措施及治理效果、建设项目概况、环境质量现状、自然和社会环境简况、结论与建议 |  |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |  |

目 录

1 概述	1

1.1 项目由来及概况	1

1.2 环境影响评价工作程序	2

1.3 主要环境问题及环境影响	3

1.3.1 现有工程环境问题及影响	3

1.3.2 扩建工程施工期环境问题及影响	5

1.3.3 扩建工程营运期环境问题及影响	5

1.4 政策符合性分析	6

1.5 与绥棱市城市供热规划符合性分析	8

1.6 项目选址及环境可行性分析	9

1.7 环境影响评价结论	10

2 总则	11

2.1 编制依据	11

2.1.1 环境保护法律法规	11

2.1.2 环境保护条例及规定	11

2.1.3 有关技术导则及规范	12

2.2 评价目的和原则	13

2.2.1 评价目的	13

2.2.2 评价原则	13

2.3 环境功能区划与评价标准	13

2.3.1 环境功能区划识别	13

2.3.2 环境质量标准及污染物排放标准	14

2.4 环境影响识别与评价因子筛选	17

2.4.1 环境影响因素识别	17

2.4.2 评价因子筛选	17

2.5 评价工作等级与范围	18

2.5.1 大气环境	18

2.5.2 地表水环境	21

2.5.3 地下水环境影响评价等级	21

2.5.4 声环境	21

2.5.5 环境风险	22

2.6 环境保护敏感目标	22

3 项目原有工程概况	29

3.1 原有项目环保手续履行情况	29

3.2 项目原有建设规模及内容	29

3.3 原有项目组成	30

3.4 现有工程建设规模及服务范围	31

3.5 厂区现有项目工程分析	32

3.5.1 厂区现有原辅材料及能源使用情况	32

3.5.2 厂区现有主要生产设备	32

3.5.3 厂区现有工程工艺分析	33

3.6 厂区现有公用工程	34

3.6.1 给水	34

3.6.2 排水	35

3.6.3 供电	35

3.6.4 供热	36

3.7 现有劳动定员及工作制度	36

3.8 厂区原有项目污染物排放及污染防治措施情况	36

3.8.1 现有项目污染物产生及相应污染防治措施	36

3.8.2 废气	37

3.8.3 废水	38

3.8.4 噪声	38

3.8.5 固废	41

3.8.6 现有项目污染物排放汇总	41

3.9 现有环保问题及整改要求	41

3.9.1 现有环保问题	41

3.9.2 整改要求	42

4 建设项目工程分析	43

4.1 扩建项目基本情况	43

4.1.1 项目用地情况	43

4.1.2 建设内容	43

4.1.3 工程内容	45

4.1.4 主要原辅材料及能源消耗	50

4.1.5 项目服务范围	50

4.1.6 总平面布置	51

4.1.7 替代小锅炉	52

4.1.8 公用工程	53

4.2 施工期工程分析	54

4.2.1 施工期工艺流程	54

4.2.2 施工期污染工序及污染源分析	55

4.3 营运期工程分析	56

4.3.1 工艺流程	56

4.3.2 污染工序分析	58

4.3.3 污染因素分析	58

4.3.4 污染物源强核算	59

4.4 污染物排放汇总	67

4.5 事故排污分析	69

4.6 改建项目“三本帐”分析	69

4.6.1 现有项目采取“以新带老”措施后排放量核算	69

4.6.2 本项目建成后厂区变化情况	70

4.6.3 本扩建项目“三本帐”分析	70

4.7 总量控制	70

4.7.1 本项目大气污染物核定排放总量	70

4.7.2 区域替代锅炉大气污染物核定排放总量	71

4.7.3 项目大气污染物核定排放总量平衡	72

5 环境现状调查与评价	73

5.1 自然环境现状调查与评价	73

5.1.1 地理位置	73

5.1.2 地质及地形地貌	73

5.1.3 水文	73

5.1.4 气候气象	74

5.2 环境空气质量现状调查与评价	75

5.2.1 环境空气质量现状调查	75

5.2.2项目所在区域达标判断	75

5.3 地表水环境质量现状评价	76

5.3.1 地表水环境现状监测	77

5.3.2 地表水环境质量现状评价	79

5.4.1 声环境现状监测	81

5.4.2 声环境现状评价	82

5.5 环境保护目标调查	83

5.6 区域污染源调查	84

6 环境影响预测与分析	85

6.1 施工期	85

6.1.1 大气环境	85

6.1.2 地表水环境	85

6.1.3 声环境	86

6.1.4 固体废物	87

6.2 运营期	87

6.2.1 大气环境	87

6.2.2 地表水环境	117

6.2.3 声环境	119

6.2.4 固体废物	126

6.2.5 风险影响分析	127

6.3 燃料及灰渣运输过程环境影响分析	128

6.3.1 运输路径	128

6.3.2 环境影响分析	128

7 环境保护措施及其可行性论证	131

7.1 施工期环境保护措施及其可行性论证	131

7.1.1 现场	131

7.1.2 废气	131

7.1.3 废水	132

7.1.4 噪声	132

7.1.5 固体废物	133

7.1.6 管网	134

7.2 运营期环境保护措施及其可行性论证	134

7.2.1 废气	134

7.2.1.1 锅炉烟气	134

7.2.1.2 无组织废气	143

7.2.2 废水	144

7.2.3 噪声	144

7.2.4 固体废物	146

7.3 风险防范措施	146

7.4 风险应急预案	147

8 环境影响经济损益分析	149

8.1 环保投资估算	149

8.2 效益分析	150

8.2.1 经济社会效益分析	150

8.2.2 环境效益分析	150

8.3 环境经济损益分析结论	151

9 环境管理与监测计划	152

9.1 环境管理概述	152

9.1.1 环境管理的意义	152

9.1.2 环境管理组织结构	152

9.1.3 环境管理的内容	152

9.1.4 加强环境管理的对策	153

9.1.5 环保设施运行费用	153

9.2 环境监测计划	154

9.2.1 环境监测的意义	154

9.2.2 环境监测工作	154

9.2.3 运营期监测计划	154

9.2.4 污染物排放口（源）挂牌标识	154

9.3 污染物排放清单	155

9.4 “三同时”竣工验收一览表	157

10 环境影响评价结论	159

10.1 本项目建设产业政策符合性	159

10.2 与《商品煤质量管理暂行办法》的符合性	159

10.3 与绥棱市城市供热规划符合性分析	159

10.4 污染物排放情况	160

10.5 环境质量现状评价结论	161

10.6 主要污染防治措施	162

10.7 环境影响预测评价结论	163

10.8 厂址合理性分析结论	164

10.9 公众意见采纳情况	164

10.10 综合评价结论	165

1 概述

## 1.1 项目由来及概况

随着绥棱县建设的发展，采暖面积的不断增加，在现有的小型区域锅炉房的采暖供热状况下，使大气污染情况将进一步加剧，已严重影响居民的日常生活，制约了城市社会经济的发展。因此，利用大型热源替代小型热源建设大型集中供热体系，改变绥棱县供热设施的落后状态已经成为绥棱县城区供热建设刻不容缓、亟待优先解决的重要任务之一。集中供热系统是现代化城市的基础设施之一，也是衡量城市公共事业水平的一项重要指标。实行集中供热，不仅能给地区提供稳定、可靠、高品质的热源，而且能有效节约能源，减少城市污染，对改善居民生活环境，方便居民日常生活，合理地利用城区有效空间等，都具有积极的意义，其经济效益、环境效益和社会效益均十分显著。

发展集中供热是改善区域环境的有效技术手段之一，它有利于实现污染源的集中治理，减少污染治理投资河减轻区域污染负荷；同时有利于加快基础设施建设，完善区域投资环境，减少区域内招商引资项目的基础设施投资，缩短建设周期，完善城市功能。实施集中供热，即改善环境，提高供热质量，又满足了区域的发展需求，创造良好的投资环境。

绥棱县金都供热有限公司始建于2007年，隶属于黑龙江省金都集团。金都集团是一家综合性民营企业，位于绥化市绥棱县园林大街南侧。企业原有2台14MW热水锅炉，2台29MW热水锅炉，现均已拆除，现有1套80t/h链条式热水锅炉，于2014年3月25日，取得《绥棱县金都供热有限公司集中热源改造项目环境影响报告书》批复（绥化市环境保护局以绥环函[2014]41号），于2018年4月竣工后投入试运行，并于2019年06月05日取得了关于《绥棱县金都供热有限公司集中热源改造项目》固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复意见的函。

目前，绥棱县金都供热有限公司锅炉房内现有1台80t/h供热热水锅炉，配套建有19座换热站。现有工程供暖面积已达157万m2，基本处于满负荷运行。项目区现有80t/h锅炉配备的烟气治理措施为干湿两级除尘器、双碱法脱硫，烟气通过60m高烟囱排放，现有锅炉大气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准限值要求，本次环评过程中对现有80t/h锅炉烟气监测数据表明现有锅炉二氧化硫和氮氧化物排放浓度达标，中浓度限值要求，颗粒物排放浓度不满足排放标准要求。为此，在扩建过程中，在现有80t/h锅炉烟气治理措施进行改造，配套安装一套布袋除尘器和SNCR尿素脱硝系统。扩建后80t/h锅炉烟气污染物排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求。

建设单位拟为本次扩建的110t/h锅炉配套建设布袋除尘器、双碱法、SNCR尿素脱硝，采取以上环保措施在保证环保设备正常运行的情况下扩建锅炉烟气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018年4月28日），本项目应编制环境影响报告书。受绥棱县金都供热有限公司委托，由黑龙江黑大环保科技开发有限公司编制该环境影响报告书。依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等的有关规定，在接受建设单位环评工作委托后，我单位对该项目进行详细现场勘察、调研，查阅大量相关资料并进行类比分析，取得必要的基础数据，在此基础上编制了本环境影响报告书。

## 1.2 环境影响评价工作程序

1、依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2017）以及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018）规定本项目属于“三十一电力、热力生产和供应业92、热力生产和供应工程”“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（不含）以上”，应做报告书。本评价按照环境影响报告书的编制要求进行了前期准备，在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为大气环境影响、水环境影响、固体废物环境影响以及风险环境影响，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

2、按照环境影响评价工作方案，对绥化市2018年环境质量公报结论进行分析、收集相关数据，委托检测公司同时对评价范围内TSP进行了补充监测。在对取得的监测数据梳理统计分析的基础上，按照各环境要素环境影响评价技术导则所规定的评价方法，对环境质量现状进行了科学评价；在此同时，课题组对本项目建设内容、开发活动进行的工程分析与污染因素分析，在环境影响因素的识别，辨识出了产污节点与污染物，按照环境影响评价技术方法以及污染源源强核算技术指南等相关文件、资料，合理确定了各污染源的源强。按照环境影响评价技术导则规定的模型，对各环境要素影响进行了预测与评价。进行各专题环境影响分析与评价。

3、根据第二阶段工作成果，针对各产污环节，提出了相应的环境保护措施，并进行了经济技术可行性论证，按照《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）的相关要求，进行了经济损益分析，提出了环境管理与环境监测计划，给出污染物排放清单，最后，给出了环境影响评价的综合结论。

本项目环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.2-1  环境影响评价的工作程序

## 1.3 主要环境问题及环境影响

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本评价的主要内容包括：概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

根据项目特点，以工程分析为基础，以环境质量现状及预测影响分析、污染防治对策分析为重点评价专题，兼顾其它专题。

### 1.3.1 现有工程环境问题及影响

本项目为扩建项目，现有工程于2014年3月25日，取得《绥棱县金都供热有限公司集中热源改造项目环境影响报告书》的批复（绥化市环境保护局以绥环函[2014]41号）。于2018年4月竣工后投入试运行。并于2019年06月05日取得了关于《绥棱县金都供热有限公司集中热源改造项目》固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复意见的函。现有工程建设内容为：锅炉房1座，厂房内建设1台80t/h（锅炉型号SHL58-1.25/130/70-AⅡ）的链条热水锅炉，依托原有换热站19座，采用干湿两级除尘器除尘处理措施，除尘效率≥96%，双碱法脱硫，脱硫效率90.44%，未设置脱硝系统。处理后的烟气通过一根高60m，出口内径2.0m的烟囱排放。建有全封闭主厂房控制煤仓间及全封闭输煤廊道，内设有地下给煤口，内设有地下给煤口，由给煤口经输煤廊将煤自动加入锅炉的煤仓钢斗内。主厂房控制煤仓间定期洒水，地面已做防渗处理；现有煤场为全封闭煤库，并采用定期洒水对煤库进行喷淋抑尘。未建设全封闭灰渣库。

本评价主要关注现有工程污染物产生及排放情况，配套环保设施运行情况，是否可以满足稳定达标排放的要求，具体环保问题如下：

1、废气

现有工程产生废气主要为1台80t/h燃煤热水锅炉运行期间产生的颗粒物、SO2、NOx等燃烧废气，燃料煤运输、贮存过程产生的无组织粉尘，灰渣贮存产生的少量粉尘等。

根据实际现场勘察，现有项目废气方面存在问题主要为：

1）现有80t/h锅炉配套除尘器为干湿两级除尘器，除尘效率低；

2）未安装脱硝装置；

3）未建设封闭灰库。

干湿两级除尘器，除尘效率较低，不能保证锅炉燃烧产生的颗粒物稳定达标排放。本次环评过程中，新建110t/h锅炉与现有80t/h锅炉共用一个烟囱，且新建110t/h锅炉排放锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求，因此，根据现有锅炉烟气监测数据表明，现有锅炉二氧化硫及氮氧化物排放均达标，颗粒物排放不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求。

综上所述，现有废气配套环保工程不完善，不能满足环保要求，不能保证达标排放。

2、废水

现有工程产生废水主要有锅炉定期排污水等工艺废水以及厂内职工产生的生活污水。主要污染物有：COD、氨氮、BOD、SS 等。

根据对现场实际勘察，现有工程产生的锅炉定期排污水回用于冲渣、脱硫、输煤系统洒水抑尘、地面冲洗等不外排。生活污水经过防渗化粪池通过排水管网排入绥棱县污水处理厂，处理后排入克音河。

综上所述，现有工程生产废水均可得到有效综合利用，生活污水排放水质符合环保要求。

3、噪声

现有工程产生噪声主要为冬季供暖期间，厂区内配套设备运行产生的设备噪声，如风机、水泵等。各设备均置于建筑物内，经厂房隔声、距离衰减后对周围环境影响可以接受。

4、固废

现有工程产生固废主要为锅炉灰渣、脱硫渣以及厂内职工产生的生活垃圾。

根据对现场实际勘察，产生的锅炉灰渣、脱硫渣均定期外运，全部外售综合利用；生活垃圾定期由市政环卫部门清运处置。

综上所述，现有工程产生的固废处置合理、可行，符合环保要求。

### 1.3.2 扩建工程施工期环境问题及影响

本项目为扩建项目，土建工程量较少，本报告内容主要为锅炉等主要设备的安装、配套环保设备的安装以及原有设施的改造等。故主要关注环境问题为施工期间产生的少量粉尘、噪声、废水及少量施工固废等是否可以得到有效控制，以及对周围环境的影响。

根据本报告分析结论，施工期产生废水依托现有工程排入下水管网；噪声、粉尘等对周围环境影响在可接受范围，产生的固废为一般固废集中收集后外运。

综上所述，本项目施工期对周围环境影响较小。

### 1.3.3 扩建工程营运期环境问题及影响

1、废气

扩建完成后产生废气主要为锅炉燃煤产生的颗粒物、SO2、NOx等大气污染物，燃料煤运输、贮存过程产生的粉尘，灰渣贮存产生的少量粉尘等。

本次扩建锅炉烟气经过SNCR脱硝→布袋除尘器→脱硫塔后由60m、出口内径为2.0m的烟囱排放，大气污染物颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的排放浓度限值：颗粒物≤50mg/m3；SO2≤300mg/ m3；NOx≤300mg/ m3。

输煤系统的筛分、输送环节采用封闭措施，产生的煤尘不外泄。输送过程采用封闭煤廊带式输送机输送。本项目煤场为封闭煤库，并定期洒水对煤库进行喷淋抑尘；灰库半封闭，设置防风抑尘网。通过以上措施能保证厂界无组织颗粒物的浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放源周界外浓度限值(1.0mg/m3)要求，对周围环境影响较小。

2、废水

本次扩建不新增工作人员，无新增生活污水排放。

扩建工程产生废水主要有锅炉定期排污水等工艺废水，主要污染物有：COD、氨氮、BOD、SS 等。

本项目产生废水均回用于厂区除渣、脱硫、输煤系统抑尘、地面冲洗，不外排。对周围环境影响较小。

3、噪声

本项目运行期噪声源主要为各类水泵及风机、对空排汽管等，对噪声进行治理主要采取以下措施：对机械设备，在设计过程中向制造厂家提出降噪要求，并且设计上对噪声较大的设备，如风机等设备加设隔声罩，并在各噪声较大的运转层设隔声值班室；为减轻锅炉点火或事故状态时短时间对空排汽所产生的强噪声对周围环境的影响，设计上在对空排汽管的管口加设消声装置；各类泵安装时采取基础减振措施；同时，通过厂房隔声和距离衰减，本项目运营期，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对声环境产生的不利影响较小。

4、固废

扩建工程产生固废主要为新增锅炉产生的灰渣、除尘灰以及脱硫工序产生的脱硫渣等。

经分析，产生固废均可得到有效处置，综合利用，对周围环境影响较小。

## 1.4 政策符合性分析

1、与《产业结构调整指导目录（2016 年本）》符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2016 年本）》鼓励类中“第二十二项城市基础设施第 11 条，城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家相关政策和产业结构调整方向。

- 与《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日实施）符合性分析

《黑龙江省大气污染防治条例》于2017年1月20日黑龙江省第十二届人民代表大会第六次会议通过，2017年5月1日实施。在条例中“第三章 大气污染防治措施，第一节 燃煤污染防治”中“第三十二条要求燃煤供热锅炉以及其他燃煤单位，应当采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置或者采用技术改造等措施，减少大气污染物的产生和排放，排放的大气污染物应当达到规定标准。”，“第三十三条要求设区的市级城市建成区内，禁止新建额定蒸发量低于每小时二十吨或者额定功率低于十四兆瓦的燃煤锅炉”，“第三十五条要求设区的市级人民政府和县级人民政府应当积极推进棚户区改造，推行热电联产和区域锅炉等集中供热方式，逐步提高集中供热比例，制定计划将应当淘汰的分散燃煤锅炉供热区域纳入集中供热管网覆盖范围，并负责组织实施。在集中供热管网未覆盖的区域，推广使用高效节能环保型锅炉或者进行锅炉高效除尘改造，或者使用新能源、清洁能源供热。”

本项目扩建1台110t/h热水锅炉，锅炉烟气治理措施采用SNCR尿素脱硝、布袋除尘器、双碱法脱硫。项目建设过程中对现有1台80t/h锅炉烟气治理措施进行改造，拆除现有干湿两级除尘设备，安装布袋除尘器；且拟为现有80t/h台锅炉安装SNCR尿素脱硝系统。项目建成后，拟取代绥棱县内的13座现有小锅炉房，可提高绥棱县集中供热比例。

综上，本项目的建设符合《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日实施）的环境管理要求。

## 1.5 项目选址及环境可行性分析

1、本项目厂址概述

本次扩建部分在原有厂区锅炉房内新建1台110t/h锅炉，本项目锅炉房位于绥棱县金都供热有限公司内，厂址北侧为园林大街，西侧为绥棱县第二中学，东侧为棚户区，南侧大地及绥棱县气象局。厂址交通便利，运输方便，给排水、供电等配套设施齐全。项目建设通过采取严格的环境保护措施后，所排放的污染物对评价区周围环境影响较小，并对环境敏感点影响较小，其影响能够被周围环境所接受。

2、项目选址区域环境质量现状分析

评价区SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3各监测因子现状监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本项目实施后可替代现有13座小锅炉房并避免分散小锅炉的重复建设，对控制区域环境空气质量起到了积极的作用。

3、项目选址的环境影响分析

由常规气象资料分析可知，将对城区影响降至最低，从环保角度厂址较为合适。

通过环境空气预测结果可知，本项目投产后，本工程SO2、NO2、PM10预测值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；本项目烟气治理措施出现非正常工况情况时，排放废气污染物对评价区环境空气质量有一定影响。因此，建设单位应加强环保设施运行管理，杜绝事故排放。

本项目不新增工作人员无新增生活污水排放，生产废水主要为软化水系统冲洗废水和锅炉排污水均回用不外排。

本项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，。

本项目产生的固体废物全部综合利用，对外环境基本无影响。

综上所述，本项目拟选厂址从环境影响方面可接受。

## 1.7 环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策；项目选址位于绥化市绥棱县园林大街南侧，项目所在区域环境质量现状可满足标准要求；经分析各污染源污染防治措施可行，项目营运过程中各项污染物均可得到有效控制，均可达标排放，项目的实施对周围环境影响在可接受的范围内。针对现有项目环境问题，本次工程采取“以新带老”方式进行整改，经分析，采取“以新带老”环保措施后，现有工程污染物可达标排放。

因此，从环境保护角度考虑，项目建设可行。

2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 环境保护法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月1日实施，2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月21日修订）；

（5）《中华人民共和国水法》（2008年2月28日修正）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（修订）（2008年4月1日）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009年1月1日）；

（10）《建设项目环境保护管理条例》（第682号令修订）。

### 2.1.2 环境保护条例及规定

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28日修订）；

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订）；

（3）《关于简化建设项目环境影响评价报批程序的通知》（国家环境保护总局办公厅文件环办[2004]65 号）；

（4）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号，2005年12月3日）；

（5）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

（6）《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（国家环境保护总局 环发[2002]26号）；

（7）《关于印发（二氧化硫总量分配指导意见）的通知》（国家环境保护总局环发[2006] 182 号）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012年7月3日）；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（10）《关于加强燃煤电厂二氧化硫污染防治工作的通知》（国家环境保护总局、国家发展和改革委员会环发[2003] 159 号）；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日）；

（12）国家发展改革委员会、科学部、水利部、建设部、农业部《中国节水技术政策大纲》（2005年4月21日）；

（13）《商品煤质量管理暂行办法》（国家发展改革委 环境保护部 商务部海关总署 工商总局 质检总局 第16号）；

（14）《黑龙江省建设项目环境保护管理办法》（黑龙江省人民政府令第23 号）；

（15）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（黑政发[2014]1号，2014年1月26日）；

（16）《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省水污染防治工作方案的通知》（黑政发[2016]3号，2016年1月10日）；

（17）《黑龙江省大气污染防治条例》（2017年5月1日期实施）。

### 2.1.3 有关技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）。

## 2.2 评价目的和原则

### 2.2.1 评价目的

在对项目工程特征、环境现状进行详细分析的基础上，根据国家和地方的有关法律法规，分析项目建设是否符合国家产业政策与区域规划，生产工艺过程是否符合清洁生产和环境保护政策；对项目建成后可能造成的污染影响范围和程度进行预测分析；分析项目排放的各类污染物是否达标排放、是否满足总量控制的要求；对建设单位拟采取的环境保护措施进行评价，在此基础上提出技术上可靠、针对性强和可操作性强、经济和布局上合理的最佳污染防治方案。

### 2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3 环境功能区划与评价标准

### 2.3.1 环境功能区划识别

本项目位于绥化市绥棱县园林大街南侧，根据环境空气质量功能区划，本评价范围内环境空气质量功能均为二类区。另外，本项目所在区域不在酸雨和SO2控制区内。

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中相关规定，本项目热源厂位于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

本项目所在区域地表水体为克音河，经克音河流入努敏河，最终进入呼兰河（起始断面：神树振，终止断面：绥胜排干汇入口），根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2010-2030年）的批复》国函[2011]167号文件，该断面执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ～Ⅳ类标准。

表2.3-1 环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 所属区域 | 功能区划 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 本项目位于绥化市绥棱县园林大街南侧，不属于风景名胜区、自然保护区等 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 2 | 地表水 | 本项目所处地表水系为松花江干流 | Ⅲ类、Ⅳ类 | 《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划（2010-2030年）的批复》 |
| 3 | 噪声 | 本项目热源厂位于绥化市绥棱县园林大街南侧 | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

### 2.3.2 环境质量标准及污染物排放标准

本次评价采用的环境质量标准和污染物排放标准见表2.3-2；采用的环境质量标准各标准限值详见表2.3-3；排放标准各标准限值详见表 2.3-4。

表2.3-2  评价标准一览表

| 项目 |  | 标准名称 | 标准号 | 执行级别/类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 质量 标准 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》 | GB3095-2012 | 二级 |
|  |  | 《工业企业设计卫生标准》 | TJ36-79 | / |
|  | 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》 | GB3838-2002 | Ⅲ类 |
|  | 声环境 | 《声环境质量标准》 | GB3096-2008 | 2类 |
| 污染物排放标准 | 废气 | 《锅炉大气污染物排放标准》 | GB13271-2014 | 表2 |
|  |  | 《大气污染物综合排放标准》 | GB16297-1996 | 表2 |
|  | 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | GB12523-2011 | / |
|  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 2类 |
|  | 废水 | 本项目无新增工作人员，无新增生活污水排放；营运期新增的锅炉排污水等均回用于厂区除渣、脱硫、降尘等，不外排。 |  |  |
|  | 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 |  |  |

表 2.3-3 环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准 | SO2 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.50 |
|  |  |  | 24小时平均 | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  | 年平均 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  | NO2 | 1小时平均 | mg/m3 | 0.20 |
|  |  |  | 24小时平均 | mg/m3 | 0.08 |
|  |  |  | 年平均 | mg/m3 | 0.04 |
|  |  | NOx | 1小时平均 | mg/m3 | 0.25 |
|  |  |  | 24小时平均 | mg/m3 | 0.10 |
|  |  |  | 年平均 | mg/m3 | 0.05 |
|  |  | TSP | 24小时平均 | mg/m3 | 0.30 |
|  |  |  | 年平均 | mg/m3 | 0.20 |
|  |  | PM10 | 24小时平均 | mg/m3 | 0.15 |
|  |  |  | 年平均 | mg/m3 | 0.07 |
|  |  | PM2.5 | 24小时平均 | mg/m3 | 0.075 |
|  |  |  | 年平均 | mg/m3 | 0.035 |
|  |  | CO | 1小时平均 | mg/m3 | 10 |
|  |  |  | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |
|  |  | O3 | 1小时平均 | mg/m3 | 200 |
|  |  |  | 日最大8小时平均 | mg/m3 | 160 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境 附录D》（TJ36-79） | NH3 | 1h平均 | mg/m3 | 0.2 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 |  | 6~9 |
|  |  | BOD5 | mg/L |  | ≤4 |
|  |  | COD | mg/L |  | ≤20 |
|  |  | 溶解氧 | mg/L |  | ≥5 |
|  |  | 氨氮 | mg/L |  | ≤1.0 |
|  |  | 高锰酸盐指数 | mg/L |  | ≤6 |
|  |  | 总磷 | mg/L |  | ≤0.2 |
|  |  | 总氮 | mg/L |  | ≤0.5 |
|  | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅳ类标准 | 高锰酸盐指数 | mg/L |  | ≤10 |
|  |  | COD | mg/L |  | ≤30 |
|  |  | BOD5 | mg/L |  | ≤6 |
|  |  | NH3-N | mg/L |  | ≤1.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L |  | ≤0.5 |
|  |  | 总磷 | mg/L |  | ≤0.3 |
|  |  | 总氮 | mg/L |  | ≤1.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L |  | ≤1.5 |
|  |  | pH值 | 无量纲 |  | 6~9 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准 | 噪声 | 昼间 | dB（A） | 60 |
|  |  |  | 夜间 | dB（A） | 50 |

表2.3-4 污染物排放标准一览表

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  | 污染物监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 | 颗粒物 | 50 mg/m3 |  | 烟囱及烟道 |
|  |  | SO2 | 300 mg/m3 |  |  |
|  |  | NOx | 300 mg/m3 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.05 mg/m3 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 格林曼黑度，≤1级 |  |  |
|  | 锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1 | 颗粒物 | 80 mg/m3 |  | 烟囱及烟道 |
|  |  | SO2 | 400 mg/m3 |  |  |
|  |  | NOx | 400 mg/m3 |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.05 mg/m3 |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 格林曼黑度，≤1级 |  |  |
|  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 颗粒物 | 1.0mg/m3 |  | 周界外浓度最高点 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | NH3 | 75kg/h |  | 烟囱 |
|  |  |  | 1.5mg/m3 |  | 周界外浓度最高点 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 | 噪声 | 昼间 | 55dB（A） | 锅炉房厂界 |
|  |  |  | 夜间 | 45 dB（A） |  |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  | 昼间 | 70 dB（A） | 锅炉房厂界 |
|  |  |  | 夜间 | 55 dB（A） |  |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定 |  |  |  |  |

## 2.4 环境影响识别与评价因子筛选

### 2.4.1 环境影响因素识别

根据本项目的主要污染源及其所排污染物的分析，施工期有少量土建工程，以及新增设备的安装工程，产生的影响主要为噪声以及少量的扬尘。

根据区域环境特征及工程污染物排放情况对评价区所涉及到的环境要素进行识别，其结果见表2.4-1。

表2.4-1 环境影响因素识别矩阵表

| 类别 | 自然环境 |  |  |  | 生态环境 |  | 社会环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 空气质量 | 植被 | 土壤 | 公众健康 | 经济发展 |
| 影响程度 | -1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | +1 | +3 |
| 影响性质 | 直接 | 间接 | 直接 | 直接 | 直接 | 间接 | 间接 | 间接 |
| 影响范围 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| 备注：1：影响较小；2：影响一般；3：影响较大；0 基本无影响。-：表示负面影响；+：表示正面影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目运营期环境影响识别结果见下表：

表2.4-2 运营期环境影响识别结果

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 锅炉燃烧产生废气，原料煤、灰渣等储存、装卸等过程产生的无组织粉尘，尿素储存过程中挥发的少量氨 | SO2、NOX、颗粒物、氨 |
| 地表水 | 锅炉排污水、生活污水 | COD、NH3-N、SS等 |
| 声环境 | 风机、水泵、车辆、机械设备等运行噪声 | 设备噪声 |
| 固体废物 | 锅炉产生的炉渣、除尘灰、脱硫渣等 | 锅炉炉渣、除尘灰、脱硫渣 |

### 2.4.2 评价因子筛选

根据本项目的排污情况，确定本项目的各环境要素评价因子见表2.4-3。

表2.4-3  评价因子一览表

| 环境要素 | 项目 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 |
|  | 污染源评价 | SO2、NOx、颗粒物（PM10）、汞及其化合物 |
|  | 预测评价 | SO2、NO2、PM10 |
| 地表水 | 现状评价 | pH、CODcr、BOD5、氨氮 |
|  | 影响评价因子 | / |
| 声环境 | 现状评价 | Leq[dB(A)] |
|  | 污染源评价 | Leq[dB(A)] |
|  | 影响分析 | Leq[dB(A)] |
| 固体废物 | 污染源 | 锅炉炉渣、除尘灰、脱硫渣 |

## 2.5 评价工作等级与范围

### 2.5.1 大气环境

1、评价工作等级

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级的划分规定如下：

根据项目污染源初步调查结果，分别计算排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=100%×Ci/C0i

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物最大地面质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表2.5-1的分级判据进行划分。如污染物数i大于 1，取P值中最大者（Pmax）。

表2.5-1 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本项目燃煤锅炉产生的大气污染物SO2、NOx、颗粒物通过1根60m高烟囱进入大气环境，属于有组织排放。

表2.5-2 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时 | 500.0 | GB 3095-2012 |
| PM10 | 24小时 | 150.0 | GB 3095-2012 |
| NO2 | 1小时 | 200.0 | GB 3095-2012 |
| TSP | 24小时 | 300.0 | GB 3095-2012 |

本项目大气环境评价工作等级估算模式的计算参数和选项见表2.5-3、表2.5-4、表2.5-5。

表2.5-3估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 320000 |
| 最高环境温度 |  | 40.8 °C |
| 最低环境温度 |  | -36.7 °C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 1 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | 3000.0 |
|  | 海岸线方向/o | -9.0 |

表2.5-4 主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |
| 点源 | 123.969837 | 47.311748 | 149.0 | 60 | 2.0 | 75 | 8.58 | PM10 | 4.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 12.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 27.32 |

表2.5-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) |  |  |
| 面源 | 123.962312 | 47.30914 | 148.0 | 30 | 30 | 6 | 颗粒物 | 0.045 |

本项目大气污染物估算模式计算结果见表2.5-6。

表 2.5-6 本项目估算模式计算结果

| 下风向距离/86m | 锅炉烟气 |  |  |  |  |  | 煤场无组织颗粒物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | SO2 |  | NO2 |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% | 预测质量浓度/μg/m3 | 占标率/% |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 6.719 | 1.493 | 17.862 | 3.572 | 37.769 | 18.885 | 88.709 | 9.857 |
| D10%最远距离/m | —— |  | —— |  | 450 |  | —— |  |
| 评价等级 | 二 |  | 二 |  | 一 |  | 二 |  |

由表2.5-6可知，本项目锅炉产生的大气污染物NO2最大地面质量浓度占标率最大为18.885%＞10%，因此，确定本项目大气环境影响为一级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，本次评价确定本项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，以5km为边长的矩形区域为评价范围。本项目大气环境评价范围见图2.5-1。

### 2.5.2 地表水环境

《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)中规定的评价工作等级判定依据详见表 2.5-4。

表2.5-4	地面水环境评价工作等级（摘录）

| 污水排放量 m3/d | 污水水质复杂程度 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面水水域规模 | 地面水水质要求 | 地面水水域规模 | 地面水水质要求 | 地面水水域规模 | 地面水水质要求 |
| ＜1000 ≥200 | 复杂 |  |  |  |  | 大、中 | I~IV |
|  |  |  |  |  |  | 小 | I~V |
|  | 中等 |  |  |  |  | 大、中 | I~IV |
|  |  |  |  |  |  | 小 | I~V |
|  | 简单 |  |  |  |  | 中小 | I~IV |

根据调查，本项目为扩建项目，本项目新增生产用水，不新增员工，故无新增生活污水排放。生产排放主要为锅炉排污水、软水设备反冲洗水，该部分水均回用于厂区冲渣、降尘及地面冲洗，不外排。项目新增日排放量小于200m3。按照《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中评价工作等级的划分规定，本项目地面水环境影响评价等级低于地表水环境影响三级评价的要求，因此，本次评价简要进行地表水环境影响分析。

### 2.5.3 地下水环境影响评价等级

本项目为“热力生产和供应工程”，项目区已建成1台80t/h锅炉，本次扩建1台110t/h热水锅炉，根据建设项目基本特征，对比《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

### 2.5.4 声环境

1、评价工作等级

本项目所在区域的声环境功能区属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区域，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，受影响人口变化不大，按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级的划分规定，确定本项目声环境影响评价等级为二级。

2、评价范围

本项目声环境影响评价范围为锅炉房厂界外200m范围及典型敏感目标处，见图2.5-2。

### 2.5.5 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的规定，评价工作等级划分依据详见表2.5-5。

表2.5-5 评价工作级别

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目涉及的物料均不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的危险化学品。因此，本次评价简要进行环境风险评价。

### 2.5.6 土壤环境

本项目为污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A，本项目属于“其他行业”行业类别中的“其他”。

表2.5-6 土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 其他行业 | / | / | / | 其他 |

表2.5-7 污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.5-8 土壤污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判定依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据项目类别、占地规模和敏感程度判断出本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

## 2.6 环境保护敏感目标

本项目为扩建工程，项目建设地点位于绥化市绥棱县园林大街南侧，绥棱县金都供热有限公司锅炉房院内。项目不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，其主要保护对象及目标为本项目所在地周围居民区。

3 项目原有工程概况

## 3.1 原有项目环保手续履行情况

现有工程于2014年3月25日，取得《绥棱县金都供热有限公司集中热源改造项目环境影响报告书》的批复（绥化市环境保护局以绥环函[2014]41号）。于2018年4月竣工后投入试运行。并于2019年06月05日取得了关于《绥棱县金都供热有限公司集中热源改造项目》固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复意见的函。现有工程建设内容为：锅炉房1座，厂房内建设1台80t/h（锅炉型号SHL58-1.25/130/70-AⅡ）的链条热水锅炉，依托原有换热站19座，采用干湿两级除尘器除尘处理措施，除尘效率≥96%，双碱法脱硫，脱硫效率90.44%，未设置脱硝系统。处理后的烟气通过一根高60m，出口内径2.0m的烟囱排放。建有全封闭主厂房控制煤仓间及全封闭输煤廊道，内设有地下给煤口，内设有地下给煤口，由给煤口经输煤廊将煤自动加入锅炉的煤仓钢斗内。主厂房控制煤仓间定期洒水，地面已做防渗处理；现有煤场为全封闭煤库，并采用定期洒水对煤库进行喷淋抑尘。未建设全封闭灰渣库。

## 3.2 现有项目建设规模及内容

本厂区主要建（构）筑物组成详见表3.2-1。

表3.2-1厂区内现有主要建、构筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 单位 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房 | m2 | 6818.41 | 混凝土结构 |
| 2 | 门卫 | m2 | 95 | 板房结构 |
| 3 | 办公楼 | m2 | 8845 | 混凝土结构 |
| 4 | 储煤库 | m2 | 980 | 混凝土结构 |
| 5 | 灰渣场 | m2 | 6000 | 混凝土结构 |

## 3.3 现有项目组成

现有项目主体工程由1台现有锅炉、上煤系统、除灰渣系统组成；辅助工程由煤库等组成；公用工程主要是给排水、供电、供热；环保工程为锅炉烟气处理（现有设施为干湿两级除尘+双碱法脱硫系统）、烟囱，噪声降噪，固废处置及在线监测系统组成；依托工程：项目生活污水排入绥棱县污水处理厂处理；管网工程，供热管网和小区换热站。工程组成一览表见表3.3-1，现有厂区平面布置详见图3.3-1。

表3.3-1 现有项目组成一览表

| 工程类别 | 建设内容及规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 锅炉房 | 建筑面积6818.41m2，内设1台80t/h锅炉，锅炉型号为SHL58-1.25/130/70-AⅡ，烟囱1座，高60m，出口内径2m。 | 已建 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积8845m2，用于工作人员办公。 | 已建 |
|  | 门卫室 | 建筑面积95 m2，板房结构 | 已建 |
|  | 上煤系统 | 项目建有全封闭主厂房控制煤仓间及全封闭输煤廊道，内设有地下给煤口，内设有地下给煤口，由给煤口经输煤廊将煤自动加入锅炉的煤仓钢斗内。主厂房控制煤仓间定期洒水，地面已做防渗处理。 | 已建 |
|  | 除灰渣系统 | 除渣系统采用板链条除渣机。锅炉炉渣由溜渣管排至重链除渣机槽，由除渣机排至除渣间，炉渣和除尘器下来的粉煤灰日产日清，不在场内储存，全部由汽车运出厂外，外售进行综合利用。 | 已建 |
|  | 储煤场 | 储煤场占地面积2200m2，可贮煤约15000t。 | 已建 |
|  | 储煤库 | 储煤库位于厂区西侧，建筑面积980m2，储存能力为40000t | 已建 |
|  | 灰渣场 | 占地面积6000m2，储存能力11000立方米，炉渣随产随运。 | 已建 |
|  | 维修车间、库房 | 未设置单独维修车间和库房，项目脱硫制剂存放于锅炉房单独楼层内的储存间。储存间体积约为2m3。粉状原料由罐车运来并运至储存间。 | 已建 |
|  | 供热管网 | 供热管网总长28万延长米，均为一次网 | 已建 |
|  | 小区换热站 | 现有工程有19座换热站 | 已建 |
| 公用工程 | 给水系统 | 生活用水及生产用水采用市政自来水供水。厂区建设一套软化水系统。 | 已建 |
|  | 排水系统 | 生活污水排入城市下水管网，进入绥棱县污水处理厂处理后排入克音河。 | 已建 |
|  |  | 锅炉排污水沉淀后回用于冲渣，及用于地面冲洗和输煤系统的洒水抑尘。 | 已建 |
|  | 供热工程 | 本项目冬季取暖由厂区内锅炉房提供。 | 已建 |
|  | 供电工程 | 由市政供电网提供。 | 已建 |
| 环保工程 | 废气处理措施 | 80t/h锅炉配备一套干湿两级除尘器，除尘效率96%。除尘后的烟气通过60m高，出口内径2m的烟囱排放。 | 已建 |
|  |  | 脱硫采用双碱法，建设体外脱硫塔，脱硫效率90.44%。 | 已建 |
|  |  | 煤场、灰渣场采用苫布遮盖、洒水降尘的措施 | 已建 |
|  | 废水 | 本工程产生的废水有锅炉排污水、化学水处理系统反洗排污水和生活污水。全部回用于脱硫用水，化学水处理系统将产生反冲洗排污水一部分回用于冲渣用水，另一部分回用于地面冲洗用水及厂区洒水。生活污水排入城市下水管网，进入绥棱县污水处理厂处理后排入克音河。 | 已建 |
|  | 噪声 | 控制设备噪声，合理布局，采取降噪措施 | 已建 |
|  | 固废 | 脱硫渣、灰渣全部外售综合利用；生活垃圾由市政环卫部门集中处理。 | 已建 |
|  |  | 锅炉检修的废机油交由黑龙江云水环境技术服务有限公司。 | 依托 |
|  | 在线监测设备 | 1套在线监测设备 | 已建 |

## 3.4 现有工程建设规模及服务范围

锅炉房现有容量80t/h，供热能力134.9万m2。热源厂现有换热站见表3.4-1，现有两台锅炉已处于满负荷供热。

表3.4-1 热源厂现有换热站

| 序号 | 名称 | 供热规模/m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交警队换热站 | 76742.11 | 无变化 |
| 2 | 格林小镇换热站 | 137186.61 | 无变化 |
| 3 | 工商换热站 | 108315.275 | 无变化 |
| 4 | 厦门H换热站 | 97996.96 | 无变化 |
| 5 | 地下换热站 | 163179.44 | 无变化 |
| 6 | 和福名都换热站 | 31253 | 无变化 |
| 7 | 豪格换热站 | 124505 | 无变化 |
| 8 | 老干部局换热站 | 146911 | 无变化 |
| 9 | 检察院换热站 | 19882.84 | 无变化 |
| 10 | 天龙换热站 | 27265.995 | 无变化 |
| 11 | 金都名苑换热站 | 108532.771 | 无变化 |
| 12 | 金都花园换热站 | 134409.87 | 无变化 |
| 13 | 博林雅苑换热站 | 207338.44 | 无变化 |
| 14 | 厂内换热站 | 10103.51 | 无变化 |
| 15 | 文化中心换热站 | 18702 | 无变化 |
| 16 | 党校中心换热站 | 14900 | 无变化 |
| 17 | 党校换热站 | 7900 | 无变化 |
| 18 | 大成名府换热站 | 23907.42 | 无变化 |
| 19 | 鸿顺新城换热站 | 33986.64 | 无变化 |

## 3.5 厂区现有项目工程分析

### 3.5.1 厂区现有原辅材料及能源使用情况

厂区现有项目热源厂内主要原辅材料及能源消耗详见表3.5-1：

表3.5-1 厂区现有原辅材料及能源消耗

| 序号 | 类别 | 名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原、辅材料 | 燃料煤 | 5.5万t | 黑河市富宏 |
| 2 | 能源 | 电 | 135万kwh | 区域电网 |
| 3 |  | 水 | 9150t | 自来水 |

### 3.5.2 厂区现有主要生产设备

现有项目所有设备均不在《产业结构调整指导目录（2011 年本，2016修正）》中“淘汰类”之列。现有主要设备情况详见表3.5-2。

表3.5-2  锅炉房现有主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链条热水锅炉 | DHL29/150/90-AII | 台 | 2 | / |
| 2 | 减速机 （1#炉排减速机） | YT40 | 台 | 2 | / |
| 3 | 电机（1#炉排电磁调速机） | Y100L2-43.0KW | 台 | 2 | / |
| 4 | 除渣机（1#炉刮板） | GBC-B80X | 台 | 2 | / |
| 5 | 减速机（1#炉刮板） | JZQ500 | 台 | 2 | / |
| 6 | 电机（1#炉刮板减速机） | Y160M-67.5KW | 台 | 2 | / |
| 7 | 除尘器（1#炉1#干式除尘） | / | 台 | 2 | / |
| 8 | 除尘器（1#炉2#水膜除尘） | WDL-Ⅱ | 台 | 2 | / |
| 9 | 分离器（气水分离器） | QYFL-Ⅱ | 台 | 2 | / |
| 10 | 控制柜（除渣控制柜） | JXF-1 | 台 | 2 | / |
| 11 | 减速机（分层给煤） | XWED74 | 台 | 2 | / |
| 12 | 电机（分层给煤减速） | Y90L-4 1.5KW | 台 | 2 | / |
| 13 | 调速机（分层给煤电磁减速） | YCT-132-4B | 台 | 2 | / |
| 14 | 鼓风机（1#鼓风机） | G4-73-110Q=63998M3/HH=363Pa | 台 | 2 | / |
| 15 | 电机（鼓风） | Y280M-4 90KW | 台 | 2 | / |
| 16 | 引风机（引风机） | Y4-73-140Q=120740M3/H H=3864Pa | 台 | 2 | / |
| 17 | 电机（引风） | Y315L2-4200KW | 台 | 2 | / |

表3.5-3 上煤、除渣系统主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受煤斗 | V=30m³ | 台 | 1 | 自制 |
| 2 | 悬挂式电磁分离器 | RCDB-6 | 套 | 1 | / |
| 3 | 翻版式固定筛 | 0.5*1.5㎡ | 套 | 1 | 自制 |
| 4 | 环锤式破碎机 | Y280M-8 45KW | 套 | 1 | / |

### 3.5.3 厂区现有工程工艺分析

现有项目营运期主要是锅炉房的运行，包括配套环保设施的运行。锅炉房采用倾斜皮带输送机和水平皮带运输机联合上煤方式，将原煤送入锅炉中燃烧，待锅炉中水加热至一定温度后送至热网。高温热水和用户返回的低温水在热网中经换热站进行热交换，换热后高温热水回至主干管，温水送至热用户。现有锅炉房工艺流程见图3.5-1，除渣工艺见图3.5-2。

图3.5-1  现有锅炉房工艺流程

图3.5-2 除渣工艺流程图

## 3.6 厂区现有公用工程

### 3.6.1 给水

项目区目前给水采用市政自来水，供水能力可以满足工程需要。项目供水系统有锅炉补充水、工业用水两部分组成。

(1)锅炉补充水

本项目安装1台80t/h链条热水锅炉，锅炉排污及损耗部分水量，需进行补充，本项目1台80t/h锅炉额定循环水量为1920m3/h，以0.8%计算（其中排污补充水量以0.75%计，损耗补充水量以0.05%计），因此本项目锅炉补水量为15.36t/h，其中排污补充水量为14.4t/h，损耗补充水量为0.96t/h。

(2)工业用水：主要是除灰渣用水和脱硫塔用水，本项目建成后除灰渣水量为2.5t/h，根据脱硫塔的工艺设计，脱硫塔用水量为14.4t/h。

(3)地面清洗水量：厂房内部地面清洗用水水量为0.21m3/h。

### 3.6.2 排水

现有工程产生的废水有锅炉排污水、化学水处理系统反洗排污水和生活污水。

(1)锅炉排水：锅炉排水为14.4m3/h，全部回用于脱硫用水。

(2)反冲洗排污水：化学水处理系统将产生反冲洗排污水2.71m3/h，其中2.5m3/h回用于冲渣用水，另有0.21m3/d回用于地面冲洗用水及厂区洒水。现有项目水平衡图。

图3.6-1 现有项目水平衡图（t/d）

### 3.6.3 供电

项目区现用电由市政电网提供。

### 3.6.4 供热

项目办公区域供热由厂区锅炉房供给。

## 3.7 现有劳动定员及工作制度

本项目劳动定员共58人，换热站无人值守。年工作日为180天，锅炉运行时数为4320h（折合满负荷运行2160小时），实行三班工作制，每班工作8小时。

## 3.8 厂区原有项目污染物排放及污染防治措施情况

结合项目厂区现有实际情况，项目产生废物主要为废水、废气、噪声及固废。

### 3.8.1 现有项目污染物产生及相应污染防治措施

厂区现有污染源及已采取污染防治措施情况见表3.8-1。

表3.8-1 厂区现有工程污染源及已采取污染防治措施情况

| 污染物类别 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 颗粒物 SO2 NOX | 采用干湿两级除尘、双碱法脱硫处理措施，处理后的烟气通过60m高，出口内径2.0m的烟囱排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1排放浓度限值要求。 |
|  | 煤场 | 无组织 粉尘 | 封闭式煤库 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界无组织监控浓度 |
| 废水 | 锅炉排污水 | SS | 锅炉排污水回用于冲渣、输煤系统的洒水抑尘、地面冲洗。 | / |
|  | 生活污水 | CODcr、NH3-N等 | 生活污水排入绥棱县污水处理厂 | 绥棱县污水处理厂入厂水质控制指标 |
| 噪声 | 风机、水泵车辆等设备 | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声、减速慢行 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体 废物 | 锅炉 | 灰渣、脱硫渣 | 灰渣、脱硫渣全部外售综合利用 | / |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 暂存于项目区生活垃圾箱，由市政环卫部门统一处理 | / |

### 3.8.2 废气

（1）锅炉烟气

锅炉烟气产生于燃烧系统，现有80t/h燃煤热水锅炉，供热面积134.9万m2，根据建设单位提供资料，现有80t/h锅炉燃煤量为6.07万t/a。锅炉配备干湿两级除尘设备和双碱法脱硫系统，配套烟囱高度为60m，出口内径为2.0m。锅炉现有配套在线监测系统。根据《绥棱县金都供热有限公司集中热源改造项目竣工环境保护验收监测报告》检测结果，现有锅炉大气污染物核定排放量为：SO2：40.39t/a；NOx：139.71 t/a；颗粒物：39.77 t/a。检测时间为2019年3月6日至3月7日。监测报告见附件6，检测数据见表3.8-2。

表3.8-2 现有80t/h锅炉废气除尘脱硫前监测结果

| 除尘脱硫前 | 2019年3月6日 |  |  | 2019年3月7日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 含氧量 | 12.9 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 11.9 |
| 废气排放量（Nm3/h） | 10345 | 10249 | 10521 | 10365 | 10125 | 10059 |
| 实测烟尘排放浓度（mg/m3） | 1210 | 1192 | 1182 | 1162 | 1196 | 1195 |
| 折算后烟尘排放浓度（mg/m3） | 1792 | 1683 | 1730 | 1585 | 1630 | 1576 |
| 烟尘排放量（kg/h） | 12.52 | 12.22 | 12.44 | 12.04 | 12.11 | 12.02 |
| 实测SO2排放浓度（mg/m3） | 425 | 468 | 482 | 490 | 505 | 530 |
| 折算后SO2排放浓度（mg/m3） | 630 | 660 | 705 | 668 | 689 | 679 |
| SO2排放量（kg/h） | 4.40 | 4.80 | 5.07 | 5.08 | 5.11 | 40.39 |
| 实测NO X排放浓度（mg/m3） | 510 | 520 | 526 | 540 | 530 | 515 |
| 折算后NOX排放浓度（mg/m3） | 737 | 716 | 751 | 718 | 704 | 672 |
| NOX排放量（kg/h） | 5.28 | 5.33 | 5.53 | 5.60 | 5.37 | 5.26 |

燃煤锅炉净化后废气监测结果见表3.8-3。

表3.8-3 现有80t/h锅炉废气除尘脱硫后监测结果

| 除尘脱硫后 | 2019年3月6日 |  |  | 2019年3月7日 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 含氧量 | 12.5 | 12.5 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | 11.9 | 80mg/m3 |
| 废气排放量（Nm3/h） | 8450 | 8641 | 8652 | 8764 | 8863 | 8367 |  |
| 实测烟尘排放浓度（mg/m3） | 57 | 58 | 59 | 54 | 51 | 49 |  |
| 折算后烟尘排放浓度（mg/m3） | 65 | 78 | 73 | 74 | 59 | 65 |  |
| 烟尘排放量（kg/h） | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.41 |  |
| 实测SO2排放浓度（mg/m3） | 55 | 54 | 55 | 53 | 57 | 52 | 400mg/m3 |
| 折算后SO2排放浓度（mg/m3） | 78 | 76 | 69 | 72 | 66 | 61 |  |
| SO2排放量（kg/h） | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.44 |  |
| 实测NO X排放浓度（mg/m3） | 105 | 102 | 106 | 111 | 99 | 110 | 400mg/m3 |
| 折算后NOX排放浓度（mg/m3） | 144 | 140 | 128 | 148 | 140 | 141 |  |
| NOX排放量（kg/h） | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.92 |  |
| 烟气黑度（级） | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ≤1 |
| 除尘效率（%） | 96.14 |  |  |  |  |  |  |
| 脱硫效率（%） | 90.44 |  |  |  |  |  |  |

验收监测结果表明：颗粒物最大排放浓度为78mg/m3、SO2最大排放浓度为78mg/m3、NOx最大排放浓度为148mg/m3，烟囱排放口烟气黑度检测结果＜1，；锅炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1排放标准限值。锅炉干湿两级除尘效率达到96.14%，脱硫塔脱硫效率达到90.44%，除尘效率和脱硫效率达到了环评批复的设计值（除尘效率96%，脱硫效率80%）。

根据建设单位提供信息，项目现有两台锅炉年运行180天，每天运行24小时，全年运行4320小时（折合满负荷运行3960小时）。

上述检测结果表明，项目区现有锅炉运行时产生的锅炉烟气经脱硫、除尘处理后再通过60m高烟囱排放，颗粒物、SO2、NOX的排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271 -2014）中表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求（SO2：400 mg/m3、NOX：400 mg/m3、颗粒物：80mg/m3）。

项目区现有80t/h锅炉配备的烟气治理措施均为干湿两级除尘器以及双碱法。现有锅炉房现有锅炉烟气染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中浓度限值要求，但建设单位污染治理措施并未及时更新升级，且项目区现有锅炉供热负荷过大。本次环评过程中，新建110t/h锅炉与现有80t/h锅炉共用一个烟囱，且新建110t/h锅炉排放锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求，因此，根据现有锅炉烟气监测数据表明，现有锅炉二氧化硫及氮氧化物排放均达标，颗粒物排放不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求。

2. 无组织废气

本项目无组织废气检测结果见表3.8-3。

表3.8-3   无组织废气检测结果    单位：mg/m3

| 检测项目 | 采样时间 | 2019年03月06日 |  |  |  | 2019年03月07日 |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 无组织颗粒物 | 08:00-09:00 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 1.0 |
|  | 11:00-12:00 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |  |
|  | 14:00-15:00 | 0.08 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |  |
|  | 16:00-17:00 | 0.09 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |  |

项目验收监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度在0.08~0.23mg/m3之间，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度标准限值要求。

### 3.8.3 废水

本项目废水有锅炉排污水和生活污水。

锅炉排污水用于输煤降尘、除灰渣、地面冲洗及脱硫塔脱硫，不外排。

生活污水产生量为3.68t/d（1343.2t/a），其主要污染物为COD、氨氮，浓度分别为300mg/L、30mg/L，可以满足《绥棱县污水处理厂入厂水质控制指标》，废水经项目区防渗化粪池排入市政管网，经绥棱县污水处理厂处理达标后排入克音河。

表3.8-4 现有生活污水产生及排放情况一览表

| 项目 | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水产生量 t/a | 1343.2 |  |  |  |
| COD | 300 | 0.4 | 300 | 0.4 |
| 氨氮 | 30 | 0.034 | 30 | 0.034 |

### 3.8.4 噪声

本项目噪声监测结果见表3.8-5。

表3.8-5  噪声监测结果   单位：dB（A）

| 检测点位置 | 2018年12月27日 |  | 2018年12月28日 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| ▲1（东侧厂界外1米） | 53.7 | 42.3 | 52.3 | 42.4 | GB12348-2008 昼间：60 夜间：50 |
| ▲2（南侧厂界外1米） | 58.2 | 41.7 | 55.5 | 43.8 |  |
| ▲3（西侧厂界外1米） | 57.3 | 43.2 | 56.4 | 44.5 |  |
| ▲4（北侧厂界外1米） | 56.4 | 44.1 | 52.7 | 43.4 |  |
| △5（西北50m绥棱县二中） | 51.2 | 43.4 | 53.6 | 44.7 |  |
| △6（东侧10m棚户区） | 52.3 | 42.8 | 54.9 | 45.2 |  |

验收监测期间，项目东侧、南侧、西侧和北侧厂界噪声昼间检测结果为54.6-56.6dB（A），夜间检测结果为41.2-44.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 中2类标准要求。项目西北50m绥棱县第二中学和项目东侧10m棚户区厂界噪声昼间检测结果为51.2-54.9dB（A），夜间检测结果为42.8-45.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 中2类标准要求。本项目声环境质量现状监测时锅炉正常运行，现有项目运行对周围声环境影响较小。

### 3.8.5 固废

现有工程固体废物主要为锅炉燃烧后产生的锅炉灰渣和除尘灰、脱硫产物和生活垃圾。本工程运行时灰渣年产生量为1.285×104t/a；脱硫副产物产生量为495.13t/a；生活垃圾量约10.59t/a。

现有工程产生的脱硫副产品、灰渣及除尘灰暂存后外送制砖厂进行综合利用。

生活垃圾全部集中收集由市政部门统一处理。

在锅炉检修过程中产生少量废机油,项目产生的废机油交由有资质的单位集中收集处置。

本工程固废实际产生量及处理措施见表3.8-6。

表3.8-6 项目固废排放情况及处置现状

| 固废名称 |  | 来源 |  | 产生量（t/a） |  | 处理处置量（t/a） |  | 处理处置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 |  | 员工 |  | 10.59 |  | 10.59 |  | 由市政环卫部门统一处理 |  |
| 锅炉灰渣、除尘灰 |  | 车间 |  | 1.285×104 |  | 1.285×104 |  | 集中收集外卖 |  |
| 脱硫副产品 | 脱硫系统 |  | 495.13 |  | 495.13 |  |  |  |  |
| 废机油 |  | 锅炉检修 |  | 60kg/a |  | 60kg/a |  | 交由有资质单位集中处置 |  |

### 3.8.6 现有项目污染物排放汇总

现有项目运行期间污染物排放汇总情况见表3.8-7 。

表3.8-7 现有项目污染物排放一览表

| 项目 |  | 污染物名称 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉 | 颗粒物 | 39.77t/a | 现有锅炉颗粒物排放不达标，本次建设进行“以新带老” |
|  |  | SO2 | 40.39t/a | 双碱法脱硫系统 |
|  |  | NOX | 139.71t/a | 本次建设SNCR脱硝系统 |
| 废水 |  | 生活污水 | 1343.2t/a | 生活污水经防渗化粪池，进入市政污水管网，排入绥棱县污水处理厂，达标后排放 |
|  |  | COD | 0.4t/a |  |
|  |  | NH3-N | 0.034t/a |  |
| 固废 |  | 锅炉灰渣、除尘灰 | 1.285×104 | 锅炉灰渣、脱硫渣全部外售综合利用 |
|  |  | 脱硫副产品 | 495.13 |  |
|  |  | 废机油 | 60kg/a |  |
|  |  | 生活垃圾 | 10.59 | 暂存于垃圾箱，由环卫部门统一处理 |

## 3.9 现有环保问题及整改要求

### 3.9.1 现有环保问题

合现有工厂实际情况，分析结论如下：

1）现有80t/h锅炉配套除尘器为干湿两级除尘器，除尘效率低；

2）未安装脱硝装置；

3）未建设封闭灰库。

综上所述，项目区现有80t/h锅炉配备的烟气治理措施为干湿两级除尘器、配套建设双碱法脱硫系统。现有80t/h锅炉烟气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中浓度限值要求，但新建110t/h锅炉与现有80t/h锅炉共用一个烟囱，且新建110t/h锅炉排放锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求，因此，根据现有锅炉烟气监测数据表明，现有锅炉二氧化硫及氮氧化物排放均达标，颗粒物排放不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中浓度限值要求，故本项目的建设过程中，应对现有环保问题进行整改，并分析其达标排放可行性。

### 3.9.2 整改要求

针对现有环保问题，提出以下整改要求：

1、现有180t/h锅炉，拆除现有干湿两级除尘设备，配套安装1套布袋除尘器，除尘效率不低于99%，增加SNCR尿素脱硝系统；

2、灰渣场改建为封闭灰库；

3、本工程结束后，须对项目整体进行竣工环境保护验收。

综上所述，在采取上述整改措施后，厂区现有工程存在的环保问题可以得到解决，排放污染物可稳定达标排放。

4 建设项目工程分析

## 4.1 扩建项目基本情况

项目名称：绥棱县金都供热有限公司集中热源改扩建项目

建设单位：绥棱县金都供热有限公司

建设性质：改扩建

建设内容：本次为扩建工程，在现有锅炉房内建设1台110t/h热水锅炉，配套建设锅炉烟气净化装置（脱硝、除尘、脱硫），将现有80t/h锅炉已建干湿两级除尘器改造为布袋除尘器，新增SNCR脱销措施；扩建后新增供热面积33万m2。

项目投资：本项目总投资2000万元，全部由建设单位自筹解决。

建设地点及周边情况：本项目位于绥化市绥棱县园林大街南侧绥棱县金都供热有限公司锅炉房院内，厂址北侧为园林大街，西侧为绥棱县第二中学，东侧为棚户区，南侧为大地及绥棱县气象局。其地理位置及周围环境状况详见图2.5-1和图2.5-2。

### 4.1.1 项目用地情况

本项目为扩建工程，工程建设在原有厂区内进行，不新增建设用地。

### 4.1.2 建设内容

- 项目工程组成

本项目主要有主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。本项目工程组成一览表详见表4.1-1。

表4.1-1 本项目改扩建工程组成一览表

| 工程 类别 | 建设内容及规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 锅炉 | 新建1台110t/h锅炉，锅炉型号为DHL77-1.6/130/70-AⅡ，烟囱1座，高60m，出口内径2m。并配套建设烟气处理措施。将现有80t/h锅炉已建干湿两级除尘器改造为布袋除尘器，新增SNCR脱销措施。 | 新建锅炉，依托原有烟囱，扩建后2台锅炉同时运行 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 建筑面积8845m2，用于工作人员办公。 | 依托 |
|  | 门卫室 | 建筑面积952，板房结构 | 已建 |
|  | 上煤系统 | 项目建有全封闭主厂房控制煤仓间及全封闭输煤廊道，内设有地下给煤口，内设有地下给煤口，由给煤口经输煤廊将煤自动加入锅炉的煤仓钢斗内。主厂房控制煤仓间定期洒水，地面已做防渗处理。 | 依托 |
|  | 除灰渣系统 | 除渣系统采用板链条除渣机。锅炉炉渣由溜渣管排至重链除渣机槽，由除渣机排至除渣间，炉渣和除尘器下来的粉煤灰日产日清，不在场内储存，全部由汽车运出厂外，外售进行综合利用。 | 依托 |
|  | 储煤场 | 储煤场占地面积2200m2，可贮煤约15000t。 | 依托 |
|  | 储煤库 | 储煤库位于厂区西侧，建筑面积980m2，储存能力为40000t。 | 依托 |
|  | 灰渣场 | 占地面积6000m2，储存能力1100立方米，炉渣防风抑尘网覆盖，随产随运。 | 以新带老 |
|  | 维修车间、库房 | 未设置单独维修车间和库房，项目脱硫制剂存放于锅炉房单独楼层内的储存间。储存间体积约为2m3。粉状原料由罐车运来并运至储存间。 | 依托 |
|  | 供热管网 | 供热管网总长28万延长米，均为一次网 | 依托 |
|  | 小区换热站 | 本项目新建1座广播局换热站 | 依托 |
| 、公用工程 | 给水系统 | 生活用水及生产用水采用市政自来水供水。厂区建设一套软化水系统。 | 依托 |
|  | 排水系统 | 生活污水排入城市下水管网，进入绥棱县污水处理厂处理后排入克音河。 | 依托 |
|  |  | 锅炉排污水沉淀后回用于冲渣，及用于地面冲洗和输煤系统的洒水抑尘。 | 依托 |
|  | 供热工程 | 本项目冬季取暖由厂区内锅炉房提供。 | 依托 |
|  | 供电工程 | 由市政供电网提供。 | 依托 |
| 、环保工程 | 废气处理措施 | 110t/h锅炉和80t/h各配备一套布袋除尘器，除尘效率99.5%。除尘后的烟气通过60m高，出口内径2m的烟囱排放。 | 新建 |
|  |  | 脱硫采用双碱法，建设体外脱硫塔，脱硫效率90%。 | 新建 |
|  |  | 110t/h锅炉和80t/h锅炉脱销采用SNCR脱销烟气处理措施。 | 新建 |
|  |  | 灰渣场采用防风抑尘网遮盖、洒水降尘的措施 | 以新带老 |
|  | 废水 | 本工程产生的废水有锅炉排污水、化学水处理系统反洗排污水和生活污水。全部回用于脱硫用水，化学水处理系统将产生反冲洗排污水一部分回用于冲渣用水，另一部分回用于地面冲洗用水及厂区洒水。生活污水排入城市下水管网，进入绥棱县污水处理厂处理后排入克音河。 | 依托 |
|  | 噪声 | 控制设备噪声，合理布局，采取降噪措施 | 依托 |
|  | 固废 | 脱硫渣、灰渣全部外售综合利用；生活垃圾由市政环卫部门集中处理。 | 依托 |
|  |  | 锅炉检修的废机油交由黑龙江云水环境技术服务有限公司。 | 依托 |
|  | 在线监测设备 | 1套在线监测设备 | 依托 |

- 锅炉工艺参数

（1）锅炉选型

本项目新建1 台110t/h热水锅炉，所采用锅炉的工艺参数见表4.1-2。

表4.1-2 锅炉主要参数一览表

| 锅炉型号 | DHL77-1.6/130/70-AⅡ |
| --- | --- |
| 额定功率 | 110t/h |
| 额定工作压力 | 1.6MPa |
| 额定供、回水温度 | 130/70℃ |
| 适应煤种 | II类烟煤 |

本次扩建完成后，2台锅炉同时运行。运行期间，锅炉日最大利用小时数为24h（折合满负荷12h），锅炉年总利用小时数为4320h（折合满负荷2160h）。

### 4.1.3 工程内容

热源厂生产系统是以锅炉为中心，主要由燃料输送系统、燃烧系统、烟气净化系统、热力系统、水处理系统、除渣系统、控制系统等组成。

#### 4.1.3.1 燃料输送系统

- 煤源及煤质分析

本项目扩建1台110t/h热水锅炉，锅炉所用燃煤来源于黑河市富宏煤矿，燃料煤运输距离小于600公里，扩建工程新增燃煤量见表4.1-3，其煤质分析见表4.1-4。

表4.1-3 燃煤消耗量（新增110t/h锅炉）

| 小时耗煤量（t/h） | 年耗煤量（万t/a） |
| --- | --- |
| 17.59 | 3.86 |
| 注：（1）小时耗煤量按锅炉最大出力计（2）年耗煤量按每天最大出力12h计 （3）锅炉热效率按85%计 |  |

表4.1-4  煤质成分表

| 项目 | 符号 | 单位 | 数值 | 《商品煤质量管理暂行办法》限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发热量 | / | kJ/kg | 21910 | / | / |
| 全水分 | Mt | % | 19.97 | / | / |
| 灰分 | Aar | % | 20.25 | ≤40% | 达标 |
| 硫份 | St,ar | % | 0.51 | ≤3% | 达标 |

- 燃煤储存与运输

燃料由公路汽车运至厂内封闭煤库，煤库占地面积900m2，储存能力为3700t。

- 厂内输煤系统

输煤系统由转运上煤、筛分破碎、细煤提升、分配卸料等四部分组成。

输煤系统的设备工艺路线依次为：

煤场→铲车→受煤口→电磁振动给料机→一级皮带输送机（设电子皮带秤）→电磁分离器→翻板式固定筛→环锤式破碎机→二级大倾角皮带输送机→三级平皮带输送机→梨式卸料机→炉前贮煤斗→锅炉。

上煤系统采用双路皮带运输系统，一用一备。所有设备每条线均为联锁联动PLC自动控制，两条各自独立，切换使用。

上煤系统的作用就是将原煤由受煤口输送到锅炉前。由铲车将原煤运到受煤口，受煤口上部设有格栅用以初分大于100mm粒径的原煤，大于100mm的原煤人工打碎。受煤口下部漏斗开口处设有电磁振动给料机，电磁振动给料机负责向一级平皮带输送机供料。调整电磁振动给料机的倾角可改变其供料量。

一级皮带输送机配备电子皮带秤用以计量上煤总量及上煤瞬时量，电子皮带秤的瞬时测量计量直接控制电磁振动给料机的倾角，以改变电磁振动给料机的瞬时供料量。同时一级皮带输送机的末端设有电磁分离器，用以分离出原煤中含有的金属物，保证后续设备的运行安全。

一级皮带输送机的尾架卸料口与翻板式固定筛的入口相接，原煤在翻板式固定筛内进行筛分，大于30mm的粒状原煤进入环锤式破碎机粉碎处理，经环锤式破碎机粉碎处理后的原煤及翻板式固定筛分离出的小于30mm的粒状原煤在溜煤管内合并加入二级大倾角皮带输送机的入料口。

二级大倾角皮带输送机将粉碎后满足锅炉燃烧要求的细煤二次提升至锅炉房三层的输配煤廊，卸入三级平皮带输送机的受料口，由三级平皮带输送机将细煤通过每个犁式卸料器将细煤分别卸入各炉前煤斗，作为锅炉贮备燃料。

#### 4.1.3.2 点火方式

本项目厂内不设柴油罐，仅点火时由罐车运输至厂区进行点火作业（油罐车→油过滤器→供油泵→锅炉）。根据当地的气象条件，锅炉点火助燃油采用轻柴油，冬季采用-10或-20号轻柴油。

#### 4.1.3.3 燃烧系统

链条锅炉燃烧系统由送风系统、煤-灰、渣系统、烟气系统及除尘脱硫系统等组成，简述如下：

成品煤经计量后进入炉前煤斗，由炉前的给煤装置送入燃烧室，通过炉前受煤口控制燃煤量。

每台锅炉配有一台鼓风机。燃烧所需的空气由鼓风机送入空气预热器，经预热后空气由炉床下部侧面的调风阀门按炉型燃烧要求调节风量进入燃烧室，以达到理想的燃烧效率。

燃烧产生的烟气依次经过炉膛、烟道、省煤器、空气预热器后从锅炉排出，为减少烟气污染，锅炉烟气经过脱硝、除尘、脱硫，经引风机、砼烟道、烟囱排向大气。钢筋混凝土烟囱高H=74m，上口直径2.5m。烟气经过此流程后，除尘效率＞99%，脱硫效率＞90%，脱硝效率＞30%。

#### 4.1.3.4 烟气净化系统

扩建锅炉燃烧系统工艺流程如下：

炉前煤斗——锅炉炉排——燃烧后烟气——脱硝——除尘器——引风机——脱硫塔——烟囱

本系统主要设备是鼓风机、引风机、除尘器、脱硫塔、脱硝设施。

本次扩建锅炉设计采用布袋除尘器、湿式镁法脱硫塔、脱硝采用SNCR工艺，除尘器除尘效率不低于99%，脱硫率不低于80%，脱硝率不低于30%。处理后烟气通过74m烟囱高空排放，出口内径为2.5m。

现有锅炉改建后燃烧系统工艺流程如下：

炉前煤斗——锅炉炉排——燃烧后烟气——脱硝——除尘器——引风机——脱硫塔——烟囱

对现有两台锅炉采取“以新带老”环保措施将现有干湿两级除尘器拆除，分别配套安装布袋除尘器，除尘效率不低于99%；现有两台锅炉分别配套安装SNCR尿素脱硝系统，脱硝效率不低于30%。处理后的烟气通过现有45m烟囱高空排放，出口内径为2.4m。

- 除尘

本项目选用高效布袋除尘器，布袋除尘器是一种干式滤尘装置，除尘效率较高，可满足工程需求。

扩建锅炉配套新建一套布袋除尘设施；锅炉房内现有两台锅炉干湿两级除尘设备拆除，安装布袋除尘，为“以新带老”环保措施。

- 脱硫

本项目锅炉烟气脱硫采用湿式镁法脱硫工艺。

本项目设计脱硫吸收塔采用超强湍流发生器+喷淋装置的双模装置脱硫。采用塔式脱硫器，本项目采用氧化镁作为吸收剂，其特点是技术成熟，煤种适应性强，脱硫效率达90％～98％，副产品能回收利用。本次环评在报告中对项目安装的湿式镁法脱硫效率按保守效率90%计算。

本项目氧化镁用量为0.055t/h，1.31t/d，240t/a，氧化镁袋装入厂，运入厂区的氧化镁在脱硫浆液箱内加水搅拌至成品浆液，经浆液泵送至脱硫塔。

3、脱硝

本项目扩建锅炉烟气脱硝及现有两台锅炉脱硝改造，采用SNCR脱硝工艺，还原剂采用尿素。

项目完成扩建及现有锅炉整改后，尿素用量为0.14t/h，3.28t/d，600t/a。尿素化学性质较稳定，储存方便安全。本项目在锅炉房内储存袋装尿素，储存量约15t，满足锅炉4天用量。

尿素颗粒通过汽车袋装运输到厂内，人工拆包后倒入溶解罐，同时加入纯水，经搅拌后得到浓度50%的尿素溶液。配制好的尿素溶液由泵送入尿素溶液储罐，使用时稀释至浓度5-10%的尿素溶液，经计量装置后由专用喷嘴送入热解炉（电加热），尿素溶液可分解为NH3和CO2，接着含NH3气体直接导入氨气-烟气混合系统。

#### 4.1.3.5 热力系统

一级网回水经除污器及循环水泵送入锅炉。锅炉进、出水均采用母管制，每台锅炉出水进入供水母管，再由供水母管输入一级管网，送至各换热站。为防止水泵突然停转，厂房系统中管道产生水击现象，在热网循环水泵的出口管及吸入管之间加装旁路，并在旁路管上设逆止阀，以降低循环水泵入口侧的压力。

本次新增一台91MW热水锅炉，涉及工况进、出水温度为130/70℃，温差为60℃，增加旁通道，以利流量平衡要求，通过锅炉的水流量保持不变。管网循环水量为。锅炉定期排污经母管排入定期排污扩容器，扩容后冷却排入厂区排水系统。

采暖供热为保证热用户所需要的设计温度，适应各热用户的热负荷变化，应随着室外气温的变化，进行必要的调节。根据室外气温的变化，在锅炉房内对高温水管网的供水温度进行调节。循环泵、补水泵设置变频，利于调节和节能。

热网系统采用变频泵补水定压，补水经软化、除氧后送至一级网循环水泵入口，与一级网回水一同送入锅炉。

#### 4.1.3.6 软化水系统

根据厂区附近的市政管网情况，锅炉补给水的水源采用市政自来水。本锅炉为低压锅炉，根据《工业锅炉水质》（GB1576-2008），给水标准如下：

硬度≤0.6mmol/L

溶氧≤0.1mg/L

悬浮物≤5mg/L

含油量≤2mg/L

pH值（25℃）：7~8.5

补水系统的确定：补充水系统采用加药（投加阻垢剂）的方式，出水水质可符合国家标准。

#### 4.1.3.7 除灰渣系统

本项目除灰渣系统依托现有工程，产生的灰渣全部综合利用。

（1）除干灰系统

每台锅炉的除尘器下设置灰斗，布袋除尘器下设置封闭刮板机，运至提升斗，运至灰仓，定期外运，灰仓顶部设置脉冲式布袋除尘器。

（2）锅炉除渣系统

锅炉排渣采用机械除渣。炉渣自台锅炉排出后，落入重型板链除渣机内。重型板链除渣机排除的渣汇到2台腭式电动闸门，腭式电动闸门与封闭自卸车配套使用，当达到一定量后，腭式电动闸门开启，直接排入封闭式自卸车内，炉渣随产随运，不在厂区储存，可有效防止粉尘外溢。炉底排灰采用水冲洗至除渣机内。

#### 4.1.3.8 热工控制系统

为了便于对生产过程进行操作和监视，就地设置控制室。锅炉的控制和操作全部在控制室内的智能化仪表控制系统完成。

本项目锅炉控制系统在现有控制室内增建。

#### 4.1.3.9 供热管网及换热站

本次扩建新建11座换热站，敷设供热管网7.8公里。本次扩建供热管网及换热站详细情况见附图2。本次扩建供热管网范围为齐富公路两侧管网以及鹤城路南侧管网，长度共计7.8公里；本次扩建换热站情况见表4.1-6所示。

表4.1-6 本次扩建工程新（改）建换热站一览表

| 序号 | 名称 | 供热规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐鹤换热站 | 174191.51 | 新建 |
| 2 | 垃圾处理中心 | 2883.64 | 新建 |
| 3 | 公园天下 | 58430.52 | 新建 |
| 4 | 御园换热站 | 212864.35 | 新建 |
| 5 | 亨元新都汇 | 46013.3 | 新建 |
| 6 | 骏通换热站 | 13700.00 | 新建 |
| 7 | 南苑派出所换 | 742.45 | 新建 |
| 8 | 商贸府换热站 | 72728.79 | 新建 |
| 9 | 尚品公馆 | 118408.25 | 新建 |
| 10 | 金都汽贸 | 8832.57 | 新建 |
| 11 | 新光换热站 | 175874.41 | 新建 |

### 4.1.4 主要原辅材料及能源消耗

本项目运行期主要原辅材料及能源消耗情况详见下表：

4.1-8 主要原辅材料及能源物质消耗表

| 序号 | 物质名称 | 年用量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 煤 | 3.86万t |
| 2 | 脱硝剂（尿素） | 600t/a |
| 3 | 脱硫剂（氧化镁） | 240t/a |
| 4 | 水 | 165523t/a |
| 5 | 电 | 50万kwh |

### 4.1.5 项目服务范围

本项目拟在现有锅炉房基础上新增一台91MW热水锅炉，供热面积新增88.47万平方米，替代15座小锅炉房供热面积。

本次工程扩建完成后，绥棱阳光热力集团万星供暖有限责任公司供热面积总计达223.37万平方米。

### 4.1.6 总平面布置

本次工程扩建在现有锅炉房厂区内进行，不新增用地。

（1）热源厂总平面布置图见图4.1-1。

①生产区

锅炉房布置在厂区的西部，渣楼位于锅炉房南侧，烟囱位于锅炉房东侧。

②仓储区

仓储区包括煤场和渣楼。煤场位于主厂房的南侧，通过碎煤机室为主厂房供应燃料。渣楼位于主厂房的南侧。

（2）厂房的布置

本项目锅炉房主厂房由锅炉间、水处理水泵间及备件库等组成。

①锅炉间布置

锅炉房采用钢筋混凝土框排架结构两层布置，锅炉中间留有一定的检修场地。锅炉房首层布置除渣机、炉排电机等设备，首层还布置有低压配电室、变压器室、高压变频间、水处理水泵间、采暖水泵间、办公室、值班休息室和卫生淋浴间等。

锅炉运转层标高 6.0m。锅炉采用集中控制，中央控制室布置在运转层，本层另布置了高压配电间、运行室、库房、设备检修间、更衣室等附属间。

输煤设备布置在顶层。

②水处理水泵间布置

水处理水泵间附在锅炉间、风机除尘间右侧，柱距 6m，跨度 9m，水处理水泵间轴间尺寸为 16.5×9m，高为 5.0m。布置循环水泵、补水泵、软化水及除氧设备。

水处理水泵间下方设置了采暖水泵间，热源厂厂区采暖所需的采暖换热器、采暖循环水泵、采暖补水定压泵等设备设置在这个房间里。

③风机、除尘间布置

风机、除尘间为独立房间，轴间尺寸为 42×15m，单层建筑，高为 15m，布置湿式脱硫除尘器、鼓风机、引风机及其配套设备、控制柜等。

④受煤间、破碎间、除渣栈桥、渣仓等采用钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土柱下独立基础。

（3）交通运输

本项目厂区内规划道路系统，兼消防环路系统。厂区内主要道路宽 7.0m，转弯半径为 9.0m，沥青砼路面。厂区内有两个出入口，能够满足运输、人流通行消防的要求。

### 4.1.7 替代小锅炉

项目投产后可扩大城区集中供热面积，建设单位于2017年10月15日替代分散小锅炉房15座。

### 4.1.8 公用工程

#### 4.1.8.1 给水

（1）水源

本项目用水主要为锅炉用水，用水来自于市政自来水。

（2）给水系统

本项目锅炉房用水主要为生产工艺用水，以循环水为主，主要为锅炉热力网循环系统补水、脱硫用水、脱硝用水、冲渣水、输煤降尘水等。

1）工业给水系统用水量主要为锅炉系统补水，补水量为904.5m3/d；

2）脱硫补水量：31.1m3/d，循环水量为360m3/d；

3）脱硝补水量：27.0m3/d；

4）除渣机用水量为23.5m3/d，循环水量为248 m3/d。

#### 4.1.8.2 排水

项目生产废水主要为锅炉排水等。本项目工艺排水用于冲渣，不外排。因此，本项目生产污水全部回用，不外排。对环境影响很小。

本项目建成后水平衡图见图4.1-1。

图4.1-1 扩建项目水平衡图（t/d）

## 4.2 施工期工程分析

### 4.2.1 施工期工艺流程

1、锅炉房

本项目为扩建工程，项目施工期主要工程内容为新增一台110t/h热水锅炉，配套新建一座脱硫塔及配套设施、新增一套除尘设施的安装工程、新增脱硝设施。对现有两台锅炉除尘措施进行“以新带老”，拆除现有干湿两级除尘设备，每台锅炉配套安装布袋除尘器。

2、热力管线

本项目热力管线部分主要工艺集中在施工期，热力管线走向主要沿现有道路敷设。项目施工期工艺流程如下图：

图4.2-1 热力管线施工工艺流程及排污节点图

### 4.2.2 施工期污染工序及污染源分析

1、废气

施工期间废气主要为施工现场和建筑材料运输产生的扬尘。施工扬尘主要有挖掘作业时产生的扬尘、建筑材料堆放及使用时产生的扬尘、汽车运输时产生的扬尘等，主要污染物为TSP等。在施工现场，还会产生少量的汽车尾气。

2、废水

施工期间废水主要为施工人员生活污水和施工活动自身产生的废水（混凝土养护水、建筑保养废水等）。施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮。施工人员人数按高峰期50人计，用水量按60L/（人·d）计，污水排放量为2.7t/d。施工活动自身产生的废水主要污染因子为SS。

3、噪声

施工期施工机械产生的设备噪声和建筑材料运输车辆产生的交通噪声如处理不当将对施工场地周围地区的声环境产生不利影响。施工机械和运输车辆噪声值见表4.2-1。

表4.2-1 施工机械噪声源源强

| 序号 | 设备名称 | 测点距离（m） | 声级值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 5 | 78 |
| 2 | 挖掘机 | 5 | 79 |
| 3 | 装载机 | 5 | 80 |
| 4 | 振动棒 | 5 | 78 |
| 5 | 起重机 | 5 | 80 |
| 6 | 电锯 | 5 | 87 |
| 7 | 卷扬机 | 5 | 90 |

4、固废

施工期期间固体废物主要是施工产生的残土和废弃的建筑材料，以及施工人员产生的生活垃圾等。施工人员人数按高峰期50人计，生活垃圾产生量为25kg/d。

## 4.3 营运期工程分析

### 4.3.1 工艺流程

#### 4.3.1.1 锅炉运行工艺流程

本项目为集中供热工程，运行期锅炉房工艺流程详见下图：

工艺流程简述：

锅炉房运行的主要工艺流程主要包括上煤系统、燃烧系统、补水系统、废气净化系统及排污等。上煤部分首先在封闭煤场内由铲车将煤运送至提升机处，之后经皮带等输送进入锅炉炉膛中进行燃烧，转换为热能，把水加热成高温热水直接用于供热。锅炉产生的烟气经脱硝、除尘器除尘和烟气脱硫系统净化后，经74米高烟囱高空排放；除尘器收集的除尘灰经除灰系统排入封闭灰仓暂存，炉渣和脱硫渣随产随运；锅炉定期排水用于厂区冲渣。锅炉用水取自厂区现有自来水，采用投加药剂的方式制备软化水。锅炉内热水加热到130℃后经一次网送至用户换热站，与用户返回的低温水进行交换，经热交换后一次网内水返回锅炉房再进行加热。用户低温水经换热后送至用户供热。

#### 4.3.1.2 软水制备工艺流程

锅炉长时间使用硬水会对炉壁造成损坏，缩短锅炉寿命，锅炉用水必须经软化后进入锅炉。

图4.3-1 锅炉运行工艺流程

制水工艺流程简述：

根据厂区附近的市政管网情况，锅炉补给水的水源采用市政自来水。根据水质分析资料和低压锅炉给水水质标准确定化学水处理工艺流程如下：自来水→储水池→水泵→软化水箱（投加阻垢剂）→软化水泵→锅炉。

锅炉补充水的软化采用投加药剂的方式。

#### 4.3.1.3 脱硫工艺流程

脱硫采用塔式脱硫除尘器：脱硫吸收塔采用双模脱硫技术，即；超强湍流发生器+喷淋装置的双模装置，本项目采用湿法脱硫，氧化镁作为吸收剂，其特点是技术成熟，煤种适应性强，脱硫效率达90％～98％，副产品能回收利用。

脱硫塔水路：送浆水泵（加脱硫原浆液）——脱硫循环水池——循环水泵——脱硫液输送管道——新建脱硫塔——脱硫循环水池。

脱硫产物分离：脱硫塔——脱硫循环水池——曝气——沉淀物用板式压滤机压滤固液分离。

工艺流程图如下。

图4.3-3 脱硫工艺流程图

### 4.3.2 污染工序分析

根据对拟建工程生产工艺过程的分析，可以看出燃煤锅炉运行时可能产生污染物的生产环节如下：

（1）燃煤运输、贮存、输送过程

项目区现有输煤系统的筛分、破碎、输送环节采用封闭措施，环锤破碎机和振动筛完全封闭于室内，产生的煤尘不外泄；输送过程采用封闭煤廊带式输送机输送。本项目煤库、渣库全部封闭，并设喷淋装置定期对煤场进行喷淋抑尘，不散发粉尘。

（2）燃烧过程

燃料煤在锅炉内燃烧过程产生的烟气经烟气净化设施、烟道、烟囱排入环境空气。

在该过程中，可能产生烟气污染物、生产废水及灰渣，一些机械转动设备，如风机等可能产生噪声；锅炉启动及事故排气时可能产生排气噪声。

（3）除灰渣过程

除灰渣过程中，将产生大量的废水。灰渣机将灰渣运至锅炉房外封闭渣仓。渣仓出渣口设有带伸缩装置的汽车散装机，与封闭自卸车配套使用，可有效防止粉尘外溢。炉底排灰采用水冲洗至除渣机内。

### 4.3.3 污染因素分析

1、废气污染物

废气污染物存在于锅炉燃烧产生的烟气中，主要的废气污染物为颗粒物、SO2、NOx。燃煤储存、破碎、输送过程会产生粉尘。此外，尿素在常温长时间储存时，部分游离氨会少量挥发。

2、废水污染物

本项目废水主要来自于软化水系统产生的浓缩水、锅炉排水等。其中：软化水系统产生的浓缩水中的主要污染物为pH、SS，含盐类。

锅炉排水中的主要污染因子为SS，含盐类。

3、噪声

本项目各种设备的噪声值范围约为80～95dB（A）。噪声源包括碎煤机、空压机、各种风机、泵，以及物料装卸、转运过程中的机械、运输噪声等。

4、固体废物

本项目固体废物包括灰渣、脱硫渣。

表4.3-1  本项目运营期主要污染源和污染物一览表

| 序号 | 生产过程 | 污染源 | 类别 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭储存和输送过程 | 煤场 | 废气和噪声 | 粉尘、噪声 |
|  |  | 输煤系统 | 废气和噪声 | 粉尘、噪声 |
|  |  | 破碎楼 | 废气和噪声 | 粉尘、噪声 |
| 2 | 燃烧过程 | 锅炉 | 废气 | 颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物 |
|  |  |  | 固废和噪声 | 灰渣和噪声 |
|  |  |  | 废水 | SS，含盐类 |
| 3 | 脱硫过程 | 脱硫系统 | 固废和噪声 | 脱硫渣和噪声 |
| 4 | 脱硝过程 | 脱硝系统 | 废气和噪声 | 氨和噪声 |
| 5 | 水处理间 | 软化水系统 | 废水 | pH、SS，含盐类 |

### 4.3.4 污染物源强核算

#### 4.3.4.1 废气污染源源强核算

1、锅炉烟气

本项目的大气污染源主要为燃煤锅炉烟囱，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物。烟气采用“SNCR 脱硝+布袋除尘器+湿式镁法脱硫”废气净化措施。锅炉燃料煤来自漠河古莲河煤矿。

锅炉空气污染物排放量计算基础数据见表4.3-2，锅炉大气污染物产排情况见表4.3-3。

表4.3-2  锅炉空气污染物排放量计算基础数据

| 序号 | 项目 | 单位 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉燃料量 | t/h |  | 17.59 |
| 2 | 运行小时数 | h/a |  | 2196（按每天满负荷运行12h） |
| 3 | 烟囱出口烟温 | ℃ | Ts | 75 |
| 4 | 全硫份 | % | St,ar | 0.51 |
| 5 | 基灰份 | % | Aar | 20.25 |
| 6 | 收到基汞（Hg） | μg/g | Hgar | 0.06 |
| 7 | 全水分 | % | Mar | 19.97 |
| 8 | 碳 | % | Car | 45.86 |
| 9 | 氢 | % | Har | 3.32 |
| 10 | 氮 | % | Nar | 0.88 |
| 11 | 氧 | % | Oar | 6.05 |
| 12 | 脱硫效率 | % | / | 90 |
| 13 | 除尘器除尘效率 | % | / | 99 |
| 14 | 脱硝效率 | % | / | 30 |
| 15 | 低位发热量 | kJ/kg | / | 21910 |

本项目锅炉废气源强中烟尘、二氧化硫、汞及其化合物源强核算核算参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）进行，计算过程如下：

（一）烟气量计算：

- 理论空气量

V0=0.0889（Car+0.375Sar）+0.265Har−0.0333Oar

式中：V0——理论空气量，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，45.86%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.51%；

Har——收到基氢的质量分数，3.32%；

Oar——收到基氧的质量分数，6.05%。

经计算，本项目理论空气量为4.77m3/kg。

- 烟气排放量计算

锅炉实际燃烧过程是在过量空气系数α>1的条件下进行的，1kg固体燃料产生的烟气排放量计算公式如下：

VRO2=VCO2+VSO2=1.886×Car+0.375Sar100

VN2=0.79V0+0.8×Nar100

Vg=VRO2+VN2+(α-1)V0

VH2O=0.111Har+0.0124Mar+0.0161V0

式中：VRO2——烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car——收到基碳的质量分数，45.86%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.51%；

VN2——烟气中氮气量，m3/kg；

Nar——收到基氮的质量分数，0.88%；

V0——理论空气量，m3/kg；

Vg——干烟气排放量，m3/kg；经计算为144513.89m3/h；

α——过量空气系数，1.75；

VH2O——烟气中水蒸气量，m3/kg；

Har——收到基氢的质量分数，3.32%；

Mar——收到基水分的质量分数，19.97%；

Vs——湿烟气排放量，m3/kg；

经计算，烟气排放量为8.966m3/kg，本项目燃煤耗量17.59t/h，则烟气排放量为157717m3/h。

(二）大气污染物源强计算

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），SO2、NOx、颗粒物和汞及其化合物源强核算如下：

（1）颗粒物

EA=R×Aar100×dfh100×（1-ηc100）1−Cfh100

式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，17.59t/h；

ηNOx——除尘效率，99%；

MA=Bg×1−ηc100×Aar100+q4Qnet,ar100×33870×αfh——收到基灰分的质量分数，20.25%；

dfh——锅炉烟气带出的飞灰份额，12%；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，12%；

经计算，本项目烟尘产生量为485.72kg/h、1066.65t/a，产生浓度为3079.72mg/Nm3；除尘处理后排放量为4.86kg/h、10.67t/a，排放浓度为30.80mg/Nm3。

（2）SO2

ESO2=2R×Sar100×1−q4100×1−ηS100×K

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，17.59t/h；

Sar——收到基硫的质量分数，0.51%；

ηS——脱硫效率，90%；

q4——锅炉机械未完全燃烧热损失，10%；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，本次评价取0.8。

本项目SO2产生量为129.18kg/h、283.68t/a，产生浓度为819.07mg/Nm3；SO2排放量为12.92kg/h、28.37t/a，排放浓度为81.91mg/Nm3。

（3）汞及其化合物

EHg=R×mHgar×1−ηHg100×10−6

式中：EHg——核算时段内汞及其化合物排放量(以汞计)，t；

R——锅炉燃料耗量，17.59t/h；

——收到基汞含量，本次评价取0.06μg/g；

ηHg——汞的协同脱除效率，本次评价取70%。

经计算，本项目汞及其化合物产生量为1.06g/h，2.318kg/a，产生浓度为0.066mg/m3；排放量为0.317g/h，0.695kg/a，排放浓度为0.002mg/m3。

（4）氮氧化物

ENOx=ρNOxQ×（1-ηNOx100）×10-9

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，取300mg/m3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，本项目为144513.89m3/h；

ηNOx——脱销效率，30%。

经计算，本项目氮氧化物产生量为43.35kg/h，95.21t/a，产生浓度为274.89mg/m3；脱硝处理后排放量为30.35kg/h、66.64t/a，排放浓度为192.42mg/m3。

- PM2.5计算

根据《大气细颗粒物一次源排放清单编制技术指南》（试行），项目一次PM2.5产生系数可按下式计算：

式中：EFPM2.5—PM2.5的产生系数

Aar—燃料收到基灰分，20.25%；

ar—灰分进入底灰的比例，取0.85；

fPM2.5—排放源产生的总颗粒物中PM2.5所占比例，取0.1。

经计算，本项目一次PM2.5产生系数为0.003038。则本项目一次PM2.5产生量为17.59×0.003038=0.05344t/h，53.44kg/h。PM2.5去除效率按99%计，则一次PM2.5排放量为0.53kg/h。

表4.3-3 扩建91MW锅炉大气污染物产排情况表

| 项目 |  |  | 符号 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱 |  | 几何高度 | Hs | m | 74 |
|  |  | 出口内径 | D | m | 2.5 |
|  |  | 烟气量 | / | Nm3/h | 157717 |
|  |  |  | / | 万Nm3/a | 34634.65 |
| 大气污染物排放状况 | PM10 | 产生浓度 | CA | mg/m3 | 3079.72 |
|  |  | 排放浓度 | CA | mg/m3 | 30.80排放标准：50） |
|  |  | 产生量 | MA | Kg/h | 485.72 |
|  |  |  |  | t/a | 1066.65 |
|  |  | 排放量 | MA | Kg/h | 4.86 |
|  |  |  |  | t/a | 10.67 |
|  | PM2.5 | 产生浓度 | CPM2.5 | mg/m3 | 338.77 |
|  |  | 排放浓度 | CPM2.5 | mg/m3 | 3.39 |
|  |  | 产生量 | MPM2.5 | Kg/h | 53.44 |
|  |  |  |  | t/a | 117.35 |
|  |  | 排放量 | MPM2.5 | Kg/h | 0.53 |
|  |  |  |  | t/a | 1.16 |
|  | SO2 | 产生浓度 | CSO2 | mg/m3 | 819.07 |
|  |  | 排放浓度 | CSO2 | mg/m3 | 81.91（排放标准：300） |
|  |  | 产生量 | MSO2 | Kg/h | 129.18 |
|  |  |  |  | t/a | 283.68 |
|  |  | 排放量 | MSO2 | Kg/h | 12.92 |
|  |  |  |  | t/a | 28.37 |
|  | NOX | 产生浓度 | CNOx | mg/m3 | 274.89 |
|  |  | 排放浓度 | CNOx | mg/m3 | 192.43（排放标准：300） |
|  |  | 产生量 | MNOx | Kg/h | 43.35 |
|  |  |  |  | t/a | 95.21 |
|  |  | 排放量 | MNOx | Kg/h | 30.35 |
|  |  |  |  | t/a | 66.64 |
|  | 汞及其化合物 | 产生浓度 | CA | mg/m3 | 0.0067 |
|  |  | 排放浓度 | CA | mg/m3 | 0.002（排放标准：0.05） |
|  |  | 产生量 | MA | g/h | 1.196 |
|  |  |  |  | kg/a | 4.82 |
|  |  | 排放量 | MA | g/h | 0.359 |
|  |  |  |  | kg/a | 1.44 |

2、无组织废气

①氨逃逸

项目使用尿素，因此无氨储罐的氨气无组织排放。本项目脱硝过程中生成的气体会有氨逃逸，本项目脱硝装置的氨逃逸水平设计最大值为3ppm，折合2.09mg/m3。根据《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性非催化还原法》（HJ563-2010）的规定，脱硝系统氨逃逸浓度应控制在8mg/m3 以下。设计氨逃逸最高水平值满足行业规范要求。

②粉尘废气

厂区内现有输煤系统的筛分、破碎、输送环节均已采用封闭措施，环锤破碎机和振动筛完全封闭于室内，产生的煤尘不外泄；输送过程采用封闭煤廊带式输送机输送。本项目煤库、渣库全部封闭，并设喷淋装置定期对煤场进行喷淋抑尘，粉尘排放量较小。

本项目无组织扩散产生的煤尘主要来自于原煤装卸产生扬尘，根据建设单位提供资料显示，供热期间，煤场面积为900m2，最大贮煤约3700t，堆放高度约为5.0m。

堆场起尘量计算公式：

Qm=11.7U2.45·S0.345·e−0.5W

式中：式中：Qm—煤堆起尘强度，mg/s；U-地面平均风速，m/s，煤堆取2.5m/s；S-煤堆面积，计算值为900m2；W-物料湿度，取11%；e—为2.7182818。

经计算可知，煤堆的起尘量为632.45mg/s。煤库采用密闭式，同时配有洒水降尘设施，扬尘衰减量约为98%，则排放量为0.18t/a，0.045kg/h。

③无组织氨

根据尿素的理化性质，尿素加热至160℃分解，产生氨气和变为异氰酸。尿素在常温长时间储存时，部分游离氨会挥发，目前在尿素产品的国家标准中尚无尿素中的游离氨含量的规定，但按照行业经验，一般要求尿素中游离氨含量不得超过0.02%，故本项目尿素中游离氨含量以0.02%计，本项目原料尿素储存量约为10t，储存周期约为5天，按尿素中游离氨全部挥发计，则本项目尿素储存过程中无组织氨的排放量约为0.016kg/h。

#### 4.3.4.2 水污染源源强核算

热源厂用水中，循环系统用水大部分用于补充锅炉管网中产生的渗漏、蒸发、物料带出等损耗水，不外排。因此，本项目在运行过程中废水主要为生产工艺排水，包括锅炉排污水等，本次工程不新增员工生活污水。

本项目排水均回用于除尘脱硫、输煤降尘、地面冲洗及冲渣补充水，不向外环境排放。

因此，本项目生产污水全部回用不外排，对环境影响很小。

#### 4.3.4.3 噪声染源源强

1、热源厂

本项目新增噪声源较少且均位于建筑物内，新增噪声源主要有：鼓风机、引风机以及循环水泵等，首先选用低噪声的设备，并将设备均布置在室内，锅炉房主体进行封闭，墙体采用隔音材料，对设备安装时设计加减振垫、消声器等。根据设备调查资料，各噪声源声级值及声源特征情况见表4.3-4。

表4.3-4 本项目主要设备噪声       单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 源强 | 声源特征 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 1 | 90-95 | 连续、稳定 | 锅炉房内风机间 |
| 2 | 引风机 | 1 | 90-95 |  |  |
| 3 | 循环水泵 | 1 | 80-85 | 连续、稳定 | 锅炉房内设备用房 |
| 4 | 运输车辆 | 1 | 90-95 | 间断、偶发 | 厂区内 |

2、换热站

本项目新建11座换热站，换热站主要噪声设备为水泵等，噪声声级在80dB-85dB（A）之间。

#### 4.3.4.4 固体废物

扩建锅炉运行后，固体废物主要是锅炉灰渣、脱硫渣等。厂内锅炉灰渣全部外售综合利用。厂外灰渣的运输车辆采用密闭式，可防止运输过程中灰渣飞扬污染环境。 本次环评采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）对工业固体废物进行核算。

1、炉渣

式中Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，17.59t/h；

Aar——收到基灰份的质量分数，%，本次评价取20.25；

q4——锅炉机械未完全燃烧热损失，%，本次评价取10；

Qnet，ar——燃料收到基低位发热量，kJ/kg，本次评价取21910；

经计算，本项目灰渣产生量为4.70t/h，10321.2t/a；本项目锅炉烟气带出飞灰份额取值10%，则炉渣产生量为10321.2×（1-10%）=9289.08t/a，全部外售综合利用。

2、脱硫渣

脱硫渣源强核算如下：

E=MF×Es64×（1-Cs100）×Cg100

式中：E——核算时段内脱硫副产物产生量，t；

MF——脱硫副产物摩尔质量，MgSO4. 7H2O摩尔质量246.45；

Es——核算时段内二氧化硫脱除量，本项目为0.1163t/h；

64——二氧化硫摩尔质量；

Cs——脱硫副产物含水率，本次评价取10%；

Cg——脱硫副产物纯度，本次评价取90%。

Es可采用下式计算：

Es=2×K×R×(1−q4100)×ηs100×Sar100

式中：K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本次评价取0.8；

R——核算时段内锅炉燃料耗量；

q4——锅炉机械不完全燃烧热损失；

64——二氧化硫摩尔质量；

ηs——脱硫效率，本次评价取90%；

Sar——收到基硫的质量分数，0.51%。

经计算，本项目新增脱硫渣产生量为0.55t/h，1213t/a，全部外售综合利用。

3、除尘灰

本项目新增锅炉房布袋除尘灰为1055.98t/a，全部外售综合利用。

项目生产过程固体废物主要产生部位、种类及排放情况详见表4.3-5。

表4.3-5 本项目固废物处理/处置措施

| 序号 | 项目 | 数量（t/a） | 类别代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘灰 | 1055.98 | 一般固废 | 锅炉灰渣、脱硫废渣全部外售综合利用 |
| 2 | 炉渣 | 9289.08 | 一般固废 |  |
| 3 | 脱硫废渣（主要成分是硫酸镁等） | 1213 | 一般固废 |  |

## 4.4 污染物排放汇总

根据以上分析，项目排放污染物汇总情况见表4.4-1。

表4.4-1 本项目排放污染物汇总情况

| 大气污染源 | 污染源 | 污染物名称 | 性质 | 污染物产生情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 年工作时间 （h/a） | 烟气量 （m3/h） | 烟囱 |  |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 产生量 |  | 浓度 （mg/m3） | 排放量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小时产生 （kg/h） | 年产生 （t/a） |  | 小时排放 （kg/h） | 年排放 （t/a） |  |  | 高度 m | 数量 （个） | 烟气温度 （℃） | 出口内径 （m） |  |
|  | 锅炉房 | 颗粒物 | 点源 | 3079.72 | 485.72 | 1066.65 | 30.80 | 4.86 | 10.67 | 折合满负荷2196 | 157717 | 74 | 1 | 75 | 2.5 | 达标 |
|  |  | SO2 | 点源 | 819.07 | 129.18 | 283.68 | 81.91 | 12.92 | 28.37 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | NOX | 点源 | 274.89 | 43.35 | 95.21 | 192.43 | 30.35 | 66.64 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  |  | 汞及其化合物 | 点源 | 0.066 | 1.06×10-3 | 2.318×10-3 | 0.002 | 0.317×10-3 | 0.695×10-3 |  |  |  |  |  |  | 达标 |
|  | 锅炉房 | 氨 | 面源 | — | 0.016 | 0.07 | — | 0.016 | 0.07 |  | — |  |  |  |  |  |
|  | 煤场 | TSP | 面源 | — | 2.25 | 9.06 | — | 0.045 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 污染源 | 废物名称 | 性质 | 产生量 t/a |  | 处置措施 |  |  |  | 是否符合环保要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉房 | 除尘灰 | 一般固废 | 1055.98 |  | 除尘灰暂存于封闭灰库，炉渣和脱硫废渣随产随运， 全部外售综合利用 |  |  |  | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 炉渣 |  | 9289.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱硫废渣 |  | 1213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.5 非正常工况排污分析

本项目非正常排放从三个方面分析

（1）除尘器发生破袋故障，除尘效率降低至90%时的烟气排放情况；

（2）脱硫剂供应不足或脱硫塔故障，致使脱硫效率降低至75%时的烟气排放情况；

（3）SNCR 脱硝系统故障，致使脱硝系统失灵，脱硝效率降低至0时的烟气排放情况。

本项目发生事故排放时颗粒物、SO2、NOx排放见表4.5-1~表4.5-3。

表4.5-1 本项目事故排放时PM10排放量及排放浓度

| 除尘器发生故障 | 除尘效率（%） | 颗粒物排放量（kg/h） | 颗粒物排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 90 | 48.57 | 307.97 |

表4.5-2 本项目非正常排放时SO2排放量及排放浓度

| 脱硫系统失灵 | 脱硫效率（%） | SO2排放量（kg/h） | SO2排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 75 | 32.30 | 204.77 |

表4.5-3 本项目非正常排放时NOX排放量及排放浓度

| 脱硝系统失灵 | 脱硝效率（%） | NOX排放量（kg/h） | NOX排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0 | 43.35 | 274.89 |

## 4.6 项目“三本帐”分析

### 4.6.1 现有项目采取“以新带老”措施后排放量核算

厂区扩建完成后，厂区现有项目（2台29MW锅炉）采取“以新带老”环保措施后污染物排放、削减情况核算一览表：

表4.6-1 现有锅炉技改前后产排一览表

| 类别 | 污染物名称 | 现有排放量（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 改造后排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 41.19 | 30.9 | 10.29 |
|  | SO2 | 73.83 | 0 | 73.83 |
|  | NOX | 152.05 | 45.61 | 106.44 |

### 4.6.2 本项目建成后厂区变化情况

本项目工程内容为在现有锅炉房内新增1台91MW热水锅炉，本项目建成后，扩建锅炉与锅炉房内现有2台锅炉（29MW热水锅炉）同时使用，故本项目建成后厂区污染物排放源为149MW锅炉及配套设施。

### 4.6.3 本扩建项目“三本帐”分析

本项目建设后全厂主要污染物排放量变化情况见表4.6-2。

表4.6-2 本项目“三本帐”一览表         单位：t/a

| 项目 |  |  | 现有项目 | 本项目 | “以新带老”削减量 | 排放总量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 |  | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 |
|  | COD |  | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 |
|  | 氨氮 |  | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 |
| 废气 | 锅炉房 | 颗粒物 | 41.19 | 10.67 | 30.9 | 20.96 | -20.23 |
|  |  | SO2 | 73.83 | 28.37 | 0 | 102.2 | +28.37 |
|  |  | NOX | 152.05 | 66.64 | 45.61 | 173.08 | +21.03 |
|  | 储煤场（库） | 粉尘 | 0.02 | 0 | 0.014 | 0.006 | -0.014 |
| 固废 | 锅炉灰渣 |  | 16268 | 10345 | 0 | 26613 | +10345 |
|  | 脱硫渣 |  | 1690 | 1213 | 0 | 2903 | +1213 |
|  | 生活垃圾 |  | 4.56 | 0 | 0 | 4.56 | 0 |

## 4.7 总量控制

### 4.7.1 本项目大气污染物排放总量

（1）预测排放总量

本项目现有1台80t/h热水锅炉，本次扩建1台110t/h热水锅炉。

本报告中对现有两台锅炉总量的核算，采用监测报告中排放浓度及烟气量。根据建设单位提供信息，项目现有两台锅炉年运行183天，每天运行24小时，全年运行4392小时（折合满负荷2196小时）。颗粒物、SO2、NOX的排放速率均采用监测报告中每台锅炉每种污染物的最高排放速率，具体计算过程见3.8.2章节。

（2）核定排放总量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目锅炉废气污染物年许可排放量按下式计算：

E年许可=i=1nCi×Vi×Ri×δi×10-6

### 式中：E年许可——锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨；

Ci——第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米；

Vi——第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克；

Ri——第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量，吨

δi——第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数，SO2取0.8，氮氧化物和颗粒物取1。

基准烟气量用下式计算：

Vgy=1.866×Car+0.375Sar100+0.79V0+0.8×Nar100＋（α-1）V0

式中：V0——理论烟气量，为4.77m3/kg，计算过程见4.3.4.1；

Vgy——基准烟气量，标立方米/千克

Car——收到基碳含量，45.86%

Sar——收到基硫含量，0.51%

Nar——收到基氮含量，0.88%

Har——收到基氢含量，3.32%

Oar——收到基氧含量，6.05%

α——过量空气系数，取1.75

经计算，基准烟气量为8.21m3/kg，本项目锅炉废气污染物年许可排放量为：SO2：76.08t/a；NOx：95.10t/a；颗粒物：15.85t/a。

综上：本项目扩建锅炉排放总量核算结果为：

预测总量：SO2：28.37t/a；NOx：66.64t/a；颗粒物：10.67t/a。

核定总量：SO2：76.08t/a；NOx：95.10t/a；颗粒物：15.85t/a。

### 4.7.3 区域替代锅炉大气污染物排放总量

本次扩建可替代13座现有小锅炉，根据统计替代小锅炉耗煤总量为22859.07t/a，烟气采用旋风除尘器处理（除尘效率60%）。分散小锅炉排放颗粒物：155.33t/a，SO2：109.72t/a，NOx：67.21t/a。详细分析见4.1.7章节。

### 4.7.4 项目大气污染物排放总量平衡

本项目大气污染物排放量统计见表4.7-1。

表4.7-1  本项目污染物排放量统计表        单位：t/a

| 序号 | 大气污染物 | 现有两台锅炉排放量 | 扩建锅炉排放量 | 以新带老削减量 | 扩建工程完成后排放总量 | 项目排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 41.19 | 10.67 | 30.9 | 20.96 | -20.23 |
| 2 | SO2 | 73.83 | 28.37 | 0 | 102.2 | +28.37 |
| 3 | NOx | 152.05 | 66.64 | 45.61 | 173.08 | +21.03 |

本项目扩建锅炉投产后颗粒物、SO2 和NOx 排放量分别为10.67 t/a、28.37t/a 和66.64t/a；项目完成改扩建后3台锅炉大气污染物排放变化情况为，颗粒物排放总量减少20.23t/a、SO2排放总量增加28.37t/a、NOX排放总量增加了21.03t/a。

项目完成扩建及对现有两台锅炉采取整改后，颗粒物、SO2 和NOx 的排放总量分别为20.96 t/a、102.2 t/a 和173.08t/a。

5 环境现状调查与评价

## 5.1 自然环境现状调查与评价

### 5.1.1 地理位置

本次扩建部分在原有厂区内新建一座锅炉房，本项目位于绥棱市金都供热有限公司锅炉房院内。

### 绥棱县地处黑龙江省中部，位于东经 126º59′～128º59′，北纬47º02′～48º05′，小兴安岭南端西麓，绥化市东北部。东与伊春市以山划界，东南与庆安县相邻，南、西南与绥化市北林区交界，西与海伦市以河为界，西北与北安及逊克县接壤。距省会哈尔滨160km，距黑河400km。

### 后头乡位于绥棱县南部，距县城7.5公里，乡政府驻地十五井村。北与靠山乡相邻，东以诺敏河为界，南与绥化市北林区三井乡接壤，西以克音河为界、与海伦市共荣乡隔河相望，后头乡乡域总面积24.62ha。

### 5.1.2 地质及地形地貌

绥棱县境内地质从结构上分为山地和台地两类。东北部山地，为张广才岭隆起带次一级单元，伊春五常新隆带边缘，山海花期花岗岩组成，西南部为松嫩平原，东北部冲积洪积合地，属松辽断陷北部次一级单元，通肯河鼻状隆起，白垩系嫩江组泥岩、页岩、粉质沙岩组成，上覆第四系黄土，基岩出露很少。

本县地形东北高、西南低，呈长方形状。东北部属小兴安岭山地枢架延伸地带，海拔介于400m～500m之间，最高点达666m。西部和西南部为洪积台地，海拔高度为200m～400m，全境相对高度在20m～40m之间。地貌形态主要类型有侵蚀山地、侵蚀堆积台地和堆积河谷平原。其中：侵蚀山地属中生代以来长期隆起区，大部分由白海西期花岗岩组成，海拔500m～600m，地上多生长繁茂的森林，土壤多为暗棕壤，面积为1720.6km2 ；侵蚀堆积台地海拔200m～300m，表层大部为第四系黄土状粘土以及亚粘土覆盖土壤的黑土为主，全县旱田多分布于此，面积为1767.2km2，占全县总面积的41.7%。堆积河谷平原，主要由诺敏河、克音河冲积而成。沿河形成条带状平原，由河漫滩和一级阶地组成，表层为亚粘土及砂砾石，海拔多介于 200m～300m 之间，面积为750.2km2，占全县总面积的17.7%。

### 5.1.3 水文

## 绥棱县水资源丰富，境内主要河流有克音河、诺敏河、尼尔基根河；有阁山、上集两大灌区，用于引水灌溉的自然沟渠和泡沼达到363处，年平均经流量为9亿m3。

## 诺敏河县内河长206.5km，流域面积3024km2，多年平均径流量7.051亿m3，最大流量为1160秒立方米，最小流量为零。河床多为砂壤土。诺敏河在绥棱东部流过，汇入克音河。

## 绥棱县地下水年贮藏总量约2.4亿m3，水质良好，为人们提供了生活饮用水，是工、农、牧、渔业生产和人民生活主要水源。

### 5.1.4 气候气象

绥棱县属于北温带大陆性季风气候，临山多水，空气清新。

春季平均气温3℃～4℃，极端最高温度33.1℃；平均降水量72.2mm；平均风速每秒5.0m，风向由北转南；平均终霜日为5月19日，最早5月21日，最晚6月4日；5月是7级大风集中期，最大风力曾为11级。其气候特点为气温趋于回升，降水增多，大风集中。

夏季平均气温20.0摄氏度，极端最高温度37.3摄氏度，最低温度10℃，平均降雨量37.51mm；平均风速3.7m，多刮东南风及南风。气候特点为炎热、雨水充足，不同年度也有低温多雨或干旱高温现象。

秋季平均温度8.2℃，极端最高温度28.4℃，最低温度－16.1℃；平均降水量 88.2mm，平均风速每秒4.1m，多偏南转西北风，平均初霜一般在9月21日，早为8月23日，晚10月3日，气候特点为气温日趋降低，降水减少，出现秋霜，土壤渐冻。

冬季平均气温－17.6℃，极端最高温度－13.1℃，最低温度－42.4℃，初雪在10月18日，最晚降雪在5月8日，平均降雪量15.4mm，平均雪深10cm～12cm，平均风速每秒3.2m，偶尔刮暴风雪；历年最。大积雪深度24cm，一日最大降雪量6.5mm。冻土深度达1.5m，最深可达2m以上，特点是气温骤降，降雪增多，冻土层较深，刮西北风较多。

## 5.2 环境空气质量现状调查与评价

### 5.2.1 环境空气质量现状调查

1、环境空气质量现状

根据2017年度《绥棱市环境状况公报》：城区环境空气二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5年平均浓度值分别为22μg/m3、22μg/ m3、65μg/ m3、38μg/ m3；一氧化碳24小时平均第95百分位数、臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为1.5 mg/ m3、111μg/ m3。除PM2.5外，其它五项指标均符合国家二级标准。各县（市）PM10年均值范围在43-68.56μg/ m3之间，二氧化硫年均值范围在7-33μg/ m3之间，二氧化氮年均值范围在7-24μg/ m3之间，均达到国家二级标准。

优良天数为319天，同比减少8天；达标率为87.9%，同比下降2.9个百分点，较2015年提高2.4个百分点。

与上年相比，二氧化硫、二氧化氮年均浓度均下降1μg/ m3；PM10、PM2.5的年均浓度、臭氧的日最大8小时滑动平均值的第90百分位数，分别上升4μg/m3、2μg/m3、13μg/m3；一氧化碳24小时平均第95百分位数与上年持平。

城区降水pH值范围在6.93～7.05之间，均大于5.6，酸雨发生频率零。

根据黑龙江省星科环境监测有限公司2018年11月23日-2018年11月29日对项目所在地区域环境内监测结果可知：本项目所在地TSP浓度范围为0.032-0.053mg/m3。TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB-3095-2012）中二级标准浓度限值要求。

表5.2-2 其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标/m |  | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 下风向1# | 22 | -23 | TSP | / | SE | 32 |

### 5.2.2项目所在区域达标判断

由2017年度《绥棱市环境状况公报》内容可以看出，本项目所在区域绥棱市城市环境空气质量的评价指标中，PM2.5的年平均浓度值不满足《环境空气质量标准》（GB-3095-2012）中二级标准的要求，因此判定本项目所在区域属于不达标区。区域空气质量现状评价见表5.2-1。

表5.2-1 区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 22 | 60 | 36.67 | 达标 |
|  | 日均值百分位数浓度 | 68 | 150 | 45.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 22 | 40 | 36.67 | 达标 |
|  | 日均值百分位数浓度 | 53.76 | 80 | 67.2 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 65 | 70 | 92.86 | 达标 |
|  | 日均值百分位数浓度 | 162.7 | 150 | 108.47 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 38 | 35 | 108.57 | 不达标 |
|  | 日均值百分位数浓度 | 90 | 75 | 120 | 不达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1500 | 4000 | 37.5 | 达标 |
| O3 | 最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 111 | 160 | 69.38 | 达标 |

表5.2-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

| 监测 点位 | 监测点坐标/m |  | 污染物 | 评价时间 | 评价 标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 上风向1# | 22 | -23 | TSP | 24h | 300 | 32~53 | 17.67 | 0 | 达标 |

## 5.3 地表水环境质量现状评价

### 5.3.1 地表水环境现状监测

按照环评技术导则关于地表水环境监测点原则的规定，结合纳污水体的实际情况，环境质量现状监测数据引用已通过环保部门审批的《年产50万吨饲料、饲料添加剂及其配套项目环境影响报告书》中的地表水现状数据，报告书中的数据为2017年5月。

#### 5.3.1.1 监测点位

共布设2个监测断面，监测断面布设情况见表5.3-1。

5.3.1.2 监测项目

监测项目为pH、溶解氧、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、砷、汞、铬、氰化物、硫化物、粪大肠菌群共17项监测项目。

#### 5.3.1.3 监测时间及频率

监测数据委托吉林省谱尼测试科技有限公司进行监测，监测时间2017.05.09。

#### 5.3.1.4 监测分析方法

水样采集、保存、分析的原则与方法，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的有关规定执行，其中未说明者按《环境监测分析方法》的规定执行。具体分析方法详见表5.3-2。

表5.3-2  水环境监测项目及分析方法

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| COD | 重铬酸钾法 | GB11914-1989 |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 |
| 氯化物 | 离子色谱法 | HJ/T84-2001 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 |

#### 5.3.1.5 监测结果

具体监测结果统计于表5.3-3中。

表5.3-3 地表水水质现状监测结果统计表

| 序号 | 监测项目 | 监测断面 |  | 标准 Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#污水处理厂排污口上游500m | 2#污水处理厂排污口下游1000m |  |
| 1 | pH（无量纲） | 7.22 | 7.45 | 6-9 |
| 2 | 溶解氧 | 5.1 | 5.6 | ＞3 |
| 3 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | ≤0.3 |
| 4 | 总磷（以P计） | 0.09 | 0.47 | ≤0.3 |
| 5 | 总氮（以N计） | 0.92 | 1.06 | ≤0.5 |
| 6 | 氨氮（以N计） | 0.72 | 0.81 | ≤1.5 |
| 7 | 高猛酸盐指数 | 6.6 | 8.0 | ≤10 |
| 8 | 化学需氧量 | 16 | 19 | ≤30 |
| 9 | 五日生化需氧量 | 2.0 | 2.0 | ≤6 |
| 10 | 石油类 | 0.02 | 0.05 | ≤0.5 |
| 11 | 挥发酚（以苯酚计） | 未检出 | 未检出 | ≤0.01 |
| 12 | 砷 | 未检出 | 未检出 | ≤0.1 |
| 13 | 汞 | 未检出 | 未检出 | ≤0.001 |
| 14 | 铬（六价） | 0.017 | 0.015 | ≤0.05 |
| 15 | 氯化物 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 |
| 16 | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | ≤0.5 |
| 17 | 粪大肠菌群 | 20 | 790 | ≤20000个/L |

### 5.3.2 地表水环境质量现状评价

#### 5.3.2.1 评价参数

#### 根据地表水的使用功能及水质特点，所监测的17项参数均作为评价参数。

#### 5.3.2.2 评价标准

采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

#### 5.3.2.3 评价方法

采用单项污染指数法，采用标准指数，如果水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用功能，如果水质参数的标准指数≤1，表明该水质参数满足标准要求。

其数学模式如下：

1、一般水质因子（随水质浓度增加而水质变差的水质因子）

Si,j=Ci,j/Chi

式中：Si,j——某污染物单项污染指数；

Ci,j——某污染物实测浓度（mg/L）；

Chi——某污染物的评价标准（mg/L）。

2、特殊水质因子

溶解氧的标准指数为：

当DOj≥DOs              SDO，j=DOf−DOjDOf−DOs

当DOj＜DOs               SO,j=10−9DOfDOs

DOf=46831.6+T

式中：DOj——监测点j的DO值（mg/L）；

DOs——溶解氧的地面水水质标准（mg/L）；

DOf——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度（mg/L）；

T——水温（℃）。

pH的标准指数：

当pHj≤7           SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd

当pHj＞7         SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0

式中：pHj——pH的实测统计代表值；

pHsd——pH值标准规定的下限值；

pHsu——pH值标准规定的上限值。

#### 5.3.2.4 评价结论

单项标准数计算结果见表5.3-4。

表5.3-4 地表水单项标准指数计算结果

| 序号 | 监测项目 | 监测断面 |  | 标准 Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#污水处理厂排污口上游500m | 2#污水处理厂排污口下游1000m |  |
| 1 | pH（无量纲） | 0.11 | 0.225 | 6-9 |
| 2 | 溶解氧 | 0.66 | 0.60 | ＞5 |
| 3 | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 |
| 4 | 总磷（以P计） | 0.3 | 1.57 | ≤0.2 |
| 5 | 总氮（以N计） | 1.84 | 2.12 | ≤0.5 |
| 6 | 氨氮（以N计） | 0.48 | 0.54 | ≤1.0 |
| 7 | 高猛酸盐指数 | 0.66 | 0.8 | ≤6 |
| 8 | 化学需氧量 | 0.53 | 0.63 | ≤20 |
| 9 | 五日生化需氧量 | 0.33 | 0.33 | ≤4 |
| 10 | 石油类 | 0.04 | 0.1 | ≤0.05 |
| 11 | 挥发酚（以苯酚计） | 未检出 | 未检出 | ≤0.005 |
| 12 | 砷 | 未检出 | 未检出 | ≤0.05 |
| 13 | 汞 | 未检出 | 未检出 | ≤0.0001 |
| 14 | 铬（六价） | 0.34 | 0.3 | ≤0.05 |
| 15 | 氯化物 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 |
| 16 | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | ≤0.2 |
| 17 | 粪大肠菌群 | 0.001 | 0.04 | ≤10000个/L |

由表5.3-4可以看出，两个监测断面总氮、高锰酸盐指数均超标，2号断面总磷超标，其余各因子标准指数均小于1，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。

5.4 声环境质量现状评价

### 5.4.1 声环境现状监测

#### 5.4.1.1 监测点位

在项目厂界四周布设5个声环境质量现状监测点位，见图5.4-1。

#### 5.4.1.2 监测时间、频率

委托黑龙江省星科环境监测有限公司监测，监测时间为2017年11月13日-2017年11月14日（连续两昼夜）。

#### 5.4.1.3 监测结果

声环境现状监测结果见表5.4-1。

表5.4-1 噪声监测结果            单位：Leq dB(A)

| 检测日期 | 检测位置 |  | 检测时间 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20181123 | 锅炉房东侧厂界界 | 1# | 08:13 | 49.0 |
|  |  | 1# | 22:05 | 42.1 |
| 20181124 |  | 1# | 08:21 | 51.5 |
|  |  | 1# | 22:11 | 43.4 |
| 20181123 | 锅炉房南侧厂界 | 2# | 08:25 | 52.2 |
|  |  | 2# | 22:20 | 43.7 |
| 20181124 |  | 2# | 08:33 | 53.0 |
|  |  | 2# | 22:34 | 43.5 |
| 20181123 | 锅炉房西侧厂界 | 3# | 08:38 | 53.8 |
|  |  | 3# | 22:36 | 43.8 |
| 20181124 |  | 3# | 08:50 | 53.3 |
|  |  | 3# | 22:50 | 44.0 |
| 20181123 | 锅炉房北侧厂界 | 4# | 08:52 | 48.5 |
|  |  | 4# | 22:53 | 39.4 |
| 20181124 |  | 4# | 09:08 | 49.2 |
|  |  | 4# | 23:06 | 39.7 |

### 5.4.2 声环境现状评价

#### 5.4.2.1 评价标准

声环境质量现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

#### 5.4.2.2 评价方法

采采用监测值与评价标准直接对比的方法评价声环境质量现状。

#### 5.4.2.3 评价结果

由表5.4-1可知：本项目锅炉房厂址厂界声环境质量现状昼间在48.5～53.8dB(A)、夜间在39.4～44.0dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

6 环境影响预测与分析

## 6.1 施工期

### 6.1.1 大气环境

本项目施工期扬尘主要来自-现场材料堆放以及原材料的运输。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、以难定量的问题。本评价采用类比法对施工期产生的扬尘进行分析，具体资料见表6.1-1。

表6.1-1  建筑施工现场扬尘（TSP）对环境的污染状况    单位mg/m3

| 防尘措施 | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  | 工地上风向 （对照点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 无防护措施 | 1.303 | 0.722 | 0.402 | 0.311 | 0.270 | 0.210 | 0.204 |
| 有（围金属板） | 0.824 | 0.298 | 0.235 | 0.221 | 0.215 | 0.206 |  |

由表6-1可以看出，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，污染范围在200m范围内，TSP最大污染物浓度是对照点TSP浓度值的6.39倍；而在有防尘措施的情况下，污染范围降至20m范围内，最高污染浓度是对照点的4.04倍，最大污染浓度较无防尘措施降低了0.479mg/m3。

施工扬尘对环境有一定影响，其影响将在1.0mg/m3以上，通过在施工区域周围设置2.5m高金属档板后，扬尘（TSP）浓度低于0.824mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。本项目施工区域20m范围在厂区范围内，因此，施工期间所产生的扬尘对周围的影响是可以接受的。

### 6.1.2 地表水环境

土建施工砂石骨料冲洗、混凝土养生将产生工业废水，这部分废水主要污染因子为SS，经沉淀后可重复利用，不外排，因此，不会对地表水环境产生影响。

本项目施工期施工人员不入住施工现场，将产生少量生活污水，主要污染因子为COD、氨氮和SS等。生活污水排入项目区现有卫生间，经项目区现有防渗化粪池，排入市政污水管网，排入绥棱市污水处理厂，经处理达标后排入嫩江，对地表水环境影响是可以接受的。

### 6.1.3 声环境

施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。

施工过程使用的运输车辆及施工机械设备如挖掘机、推土机、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械产生的噪声状况列于表6.1-2中。

表6.1-2  施工机械设备噪声           单位dB（A）

| 施工设备名称 | 距设备5m处 |
| --- | --- |
| 挖掘机 | 85 |
| 推土机 | 90 |
| 卡车 | 85 |
| 电锯 | 90 |

由6.1-2中可以看出，现场施工机械设备噪声很高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。

施工噪声对周围区域声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB（A），夜间55 dB（A））进行评价。

本项目施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此，只考虑其扩散衰减，即预模型可选用：

L2=L1-20lgr2/r1   (r2>r1)

式中：L1、L2——距声源r1、r2处的等效A声级，dB(A)；

r1、r2——接受点距声源的距离，m。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：

△L=L1-L2=20lgr2/r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表6.1-3。

表6.1-3  噪声值随距离的衰减关系

| 距离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L dB(A) | 6.0 | 20.0 | 26.0 | 29.5 | 32.0 | 34.0 | 35.6 | 38.1 | 40.0 |

若按表6.1-3中噪声最高的设备挖掘机和推土机计算，工程施工噪声随距离衰减后的情况如表6.1-4所示。

表6.1-4  施工噪声值随距离的衰减值

| 距离(m) | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 噪声值(dB(A)) | 79.0 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 |
| 推土机 噪声值(dB(A)) | 84.0 | 70.0 | 64.0 | 60.5 | 58.0 | 56.0 | 54.4 | 51.9 | 50.0 |

由上表计算结果可知，昼间施工机械超标范围为50m以内，夜间施工机械超标范围为250m以内，夜间不施工，项目施工期对周围区域声环境影响不大。

随着施工竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的行为。

### 6.1.4 固体废物

施工期固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，运送至建筑垃圾回填区域填埋。生活垃圾统一收集，由环卫部门统一处理。在采取以上措施后，将减小施工期固体废物对周边环境的不良影响。

## 6.2 运营期

### 6.2.1 大气环境

#### 6.2.1.1 预测方案

（1）预测因子

根据本项目大气环境影响评价因子，本次评价选取SO2、NO2、PM10作为预测因子。

（2）预测范围

以项目厂址为中心，自厂界外延，评价范围为边长约5km的矩形区域，预测范围为5km×5km矩形范围。为准确描述污染源及评价点的位置，定量预测污染程度，对评价区域进行网格化处理。

设置一个计算网格，网格以厂址为中心，相对坐标为（0，0），边长为5km×5km的矩形网格，网格步长为50m。

（3）计算点

预测受体即计算点，包括环境空气敏感区、最大落地浓度点及预测范围内的网格点。

（4）污染源计算清单

本项目新建1台锅炉，烟囱有组织排放污染源计算清单见表6.2-1。

表6.2-1  污染源计算清单

| 项目 |  |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 |  | 高度 | m | 74 |
|  |  | 内径 | m | 2.5 |
| 烟气出口 |  | 速度 | Nm3/h | 157717 |
|  |  | 温度 | ℃ | 75 |
| 评价因子源强 | SO2 | 正常工况 | kg/h | 12.92 |
|  |  | 非正常工况 |  | 32.30 |
|  | NO2 | 正常工况 |  | 27.32 |
|  |  | 非正常工况 |  | 39.02 |
|  | PM10 | 正常工况 |  | 4.86 |
|  |  | 非正常工况 |  | 48.57 |
| 备注：NO2/NOX=0.9 |  |  |  |  |

6.2.1.2 气象条件

（1）风向、风频

根据绥棱市国家气象观测站的2017年度统计资料，统计出绥棱市年主导风向为西南风(SW)和西北风（NW），风向频率均为9%。冬季主导风向为西北风(NW)，风向频率为11%。年均风频季的变化及年均风频统计见表6.2-2。

表6.2-2  年均风频季的变化及年均风频

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 5 |
| 夏季 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| 秋季 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 冬季 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 6 | 4 |
| 年平均 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 |

（2）风速

绥棱年平均风速为2.5m/s，最大风速出现在4月，月平均风速为3.7m/s；最小风速出现在1月和12月，月平均风速均为2.2m/s。月平均风速变化统计见表6.2-3和图6.2-1。

表6.2-3  月平均风速变化              单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.2 |

（3）地面温度场特征分析

绥棱市年平均气温为4.5℃，一月份平均气温最低，为-18.4℃，七月份平均气温最高，为23.9℃。绥棱市年平均温度月变化统计见表6.2-4和图6.2-3。

表6.2-4  年平均温度的月变化（℃）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温 | -18.4 | -13.1 | -3.5 | 7.4 | 15.7 | 21.6 | 23.9 | 22.0 | 15.6 | 6.0 | -6.5 | -16.1 |

6.2.1.3预测内容和预测情景

1、预测情景

根据本报告环境空气质量现状评价内容，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目大气预测情景组合见表6.2-5。

表6.2-5 大气环境影响预测情景组合一览表

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源 — “以新带老”污染源 — 区域削减污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况； 评价年评价质量浓度变化率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 — “以新带老”污染源 + 项目全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

2、预测内容

（1）正常工况下拟建工程对周围环境空气影响

①分析全年逐时气象条件下，对拟建工程污染物SO2、NO2地面小时浓度及出现位置进行逐时计算；预测各环境空气保护目标最大地面小时贡献浓度及预测区域内最大地面小时贡献浓度。

②分析全年逐日气象条件下，对拟建工程常规污染物SO2、NO2、PM10日均地面浓度及出现位置进行逐时计算；预测各环境空气保护目标最大地面日均贡献浓度及预测区域内最大地面日均贡献浓度。

③分析长期气象条件下，对拟建工程污染物SO2、NO2、PM10年均地面浓度及出现位置进行逐时计算；预测各环境空气保护目标最大地面年平均贡献浓度及预测区域内最大地面年均贡献浓度。

（2）非正常工况下拟建工程对周围环境空气影响

分析全年逐时气象条件下，对拟建工程污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5地面小时浓度及出现位置进行逐时计算；预测个环境空气保护目标最大地面小时贡献浓度及预测区域内最大地面小时贡献浓度。

（3）区域环境质量变化评价

分析全年逐时气象条件下，对拟建工程污染物SO2、NO2地面小时浓度与背景值叠加浓度，绘制预测范围内出现地面小时叠加浓度最大值时所对应的网格浓度分布图。

分析全年逐时气象条件下对拟建工程污染物SO2、NO2、PM10地面日均浓度与背景值叠加浓度，绘制预测范围内出现地面日均叠加浓度最大值时所对应的网格浓度分布图。

分析全年气象条件下，计算改扩建工程、削减污染源对所有网格点年均质量浓度的算术平均值，按要求计算年均质量浓度变化率k。

6.2.1.4 预测模式的选择

本次评价采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERMOD模式进行预测。

6.2.1.5 AERMOD选用的预测参数

地面气象资料采用绥棱国家气象观测站提供的2017年逐时地面气象资料。

表6.2-6 观测气象数据信息

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 气象站坐标/（°） |  | 相对距离/m | 海拔高度/m | 数据年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 绥棱国家气象观测站 | 50745 | 国家基本 | 123.916254 | 47.383416 | 8860 | 146.7 | 2017 | 风速、风向、总云量、干球温度 |

表6.2-7 AERMET中选用的地表参数

| 编号 | 参数名称 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反照率 | 0.35 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| 2 | 波文比 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3 | 地表粗糙度 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

6.2.1.6 污染源调查与计算清单

1、正常排放调查

表6.2-8  正常排放点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | PM10 |  |
| 1# | 烟囱 | 123.969837 | 47.311748 | 149 | 74 | 2.5 | 8.58 | 75 | 4026 | 正常 工况 | 12.92 | 27.32 | 4.86 | 0.53 |

备注：NO2/NOX=0.9

2、非正常排放调查

表6.2-9 非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/(kg/h) | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱 | 脱硫剂供应不足或脱硫塔故障 | SO2 | 32.30 | ＜1 | ≤1 |
|  | 脱硝系统故障 | NO2 | 43.35 |  |  |
|  | 除尘器发生破袋故障 | PM10 | 48.57 |  |  |

- 以新带老排放源调查

表6.2-11 以新带老排放源源强参数表

|  | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 以新带老排放量（t/a） | 0 | 41.05 | 30.9 | 6.21 |
| 以新带老排放量（kg/h） | 0 | 18.69 | 14.07 | 2.83 |

5、区域内拟建或在建排放源调查

据统计，本项目所在评价区域无国家重点监控企业污染源，无在建和已批拟建的大气污染类项目，故本次大气预测评价过程中区域欸在建项目大气排放源不进行考虑。

6.2.1.7正常工况大气影响预测

1、典型日均气象条件对环境的影响

图6.2-4  保证率日均气象条件SO2网格浓度分布图

6.2.1.9不达标因子区域环境质量预测评价

对现状不达标因子PM10和PM2.5按公式6-1计算实施区域削减方案后预测范围内的年平均质量浓度变化率k。

公式6-1

式中：k——预测范围年平均质量浓度变化率，%；

——本项目对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3；

——区域削减污染源对所有网格点的年平均质量浓度贡献值的算术平均值，μg/m3。

计算结果见表6.2-16：

表6.2-16 年平均质量浓度变化率k值的计算

| 污染物 |  |  | k（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | -0.017310719μg/m3 | 0.018705164μg/m3 | -92.55 |
| PM2.5 | -0.000668925μg/m3 | 0.001050754μg/m3 | -63.66 |

由表6.2-21可知，本项目实施区域削减方案后，预测范围PM10、PM2.5的年平均质量浓度变化率k均小于-20%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）8.8.4中规定，当k≤-20%时，可判定本项目建成后区域环境质量得到整体改善。

6.2.1.10 大气环境防护距离

经进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。经计算，本项目厂界外无超过环境质量标准浓度限值的网格点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

6.2.1.11 大气污染物排放量核算

表6.2-17 有组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（μg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1# | SO2 | 163810 | 12.92 | 28.37 |
|  |  | NOX | 229520 | 30.35 | 66.64 |
|  |  | 颗粒物 | 30800 | 4.86 | 10.67 |
| 主要排放口合计 |  | SO2 |  |  | 28.37 |
|  |  | NOX |  |  | 66.64 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 10.67 |
| 有组织排放合计 |  | SO2 |  |  | 28.37 |
|  |  | NOX |  |  | 66.64 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 10.67 |

表6.2-18 无组织排放量核算

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 2# | 脱硝 | NH3 | / | 《恶臭污染物排放标准》 | 1500 | 0.07 |
| 2 | 3# | 储存 | 颗粒物 | 封闭煤库，洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》 | 1000 | 0.18 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总级 |  |  |  | NH3 |  | 0.07 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 0.18 |  |

表6.2-19 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 28.37 |
| 2 | NOX | 66.64 |
| 3 | 颗粒物（有组织） | 10.67 |
| 4 | NH3 | 0.07 |
| 5 | 颗粒物（无组织） | 0.18 |

表6.2-20 污染源非正常排放核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（μg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟囱 | 烟气治理措施发生故障 | SO2 | 204770 | 32.30 | ＜24 | ＜1 | 及时检修，排除故障 |
|  |  |  | NOX | 274890 | 43.35 | ＜24 | ＜1 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 307970 | 48.57 | ＜24 | ＜1 |  |

6.2.1.3自行监测计划

表6.2-21 有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟囱外排口监测点 | 汞及其化合物、林格曼黑度 | 季度 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 |
| 在线监测 | 颗粒物、SO2、NOX | 连续监测 |  |

表6.2-22 无组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 季度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |

#### 6.2.1.4 烟囱高度合理性分析

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目排气筒高度必须大于45m，烟囱高于周围200m内最高建筑物3m以上。

本项目烟囱高度为74m，周围200m范围内无高建筑物，因此烟囱高度符合标准要求。

一般来讲烟囱出口内径应满足以下要求，即烟囱出口烟气的流速应在5~20m/s之间，且应大于其出口处平均风速的1.5倍，否则易造成烟气的下沉污染现象。

本项目锅炉正常运行时烟气出口速度约为8.58m/s，与烟囱出口水平风速（2.5m/s）的比值为3.43，大于出口处平均风速的1.5倍，符合要求。

综上所述，本项目烟囱设施合理。

#### 6.2.1.5 无组织排放对环境影响分析

本项目无组织排放的废气主要包括无组织氨和原煤装卸产生的颗粒物，无组织氨的排放量约为0.016kg/h，排放量较少，对大气环境影响较小。

本项目煤堆起尘量为632.45mg/s，本项目采用封闭煤库，并配有洒水降尘等措施，可使无组织颗粒物排放量削减98%，则无组织颗粒物排放量为0.18t/a，0.045kg/h。通过AERSCREEN估算模型计算可知，煤场产生的无组织颗粒物在厂界外最大质量浓度为88.709μg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。

#### 6.2.1.6评价结论

- 结果表明，本项目运营期，正常工况下，锅炉产生的大气污染物NO2最大地面质量浓度占标率最大为18.885%＞10%，根据有组织废气排放量核算结果，可知本项目锅炉产生的大气污染物排放浓度均能满足锅炉《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放浓度限值要求。

- 厂区无组织排放源采取的污染防治措施，厂界颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。

（3）新增污染源正常排放下SO2、NO2叠加环境质量现状后的保证率日平均质量浓度最大占标率分别为42.67%和67.50%；SO2、NO2叠加环境质量现状后的年平均质量浓度最大占标率分别为36.67%和55.00%，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的要求。

（4）本项目实施区域削减方案后，预测范围PM10、PM2.5的年平均质量浓度变化率k均小于-20%，故本项目建设后区域环境质量可得到整体改善。

（5）经进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。经计算，本项目厂界外无超过环境质量标准浓度限值的网格点，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目的建设可同时满足上述条件，项目建设的环境影响可被接受。

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级R |  |  |  | 二级□ |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5kmR |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/aR |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、 O3） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（TSP） |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5R |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  | 地方标准□ |  | 附录□ | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区R |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  | 现状补充检测R |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R |  |  | 拟替代的污染源R |  | 其他在建、拟建项目污染源R | 区域污染源R |  |
|  |  | 本项目非正常排放源R |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源R |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMODR | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5kmR |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5R |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%R |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%R |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100%R |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （ ＜1 ）h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标R |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%R |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物、林格曼黑度） |  |  |  | 有组织废气监测R |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测R |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物、噪声） |  |  |  | 监测点位数（1） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(28.37)t/a |  |  | NOx:( 66.64)t/a |  | 颗粒物:(10.67)t/a | VOCs:( )t/a |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.2 地表水环境

本项目为扩建项目，工作人员不增加，生活污水排放不增加。

项目建成后，运行过程中产生的废水主要是锅炉定期排水等，锅炉排污主要是热污染，且含有一定碱度和溶解性固体；软化水处理系统反冲洗排水主要含钙、镁等离子及少量机械杂质，这些废水不含有毒有害成分。

锅炉定期排水回用于厂区冲渣、脱硫、降尘，生产废水均回用不外排。

厂区生活污水其主要污染物为COD、氨氮，浓度分别为300mg/L、30mg/L，可以满足《绥棱污水处理厂入厂水质控制指标》，废水经项目区防渗化粪池排入市政管网，经绥棱污水处理厂处理达标后排入克音河。

综上，本项目生产废水和生活污水均得到了妥善处理，对地表水环境影响较小。

### 6.2.3 声环境

#### 6.2.3.1 锅炉房噪声

1、噪声源分析

项目建成后，运营期间主要噪声源为鼓风机、引风机、循环水泵、补水泵、脱硫水泵、曝气风机等，均为室内声源。具体噪声源详见前述表4.3-5。

2、主要围护结构情况

根据项目工程分析，主要噪声源基本布设在锅炉房内的风机间、泵房以及换热站。围护结构均为墙体、门和窗。部分设备置于隔声罩内。

3、预测因子与范围

（1）预测因子

昼间噪声值Ld、夜间噪声值Ln。

（2）预测范围

建设项目厂界外1m 处。

4、预测模型

本项目噪声预测采用环安噪声预测评价系统进行预测。

（1）建立坐标系

本项目声环境影响评价以拟建厂址左侧（西侧角）厂界点为坐标系原点，1m为单位长度，建立直角坐标系。

（2）根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A 声级（LAi）。

（3）声级的计算

预测方法采用数学模式法，模式按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中点源的有关规定选取。为了简化计算，本报告不按照倍频率带声压级分别进行详细的计算，只是简化的按照A 声级进行，预测方法如下。

① 室内声源等效室外声源的计算方法：

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

Lpi=Lw+10lgQ4πr2+4R

式中：Lpi —某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB；

Lw —某个声源的声功率级，dB；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数，取0.1；

②室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1）

L1=10lgj=1N100.1Lpi

N——室内声源总数。

③外靠近围护结构处的声压级（L2）

L2=L1-(TL+6)

式中：TL-隔墙的传输损失，按下式计算：

TL=10lgSkτk⋅Sk

④将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下：

Lw2 = L2 + 10logS

⑤ 计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li）

Li= L（r0）-（Adiv + Abar + Aatm + Aexc）

L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8

Adiv = 20log（r/r0）

式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级；

L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级；

Adiv — 声波几何发散引起的衰减量；

Abar — 遮挡物引起的衰减量；

Aatm — 空气吸收引起的衰减量；

Aexc — 附加衰减量。

根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。

⑥计算等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

Leqg=10lg1Ti=1nti100.1Li

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Li——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

⑦预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

5、预测相关参数

本项目噪声源情况见表6.2-23。

表6.2-23 本项目主要设备噪声       单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 | 处理措施 | 衰减值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 90 | 厂房内隔声、消声器 | 25 |
| 2 | 引风机 | 90 | 厂房内隔声、消声器 | 25 |
| 3 | 循环水泵 | 85 | 厂房隔声、消声器 | 25 |
| 4 | 补水泵 | 85 | 厂房隔声 | 25 |

6、预测时段及预测方法

预测时段：昼间、夜间。

预测方法：本次噪声预测使用环安科技的NoiseSystem3 软件，该软件根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)而开发，可计算多个噪声源对预测区域的影响。

噪声预测计算的网格间距为12m，厂界预测受体间距为10m。坐标原点设在西侧厂界角，X 轴正向为指向东，Y 轴正向指向北。

7、预测结果及分析

项目噪声影响预测结果见表6.2-24。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）“9.2.1 评价方法和评价量”关于“进行边界噪声评价时，改扩建项目以工程噪声预测值作为评价量”的原则进行预测分析。

表6.2-24 项目噪声影响预测结果      单位：dB（A）

| 点位 | 时段 | 现状值 | 项目贡献值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 51.5 | 16.83 | 51.5 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.4 |  | 43.4 | 45 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 53.0 | 17.50 | 53.0 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.7 |  | 43.7 | 45 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 53.8 | 31.54 | 53.8 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 44.0 |  | 44.2 | 45 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 49.2 | 32.71 | 49.3 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 | 39.7 |  | 40.5 | 45 | 达标 |

由表6.2-24可知，本项目运营后，各厂界昼夜间噪声贡献值在16.83dB(A)~32.71dB(A)之间，叠加现状值后，东、南、西、北侧厂界昼间噪声预测值为49.3dB(A)~53.8dB(A)，夜间预测值为40.5dB(A)~44.2dB(A)，昼、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值要求。项目在敏感目标永光村的昼夜间噪声贡献值为28.22dB(A)，叠加现状值后的昼夜间噪声预测值分别为48.3dB(A)、39.2dB(A)，噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值的要求。项目噪声等声级线图详见下图：

1、噪声源分析

项目建成后，运营期间主要噪声源为循环泵、补水泵等，均为室内声源。具体噪声源详见前述表6.2-25。

表6.2-25  御园换热站主要设备噪声       单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 源强 | 声源特征 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 1 | 85 | 连续、稳定 | 换热站站房内 |
| 2 | 补水泵 | 1 | 85 | 连续、稳定 |  |

2、主要围护结构情况

根据项目工程分析，主要噪声源基本布设在换热站站房内。围护结构均为墙体、门和窗。部分设备置于隔声罩内。

3、预测因子与范围

（1）预测因子

昼间噪声值Ld、夜间噪声值Ln。

（2）预测范围

建设项目站房厂界外1m 处。

4、预测模型

本项目噪声预测采用环安噪声预测评价系统进行预测。

（1）建立坐标系

本项目声环境影响评价以拟建厂址左下角（西南角）厂界点为坐标系原点，1m为单位长度，建立直角坐标系。

（2）根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A 声级（LAi）。

（3）声级的计算

本部分声级计算方法同6.3.2.1。

5、预测相关参数

本项目噪声源情况见表6.2-26。

表6.2-26 本项目主要设备噪声（单位：dB（A））

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 | 处理措施 | 衰减值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 85 | 厂房内隔声、减振 | 25 |
| 2 | 补水泵 | 85 | 厂房内隔声、减振 | 25 |

6、预测时段及预测方法

预测时段：昼间、夜间。

预测方法：本次噪声预测使用环安科技的NoiseSystem3 软件，该软件根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)而开发，可计算多个噪声源对预测区域的影响。

噪声预测计算的网格间距为1m，厂界预测受体间距为10m。坐标原点设在西侧厂界，X 轴正向为指向东，Y 轴正向指向北。

7、预测结果及分析

项目噪声影响预测结果见表6.2-27。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）“9.2.1 评价方法和评价量”关于“进行边界噪声评价时，改扩建项目以工程噪声预测值作为评价量”的原则进行预测分析。

表6.2-27 项目噪声影响预测结果      单位：dB（A）

| 点位 | 时段 | 项目贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 30.66 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 45 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 34.24 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 45 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 30.59 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 45 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 33.77 | 55 | 达标 |
|  | 夜间 |  | 45 | 达标 |

### 6.2.3.3厂区内转运噪声

本项目燃煤等物料转运过程中车辆、机械设备等会产生噪声，噪声值约为85-90dB（A），对周围环境会产生一定的影响。

将主要噪声源列于表6.2-28中。

表6.2-28  转运车辆及设备噪声           单位dB（A）

| 施工设备名称 | 距设备5m处 | 数量 | 围墙隔声量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡车 | 85 | 1 | 20 |
| 装载机 | 85 | 1 | 20 |

由6.2.28中可以看出，现场转运机械设备噪声较高，项目周围建设有围墙，围墙隔声量按20dB（A）计算。

本项目转运噪声主要属于中低频噪声，因此，考虑其扩散衰减，即预测模型可选用：

L2=L1-20lgr2/r1   (r2>r1)

式中：L1、L2——距声源r1、r2处的等效A声级，dB(A)；

r1、r2——接受点距声源的距离，m。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：

△L=L1-L2=20lgr2/r1

由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表6.2-29。

表6.2-29  噪声值随距离的衰减关系

| 距离(m) | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △L dB(A) | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 29.5 | 32.0 | 34.0 | 35.6 | 38.1 | 40.0 |

按表6.2-29计算，工程施工噪声随距离衰减后的情况如表6.2-30所示。

表6.2-30  转运噪声值随距离的衰减结果

| 距离(m) | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡车 噪声值(dB(A)) | 79.0 | 71.0 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 |
| 装载机 噪声值(dB(A)) | 79.0 | 71.0 | 65.0 | 59.0 | 55.5 | 53.0 | 51.0 | 49.4 | 46.9 | 45.0 |

由上表计算结果可知，本项目昼间达标距离为200m，夜间达标距离为500m，经围墙隔声后昼间转运噪声超标范围为25m以内，夜间施工机械超标范围为50m以内。本项目转运场地距离最近民房距离约为60m，本项目夜间不进行物料转运，因此项目物料转运对周围区域声环境影响可接受。

### 6.2.4 固体废物

本项目建成运行期，主要固体废物为锅炉炉渣、脱硫渣、除尘器收集到的除尘灰及生活垃圾。根据工程分析结果，锅炉炉渣和脱硫产生的废渣（主要成分是硫酸镁等）随产随运；除尘灰暂存于封闭灰库中（顶部设置脉冲式布袋除尘器），定期外运综合利用。

项目运行期在采取以上相应处置措施的基础上，项目产生的固体废物对周围环境影响不大。

### 6.2.5 风险影响分析

本项目不设置油罐区，脱硝还原剂采用的是尿素。本项目从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，制定了突发环境事件应急预案，以控制事故和减少对环境造成的危害。

本项目点火所用轻柴油须由有危险品运输资质单位负责运输，在点火作业，柴油罐车停靠在厂内内，应设置明显警示标志及隔离区，操作人员必须经过相关培训，做到专岗专人，罐车停留区域必须配备灭火设施或灭火器材并确保足够的通风，防止油气积聚。

厂区内应有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。

本项目的生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会求援，因此，需要制定《事故应急救援综合预案》。

企业应建立完善的应急组织机构和应急预案，以防止安全生产事故的发生，迅速有效地控制和处置发生的事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响等。一旦发生风险事故时，立即启动《事故应急救援综合预案》，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度，其风险水平可以被接受。

## 6.3 燃料及灰渣运输过程环境影响分析

### 6.3.1 运输路径

### 本项目燃煤采用铁路+公路的运输方式，铁路运输路径为漠河古莲河煤矿——绥棱南苑供热有限公司煤场；汽运运输路径为从绥棱南苑供热有限公司煤场——绥棱南苑锅炉房。其中汽运运输经过水师公路进入厂区，总运距305米。

### 6.3.2 环境影响分析

1、运输扬尘

本项目建成投产后，燃料煤及灰渣采用公路运输，项目运行过程中日最大灰渣产量为120t，随产随清，按汽车平均载重40t 考虑，则本项目将导致当地公路新增车流量3辆/天；项目运行过程中日最大用煤量为478.56t，按汽车平均载重40t 考虑，则本项目将导致当地公路新增车流量12辆/天。

燃料煤和锅炉燃烧灰渣的粒径均较大，运输过程中不易产生风吹扬尘，且燃料及灰渣等运输车辆均采用封闭的专用汽车，并通过硬化的路面，但运输过程中应严格控制装载量，使其装载高度不超过车厢高度。同时在车顶加盖苫布，车厢底加铺防漏衬垫。运输过程应控制车速，途经村庄时要减速慢行，以减少扬尘的产生量，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。

2、车辆噪声

本项目物料运输采用汽运，车辆在正常行驶过程中会产生车辆噪声，噪声源强一般在70 dB(A)左右。

表6.3-1 项目噪声影响预测结果      单位：dB（A）

| 车速（km/h） | 时间 | 距离道路红线距离 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 70 | 昼间 | 61.5 | 55.9 | 52 | 49.3 | 47.1 | 45.4 | 43.9 |
|  | 夜间 | 59.5 | 55.4 | 50.5 | 47.7 | 45.6 | 43.9 | 42.4 |
| 50 | 昼间 | 60.4 | 54.8 | 51.9 | 49.2 | 47.2 | 45.3 | 43.8 |
|  | 夜间 | 59.4 | 53.8 | 49.9 | 47.1 | 45 | 43.3 | 41.8 |

由上表可知，当昼间车速为50km/h 时，在距离道路红线距离50m 处即可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

本项目在运输过程中对道路两侧居民和周边居民区产生一定的噪声影响。为减轻交通噪声对两侧居民的影响，应避免将汽车运输安排在夜间进行，运输时应减速慢行、禁鸣，以减轻交通噪声对居民的影响。

本项目厂区距离居民区较近，煤及灰渣在场内转运过程中会对周围居民造成一定影响，因此本次环评要求运输车辆在厂内进行物料转运时，要在规定的运输路线行驶，采取设置减速带，使车辆在厂内低速行驶；设置禁鸣标识，行驶过程中禁止鸣笛等措施，以免产生不必要的噪声影响。

综上所述，为了减轻运输过程对环境影响，建议采取封闭式运输车辆转运燃煤和灰渣，运输车辆要限速，建议运输车辆速度低于50km/h。在运输时间安排上昼间要尽量避开上下班交通繁忙时间和居民休息时间，在距道路较近的居民区地段，车辆要禁止鸣笛，夜间禁止运输。在此基础上，运输过程对沿途环境及敏感点影响较小。

7 环境保护措施及其可行性论证

## 7.1 施工期环境保护措施及其可行性论证

### 7.1.1 现场

（1）环境保护的组织措施

施工现场环境保护的组织措施是施工组织设计或环境管理专项方案中的重要组成部分，是具体组织与指导环保施工的文件，旨在从组织和管理上采取措施，消除或减轻施工过程中的环境污染与危害。主要的组织措施包括：

①建立施工现场环境管理体系，落实施工单位项目经理责任制。

项目经理全面负责施工过程中的现场环境保护的管理工作，并根据工作规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制并组织实施，将环境管理系统化、科学化、规范化，做到权责分明，管理有序，防治互相扯皮，提高管理水平和效率。主要包括环境岗位责任制、环境检查制度、环境保护教育制度以及环境保护奖惩制度。

②加强施工现场环境的综合治理

加强全体职工的自觉保护环境意识，做好思想教育、纪律教育与社会公德、职业道德和法制观念相结合的宣传教育。

（2）环境保护的技术措施

根据相关规定，施工单位应当采取下列防治环境污染的技术措施：

①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；

②除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

③使用密闭式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；

④采取有效措施控制施工过程中的扬尘；

⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；

⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

### 7.1.2 废气

（1）施工现场道路应硬化。采用焦渣、级配砂石、混凝土等作为道路面层，有条件的可利用永久性道路，并指定专人定时洒水和清扫养护，防止道路扬尘。

（2）施工现场物料应合理选定位置进行存放，并用苫布遮盖，防止扬尘污染。

（3）易飞扬材料入库密闭存放或覆盖存放。如水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，应入库存放。若室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防尘扬尘。运输水泥、白灰、珍珠岩粉等易飞扬的细颗粒粉状材料时，要采取遮盖措施，防止沿途遗洒、扬尘。卸货时，应采取措施，以减少扬尘。

（4）在大门口铺设一定的石子（定期过筛洗选）路自动清理车轮或作一段混凝土路面和水沟用水冲洗车轮车身，或人工清扫车轮车身。装车时不应装的过满，行车时不应猛拐，不急刹车。卸货后清扫干净车厢，注意管好车厢门。场区内外定人定时清扫，做到车辆不外带泥沙、不洒污染物、不扬尘，消除或减轻对周围环境的污染。

（5）禁止施工现场焚烧有毒、有害烟尘和恶臭气体的物资。如焚烧沥青、包装箱袋和建筑垃圾等。

（6）禁止尾气排放超标的车辆通行，运输车辆应安装净化消声器，防治噪声和冒黑烟。

（7）管线施工采取分段施工、择时施工的方式，管道敷设完成后及时进行土方回填、压实，以免产生扬尘对周围环境产生影响。

采取上述措施，使施工期厂界扬尘浓度贡献值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3。

### 7.1.3 废水

（1）施工废水经沉淀池沉淀后回用。

（2）施工现场生活污水依托现有卫生间，生活污水经市政排水管网进入绥棱市污水处理厂。

（3）一次网打压试水产生的少量排水用于施工场地周边洒水抑尘。

采取以上措施后，施工期废水不会对地表水环境造成污染。

### 7.1.4 噪声

（1）合理布局施工场地，优化作业方案和运输方案，尽量降低施工现场附近敏感点噪声强度，避免噪声对周围环境的干扰。

（2）严格控制作业时间，禁止夜间施工，以避免对周围施工现场周边动物的休息；对环境的污染不能控制在规定的范围内的，要尽量采取措施降低噪声。

（3）夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛和乱轰油门、装卸材料要做到轻拿轻放。

（4）进入施工现场不得高声喊叫和乱吹哨、不得无故甩打模板、钢筋软件和工具设备等，严禁使用高音喇叭、机械设备空转和不应当的碰撞其他物件（如混凝土振捣器碰撞钢筋或模板等），减少噪声对周围环境的干扰。

（5）加强各种机械设备的维修保养，缩短维修保养周期，尽可能降低机械设备噪声的排放。

（6）施工现场超噪声值的声源，采取如下措施降低噪声或转移声源：尽量选用低噪声设备和工艺来替代高噪声设备和工艺（如用电动空压机代替柴油空压机；用静压桩施工方法代替锤击桩施工方法等），降低噪声。缩短一次开机时间。

（7）在施工现场噪声的传播途径上，采取隔声屏障、利用现有绿化带等声学处理方法来降低噪声。

（8）建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

（9）施工中在锅炉吹管前，应争得当地环保部门的同意，并在施工现场向周围发布公告；在吹管施工过程中，应控制排气朝向和采取隔声措施，减少吹管噪声对周围居民正常生活的影响。

（10）一次网施工采取分段作业、择时施工的方式，避免对周围环境产生噪声影响。

### 7.1.5 固体废物

（1）施工现场设立专门的固体废物临时贮存场所，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且由醒目标识。对储存物应及时收集并处理，可回收的废弃物做到回收再利用。

（2）固体废物的运输应采取分类、密封、覆盖、避免泄漏、遗漏，并送到政府批准的单位或场所进行处理。

（3）施工现场应使用环保型的建筑材料、工器具、临时设施、灭火器和各种物质的包装箱袋等，减少固体废物污染。

（4）提高工程施工质量，减少或杜绝工程返工，避免产生固体废物的污染。

（5）施工中及时回收利用落地灰和其他施工材料，做到工完料尽，减少固体废物污染。

（6）施工现场垃圾杂物要及时清理。

（7）管沟开挖产生的弃土临时堆存于施工带两侧，并用苫布遮盖，之后全部用于管沟回填就场地平整。

（8）施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，由市政部门统一清运，不得随意丢弃。

### 7.1.6 管网

管网施工生态影响主要来自施工带清理、开挖管沟、施工活动中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被的破坏，以及由于扰动了水土保持设施、地表开挖扰动和弃渣引起水土流失的影响，主要防治措施有：

（1）合理进行施工布置，组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内，同时避开雨季施工。

（2）在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开树木等地段。

（3）在管道施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复。

（4）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。

（5）在管道施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。

（6）施工期建筑垃圾、土方，应合理布置，并用蓬布遮盖，防止雨水冲洗，造成水土流失，并且要求建筑垃圾应及时清运，土方应及时回填。

## 7.2 运营期环境保护措施及其可行性论证

### 7.2.1 废气

### 7.2.1.1 锅炉烟气

表7.2-1  锅炉大气污染物排放和达标情况

| 污染源 | 主要污染物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 允许排放浓度（mg/m3） | 烟囱高度/出口内径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有锅炉 技改后 | 颗粒物 | 19.60 | 80 | 45/2.4 |
|  | SO2 | 114.75 | 400 |  |
|  | NOx | 208.69 | 400 |  |
| 本次扩建锅炉 | 颗粒物 | 30.80 | 50 | 74/2.5 |
|  | SO2 | 81.91 | 300 |  |
|  | NOx | 192.43 | 300 |  |

由表7.2-1可见，本工程完成后，现有两台锅炉大气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表1排放浓度限值要求；本次扩建锅炉大气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2排放浓度限值要求。

### 7.2.1.2 无组织废气

本项目的无组织大气排放源主要是煤库、灰渣仓（炉渣、灰渣、脱硫废渣暂存场所）的装卸扬尘。

厂区内现有输煤系统的筛分、破碎、输送环节均已采用封闭措施，环锤破碎机和振动筛完全封闭于室内，产生的煤尘不外泄；输送过程采用封闭煤廊带式输送机输送。本项目建设封闭煤库，并将受煤坑置于封闭煤库中，并采取洒水降尘的措施，降低起尘量。

本项目锅炉灰渣通过机械除渣系统，进入储渣楼，通过腭式电动闸门与封闭自卸车配套使用，随产随运，全部外售综合利用。

本项目建设封闭式灰库一座，布袋除尘器产生的除尘灰进入除尘器下方灰斗，布袋除尘器下设置封闭刮板机，运至提升斗，运至灰仓，定期外运，灰仓顶部设置脉冲式布袋除尘器，除尘效率99.5%。

经采取以上措施，厂界颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297~1996）中无组织排放源周界外浓度限值（1.0mg/m3）的要求，厂区扬尘对外环境影响较小，可被周围环境所接受。

- 7.2.2 废水

本项目为扩建项目，工作人员不增加，生活污水排放不增加。

项目建成后，运行过程中产生的废水主要是锅炉定期排水和化学水处理系统排水等，锅炉排污主要是热污染，且含有一定碱度和溶解性固体这些废水不含有毒有害成分。

锅炉定期排水回用于厂区冲渣、脱硫、降尘，生产废水均回用不外排。

厂区生活污水其主要污染物为COD、氨氮，浓度分别为300mg/L、30mg/L，可以满足《绥棱市污水处理厂入厂水质控制指标》，废水经项目区防渗化粪池排入市政管网，经绥棱市污水处理厂处理达标后排入嫩江。

综上，本项目生产废水和生活污水均得到了妥善处理，对地表水环境影响较小。

- 7.2.3 噪声

本项目主要噪声源为锅炉引风、送风机、空压机及各类泵等。按噪声产生的机理来看，设备噪声以机械噪声与空气动力噪声为主，通常一种发声设备同时存在几种噪声形式。对噪声进行治理，主要从噪声声源、噪声的传播途径、受声体等三方面采取措施。具体对策如下：

（1）从总平面布置上，本项目噪音较大的设备均布置在室内，在工艺合理的前提下，充分考虑了重点噪声源的均匀分布；

（2）在锅炉房内墙安装隔声板；

（3）编制设备招标书时，对重点噪声源严格控制，向设备制造厂家提出严格的噪声控制要求；

（4）送风机对整机加隔音罩，为了散热，罩壁须开口打洞，注意在进口通风处安装适当的消声器，并采取减振措施，使之（进风口1m 处）噪声值控制在90dB(A)之内。

（5）对引风机整机加隔音罩与外界隔离，同时采取减振措施，使之（距声源1m处）噪声值控制在85dB(A)之内；

（6）各种噪声较大的泵，辅机循环水泵等设备，均采取消音措施，使之（距声源1m 处）噪声值控制在85dB(A)之内；并分别布置在各类泵房以内，采取围护结构降噪；可降低噪声20～25dB(A)。

（7）物料运输过程中运输车辆噪声采取如下措施：

① 尽量将汽车运输安排在昼间进行；

② 运输路线尽可能选取高等级公路；

③ 汽车行驶到有村庄路段时应减速慢行、禁鸣；

④ 在厂内进行物料转运时，要在规定的运输路线行驶，厂内低速行驶，行驶过程中尽量禁鸣。

（8）物料运输路线：

本项目运输路线确定原则为尽量行驶高等级公路，并绕避居民区。

①运煤路线：南苑煤场汽运至本项目煤场。

②运灰渣路线：项目渣仓至灰渣回收单位。

（9）换热站

本项目换热站产噪设备为各类泵，噪声值为70 dB（A）~80dB（A）。对周围声环境有一定的影响。换热站各种设备均位于换热站室内，采取的噪声防治措施为各种泵安装减振垫与隔声措施等。

①在工艺设计中优先选用符合国际标准的低噪声设备；

②对于噪声较大的设备，采取建封闭间和消音等措施处理；

③对振动较大的设备，基础采取相应的减振措施；

本项目主要噪声源、噪声源强及防噪措施见表7.2-8。

表7.2-8  主要噪声源治理情况一览表      单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 源强 | 治理措施 | 声源特征 | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、锅炉房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼓风机 | 90-95 | 厂房隔声，安装消声器 | 连续、稳定 | 锅炉房内风机间 |
| 2 | 引风机 | 90-95 |  |  |  |
| 3 | 循环水泵 | 80-85 | 厂房隔声，隔声罩 | 连续、稳定 | 锅炉房内设备用房 |
| 4 | 补水泵 | 80-85 |  | 连续、稳定 |  |
| 二、换热站 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 水泵 | 70~80 | 基础减振、厂房隔声 | 连续、稳定 | 换热站站房内 |

通过采取上述噪声防控措施，热源厂厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准；换热站站房内设备通过以上减振、隔声、降噪措施后，设备间外1m处噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对周围环境影响较小。

- 7.2.4 固体废物

本项目运行后，固体废物主要是灰渣。本项目扩建1台锅炉年排炉渣量约为9289.08t/a，除尘灰量约为1055.98t/a，烟气脱硫渣产量为1213t/a，厂内产生炉渣和脱硫渣随产随运，除尘灰暂存在封闭灰库中（顶部设置脉冲式布袋除尘器），均外售综合利用。灰渣的运输车辆采用密闭式，可防止运输过程中灰渣飞扬污染环境。

项目运行期产生的灰渣及脱硫渣总产量为11558.06t/a，目前建设单位已与泰来县宏辉免烧砖厂签订灰渣回收协议，厂区产生的固废均可外售综合利用。

综上所述：在正常情况下，项目运营期固体废物可实现全部合理地处理处置。

## 7.3 风险防范措施

本项目点火所用轻柴油须由有危险品运输资质单位负责运输，在点火作业，柴油罐车停靠在厂内内，应设置明显警示标志及隔离区，操作人员必须经过相关培训，做到专岗专人，罐车停留区域必须配备灭火设施或灭火器材并确保足够的通风，防止油气积聚。

厂区内应有醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。

## 7.4 风险应急预案

本项目的生产必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减少事故危害。如果有毒有害物泄漏到环境，则可能危害环境，需要实施社会求援，因此，需要制定《事故应急救援综合预案》。

企业应建立完善的应急组织机构和应急预案，以防止安全生产事故的发生，迅速有效地控制和处置发生的事故，最大限度地减少人员伤亡、财产损失、环境破坏和社会影响等。一旦发生风险事故时，立即启动《事故应急救援综合预案》，在严格落实风险管理及应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度，其风险水平可以被接受。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），拟建工程投产前按规定编制主要危险源应急预案。

应急预案内容见表7.2-9。

表7.2-9 应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：锅炉房燃料系统、锅炉燃烧系统、承压设备、电力电缆、变压器与配电设施、燃料库、燃料堆场 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司成立以负责人为总指挥，分管生产负责人为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《事故应急救预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，一边应急救援工作的顺利开展。同时该公司必须将本单位的安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门等有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况，一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面力量进行救援，以减少事故损失。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材（自给正压式呼吸器、防护服）等。 |
| 5 | 报警、通迅联络方式 | 应急状态下的报警通迅方式为电话报告，发现事故者应当立即向厂调度室报警，厂调度室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的浓度范围设置警戒线，封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时通知厂门卫关闭厂门，禁止无关人员入场围观。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由绥棱市环境监测站负责队事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材 | 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序于恢复措施 | 专业队抢救结束后，做好事故现场善后处理，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作，恢复工艺管线、电气仪表、设备的生产状态，组织生产 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，每三个月安排人员培训与演练一次 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对临近地区将本项目有关风险事项风险告知公众，开展公众教育、培训和发布有关信息 |

8 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是评价建设项目实施后，对环境造成的损失费用和采取各种环保治理措施所能收到的环保效果及其带来的经济和社会效益，衡量建设项目的环保投资在经济上的合理水平。

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时也在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。社会影响、经济影响、环境影响是一个系统的三要素，最终以提高人类的生活质量为目的。它们之间既是互相促进，又互相制约，必须通过全面规划、综合平衡、正确地把全局利益和局部利益、长远利益和近期利益结合起来，对环境保护和经济发展进行协调，实现社会效益、经济效益、环境效益的三统一。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，为项目决策者更好地考虑环境、经济和社会效益的统一提供依据。

## 8.1 环保投资估算

表8.1-1 本项目环保投资估算表

| 项目 |  | 费用估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩建锅炉 | 除尘系统改造 | 80 | 本项目投资 |
|  | 烟气脱硝系统 | 40 | 本项目投资 |
|  | 烟气脱硫系统 | 300 | 本项目投资 |
|  | 消声器、减振基础等噪声治理措施 | 10 | 本项目投资 |
|  | 烟气在线监测系统 | 45 | 本项目投资 |
|  | 灰仓顶部设置脉冲式布袋除尘器 | 15 | 本项目投资 |
| 现有两台锅炉 | 布袋除尘器 | 90 | “以新带老”环保 |
|  | 烟气脱硝系统 | 50 | “以新带老”环保 |
| 环保措施运行及维护费用 |  | 100 |  |
| 合计 |  | 730 |  |
| 本项目总投资 |  | 6000 |  |
| 环保投资占工程总投资的比例 |  | 12.17% |  |

本项目总投资是6000万元，其中环保投资为730万元，环保投资比例12.17%。

参照我国工业项目调查数据，环保投资一般要保持在6%~8%左右能有效地控制新污染，本项目环保投资比例为12.17%，可以有效控制新污染。

## 8.2 效益分析

### 8.2.1 经济社会效益分析

（1）经济效益分析

本项目投产后，产生锅炉灰渣总量为11558.06t/a，可全部外卖综合利用，灰渣外售价格为65元/t，每年可回收费用75.13万元。

因此，本项目产生的锅炉灰渣不但可以全部综合利用，而且还能产生75.13万元/年的间接经济效益。

（2）社会效益分析

本项目为集中供热项目，本项目的实施不但可以替代15座现有小锅炉房，还可以避免小锅炉的重复建设，可以节约大量资源能源、改善居民采暖条件，还可改善绥棱市及周边的冬季燃煤污染状况、提高居民的生活质量。

另外，本项目的建设对于加强绥棱市基础设施建设，提高城市整体功能，改善投资环境有重要作用。

### 8.2.2 环境效益分析

本项目采用湿式镁法脱硫工艺，脱硫效率不低于90%，布袋除尘器除尘效率不低于99%，采用脱硝效率不低于30%的SNCR 烟气脱硝工艺，现有两台锅炉除尘方式均由干湿两级除尘改为布袋除尘，采取以上措施后，本项目投产后可使大气污染物排放总量大幅降低。做到变废为宝，减轻灰渣带来的不利环境影响，本项目灰渣综合利用率为100%，而且还能产生75.13万元/年的间接经济效益。

本项目建成投产后将替代现有15座小锅炉房，可削减区域颗粒物的排放量：颗粒物排放量减少了20.23t/a。可取得良好的环境效益。

本项目采取了一系列环保措施，从生产的源头抓起，采用低硫、低灰分燃料，将污染预防战略持续地应用于生产全过程。此外，本项目为集中供热工程，将替代现有15座小锅炉房并避免小锅炉的重复建设，不仅节约了资源能源，而且也削减了燃煤大气污染物的排放量并降低其地面浓度，具有较好的环境效益。可见，本项目的建设以较小范围的环境代价取得较大范围的环境效益。

## 8.3 环境经济损益分析结论

通过以上对本项目建设的经济、社会和环境效益的分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，既为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内。本项目的建设满足可持续发展的要求，项目建设是可行的。

9 环境管理与监测计划

## 9.1 环境管理概述

环境管理是指运用经济、法律、技术、行政、教育等手段。限制人类损害环境质量的活动，通过全面规划使经济发展与环境相协调，达到既要发展经济，满足人类的基本需要，又不超出环境的容许极限，这些内容概括起来就是环境管理。

### 9.1.1 环境管理的意义

供热企业所耗燃料在一次能源生产总量中占有很大比重，降低供热企业能源消耗，合理利用能源，对促进国民经济的发展有着十分重要的意义。虽然环境管理不像采用先进工艺与设备那样对降低能源消耗有明显的效果，但加强环境管理却可以做到合理利用能源和节约能源，一样可以降低能源消耗。组织良好的环境管理体系不仅能减少企业的污染排放，而且通过污染物的综合治理及回收利用，企业还能得到一定的经济效益。

### 9.1.2 环境管理组织结构

企业环境管理体系作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。本项目建设后，厂内在安全生产部门下要设有环保科，至少有一名专职环境管理人员和两名兼职技术人员。为使环境管理很好地贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

### 9.1.3 环境管理的内容

环境管理的内容如下：

（1）按环保部门有关规定与环保要求，搞好厂区的环境管理，实施厂、车间、工段的三级管理体制。全体职工参与，隐患自除，责任自负，避免对周边环境的影响。

（2）加大力度提高全体职工的环保意识，对重要装置在岗职工进行技术培训的同时，还应对其进行有关的环保法、环保事故发生后的应急措施等方面的培训，努力做到持证上岗，完善自身管理。

（3）加强环境管理，制定与环保有关的完善的规章制度，切实落到实处。

根据本项目的废气、废水、噪声及固体废物等产污环节，环保人员负责每日的环境保护工作的检查和管理，具体内容如下：

①监督和强化用水管理工作，减少事故性排水或随意放水等事件的发生；不定期检查污水排放口的水质、水量情况，保证水质的合格排放。

②确保烟气除尘、脱硫、脱硝设备正常运行，控制锅炉烟囱排放的废气量及各项污染物浓度指标严格按照环保部门的规定要求排放。

③确保各噪声控制设备的正常运行，保证厂界噪声值满足国家标准的要求。

④做好灰渣及煤在运输过程中的防尘工作，定期进行监督和检查，确保防尘措施的有效性，防止扬尘产生；同时强化工程所排灰渣的回收利用力度。

### 9.1.4 加强环境管理的对策

为使本项目的环境管理落到实处，将制定以下的对策：

（1）规范各种环境管理规章制度

环保科应将各种环境管理规章制度下发到车间，组织全体员工学习和贯彻执行。

这些规章制度包括：

①国家的环境保护法律、法规。达到国家规定的环境保护要求是实现环境管理的最低要求。

②车间有关环境管理的技术规程、标准，主要包括：污染物排放控制标准；生产工艺、设备的环境技术管理规程；环境保护设备的操作规程等。

③车间环境保护责任制：各类人员的环境保护工作范围，应负的责任，以及相应的权利。

（2）依靠技术进步，改革工艺，减少排污，要不断研究采用无污染或少污染的生产工艺技术，把污染消灭在生产过程中，结合技术改造，不断提高资源和能源的利用率，降低能耗及水耗，提高回收利用率，减少废物排放量。

（3）加强对污染防治措施的管理，不断提高污染防治的技术水平，使现有的污染防治措施充分发挥作用，减少污染物排放总量。

（4）加强监测，定期如实地总结监测数据，分析环保问题所在，及时向主管领导汇报并及时解决。

### 9.1.5 环保设施运行费用

本项目建成后，运行期间尿素用量为600t/a，外购价格为2000元/吨，运行期尿素投资为120万；脱硫剂用量为240t/a，外购价格为1200元/吨，运行期脱硫剂投资额为28.8万元。运行期环保投资总额为148.8万元。

## 9.2 环境监测计划

### 9.2.1 环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到稳定达标排放的重要保证手段之一。

### 9.2.2 环境监测工作

本项目的监测工作可委托有资质监测单位进行，监测结果按次、月、季、年编制报表，并由环保科专人管理并存档。

### 9.2.3 运营期监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（2017年6月1日实施），结合本项目主要排污特点，监测项目应包括大气污染物及厂界噪声。建议监测内容、监测项目、监测频率，详见表9.2-1。

表9.2-1 环境监测计划

| 类别 |  | 采样点 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 环境 | 厂界 | 季度 | 颗粒物 |
|  | 锅炉烟气 | 自动监测设备 | 连续监测 | 颗粒物、SO2、NOX |
|  |  | 烟囱外排口监测点 | 季度 | 汞及其化合物、氨、林格曼黑度 |
| 噪声 |  | 锅炉房厂界四周各设1个点位 | 季度 | 等效A声级 |
|  |  | 御园换热站厂界四周各设1个点位 | 季度 | 等效A声级 |

### 9.2.4 污染物排放口（源）挂牌标识

拟建工程应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，标志牌设置高度为其上缘距地面2m，便于企业管理和公众监督，环境保护图形标志牌示例见表9.2-2。

表9.2-2 排污口图形标志示例

| 序号 | 提示图像符号 | 警告图像符号 | 名称 | 功能及作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气排放 |
| 2 |  |  | 一般工图废物储存 | 表示固废储存处置场所 |
| 3 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |

## 9.3 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.3-1。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》环办环评[2017]84号文件：

表9.3-1 污染物排放清单

| 环境要素 | 污染因子 | 来源 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 治理措施或对策 | 执行验收标准 | 监测位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 锅炉房 | 0.07 | —— | 0.07 | —— | 无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准 | 厂界 |
|  | 颗粒物 | 锅炉房 | 1066.65 | 3079.72 | 10.67 | 30.80 | 锅炉应选用除尘效率不低于99%的布袋除尘除尘；烟气脱硫采用湿式镁法脱硫，脱硫效率90%；锅炉配套建设1套SNCR脱硝设施，脱硝效率30%，锅炉产生的烟气经处理后由 1根高74m 烟囱排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值，颗粒物≤50 mg/m3；SO2≤300mg/m3；NOx ≤300mg/m3。 | 烟囱 |
|  | SO2 |  | 283.68 | 819.07 | 28.37 | 81.91 |  |  |  |
|  | NOX |  | 95.21 | 274.89 | 66.64 | 192.43 |  |  |  |
|  | 汞及其化合物 |  | 2.318×10-3 | 0.066 | 0.695×10-3 | 0.002 |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 锅炉房内锅炉风机、水泵等设备噪声等，其噪声值为 85～90dB（A） |  |  |  |  | 减振、隔声处理 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中1类标准：即昼间：55dB（A），夜间：45dB（A） | 厂界四周 |
| 固体废物 | 除尘灰 | 锅炉房 | 1055.98 | —— | 1055.98 | —— | 除尘灰暂存于封闭灰库，炉渣和脱硫废渣随产随运， 全部外售综合利用 |  | —— |
|  | 炉渣 |  | 9289.08 | —— | 9289.08 | —— |  |  |  |
|  | 脱硫废渣 |  | 1213 |  | 1213 |  |  |  |  |

## 9.4 “三同时”竣工验收一览表

本项目建成后，其环保设施竣工验收内容详见表9.4-1。

表 9.4-1 本项目环保设施竣工验收一览表

| 验收要素 | 污染源 | 污染因子 | 验收内容 |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环保措施 | 监测点位 |  |
| 废气 | 扩建锅炉烟气 | 颗粒物 | 烟气除尘采用袋式除尘器，除尘效率≥99% | 除尘器进出气口、烟道 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 （颗粒物≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3） |
|  |  | SO2 | 烟气脱硫采用湿式镁法脱硫，脱硫效率≥90% | 脱硫塔烟气进出口，烟道 |  |
|  |  | NOX | 烟气脱硝采用 SNCR 工艺，脱硝效率≥30% | 烟道 |  |
|  | 现有两台锅炉 | 颗粒物 | 烟气除尘采用高效袋式除尘器，除尘效率≥99% | 除尘器进出气口、烟道 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 （颗粒物≤80mg/m3，SO2≤400mg/m3，NOx≤400mg/m3） |
|  |  | SO2 | 烟气脱硫采用氧化镁法脱硫，脱硫效率≥90% | 脱硫塔烟气进出口，烟道 |  |
|  |  | NOX | 烟气脱硝采用 SNCR 工艺，脱硝效率≥30% | 烟道 |  |
|  |  | —— | 现有2台锅炉共用高45m，出口内径2.4m烟塔合一烟囱，扩建1台锅炉利用现有高75m、出口内径2.5m烟囱，均安装烟气在线监测系统 | 1 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 建设封闭煤库，洒水降尘，灰渣仓密闭，渣仓内灰渣每天清运，建设封闭灰库，灰库顶部设置脉冲式布袋除尘器 | —— | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
| 废水 | 工艺排水 | —— | 回用 | —— | —— |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 本项目不新增生活污水，原有生活污水经项目区防渗化粪池，进入市政污水管网，排入绥棱市污水处理厂，达标后排放 | —— | —— |
| 噪声 | 锅炉房风机、泵类等产噪设备 | 噪声 | 选用低噪设备，产噪设备布置在厂房内，并采取减振措施，风机加装消声器，泵类设置减振基础 | 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）1类 |
|  | 换热站泵类等产噪设备 | 噪声 | 选用低噪设备，产噪设备布置在厂房内，并采取减振措施，泵类设置减振基础 | 新建的11座换热站厂界 |  |
| 固体废物 | 锅炉房 | 灰渣、 脱硫渣 | 脱硫渣、炉渣随产随运，除尘灰暂存于项目区封闭灰库，全部外售综合利用 | —— | 全部外售综合利用 |

10 环境影响评价结论

## 10.1 本项目建设产业政策符合性

本项目属于《产业结构调整指导目录（2016 年本）》鼓励类中“第二十二项城市基础设施第 11 条，城镇集中供热建设和改造工程”，符合国家相关政策和产业结构调整方向。

## 10.2 与绥棱市城市供热规划符合性分析

根据《绥棱市中心城区供热规划》（2005-2020），供热范围为绥棱市中心城区，包括龙沙区、铁锋区和建华区。近期供热面积为 3400万m2，近期供热面积为 5600万m2，未来将调整原料结构，淘汰现状、低效分散小锅炉房，采取集中供热。规划目前以绥棱市华电热电厂、绥棱市东南城区热电厂、调峰锅炉房为热源。绥棱市华电热电厂供热范围为 A 区和 C 区的南浦路以北的部分，近期运行最大采暖负荷为 928MW，远期运行最大采暖负荷为1155MW，采用间接供热方式，一级网供回水温度为 130/70℃，回水温度为85/60℃。绥棱市东南城区热电厂供热范围为 B 区和 C 区的南浦路以南。近期采暖负荷为 1740MW，远期运行最大采暖负荷为 1925MW，采用间接供热方式，一级网供回水温度为 130/70℃，回水温度为 85/60℃。调峰锅炉房近期运行最大采暖负荷为 928MW，远期运行最大采暖负荷为 1155MW，采用间接供热方式，一级网供回水温度为 130/70℃，回水温度为 85/60℃。

## 10.3 污染物排放情况

（1）大气污染物排放情况

本项目环境空气主要污染源为燃煤锅炉烟囱，主要污染物为颗粒物、SO2 和NOX。本次扩建的锅炉烟气采用SNCR 脱硝、布袋除尘器除尘、湿式镁法脱硫处理后由1 座74m 高烟囱高空排入大气，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 标准要求。

现有两台锅炉除尘设施采取“以新带老”环保措施后，采用布袋除尘器、SNCR尿素脱硝以及氧化镁法脱硫处理后，排放烟气中各种污染物排放情况可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1标准要求。

（2）废水排放情况

本项目产生的废水主要为工艺排水，包括锅炉定排水等，上述废水均回用于厂区内冲渣、脱硫、降尘、地面冲洗等，不外排。故对周围地表水环境无影响。

（3）噪声排放情况

本项目热源厂的主要噪声源为风机、泵类等机械噪声，噪声源强在85～90dB（A）之间。

（4）固体废物排放情况

本项目烟气脱硫副产品脱硫渣产量为1213t/a，产生锅炉炉渣量为9289.08t/a，随产随运，产生的除尘灰量为1055.98t/a，暂存于封闭灰仓中；产生的固废均定期外运，综合利用。

本项目固体废物的处理处置率100%。可见，本项目产生的固废均可得到妥善处理。

## 10.5 环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状

监测结果表明，SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP单项污染指数均小于1，评价区域环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，SO2、NO2、PM10、PM2.5和TSP在环境空气中有充足的容量。

（2）地表水环境质量现状

监测结果表明，3个监测断面，COD、BOD、氨氮、氯化物、粪大肠菌群标准指数均小于1，表明各监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。

（3）声环境质量现状

监测结果表明本项目锅炉房厂址厂界声环境质量现状昼间在48.5～53.8dB(A)、夜间在39.4～44.0dB(A)；永光村声环境质量现状昼间在47.8～48.3dB(A)、夜间在37.5～38.8dB(A)；御园换热站厂界四周声环境质量现状昼间在41.9～45.0dB(A)，夜间在40.1～42.5dB(A)；御园小区声环境质量现状昼间在45.2～45.5dB(A)、夜间在42.4～42.8dB(A)；均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

## 10.6 主要污染防治措施

（1）大气污染防治措施

本次扩建锅炉烟气经除尘效率不低于99%的布袋除尘器、脱硫效率不小于90%的湿式镁法脱硫塔、脱硝效率不低于30%的SNCR尿素脱硝，处理后的烟气经由74m 高烟囱排入大气。采用上述处理措施后，本项目排放的锅炉大气污染物均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 标准要求。

现有热水锅炉颗粒物排放不达标，经本次采取“以新带老”环保措施，拆除现有干湿两级除尘设施，分别安装除尘效率不低于99%的布袋除尘器，并配套安装脱硝效率不低于30%的SNCR尿素脱硝系统，经治理后现有两台锅炉排放的烟气中颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表1标准要求。

（2）水污染防治措施

本项目排水主要为工艺排水，工艺排水全部回用于厂区内冲渣、脱硫、降尘、地面冲洗，不外排。

（3）噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为锅炉引风、送风机及各类泵等。按噪声产生的机理来看，设备噪声以机械噪声与空气动力噪声为主，通常一种发声设备同时存在几种噪声形式。因此针对不同设备，不同噪声形式，本项目采取不同的控制措施，首先从声源角度进行考虑，选择噪声级较低的设备；其次从工程的控制角度和管理角度入手，采取隔声、消声等措施，并加强管理，可有效的减少厂区内噪声对环境的污染。

（4）固体废物污染防治措施

锅炉炉渣和脱硫产生的废渣（主要成分是硫酸镁等）随产随运；除尘灰暂存于封闭灰库中（顶部设置脉冲式布袋除尘器），定期外运综合利用。综合利用率达到100%。

## 10.7 环境影响预测评价结论

（1）环境空气影响评价

通过预测可知，各预测点SO2、NO2、PM10预测浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，本项目投产后将替代现有15座小锅炉房，可实现区域污染物浓度的削减，因此本项目建设具有较大的环境效益。

本项目除尘器、脱硫系统和脱硝系统出现非正常工况时情况，排放废气污染物对评价区环境空气质量有一定影响。因此，本项目应加强环保设施运行管理，杜绝事故排放。

综上所述，从环境空气角度，本项目在拟建厂址建设是可行的。

（2）地表水环境影响分析

本项目建成后，工艺排水回用，不外排。无新增生活污水排放。

从地表水环境角度而言，项目的建设是可行的。

（3）声环境影响预测及评价

本项目运营后，各厂界昼夜间噪声贡献值在16.83dB(A)~32.71dB(A)之间，叠加现状值后，东、南、西、北侧厂界昼间噪声预测值为48.3dB(A)~53.8dB(A)，夜间预测值为39.2dB(A)~44.2dB(A)，昼、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。经预测，本项目换热站厂界昼夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。换热站对敏感目标的昼、夜间噪声预测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值的要求。

因此，从声环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要为锅炉灰渣及脱硫渣，锅炉灰渣综合利用途径为生产建材，综合利用率达到100%，固体废物均得到妥善处理不外排，对外环境无影响。

因此，从固体废物环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

## 10.8 厂址合理性分析结论

本项目位于绥棱市龙沙区安宁胡同5号，本次扩建在厂区现有锅炉房内进行，项目厂址北侧200m为绥棱高等师范专科学校；西侧、东侧和南侧均为永光村；西侧方向180m为金典学苑；西北方向360m为瑞祥小区；西南方向480m为书香府第。厂址交通便利，运输方便，给排水、供电等配套设施齐全。项目建设通过采取严格的环境保护措施后，所排放的污染物对评价区周围环境影响较小，并对环境敏感点影响较小，其影响能够被周围环境所接受。

评价区SO2、NO2、PM10、TSP各监测因子现状监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本项目实施后可替代现有15座小锅炉房并避免分散小锅炉的重复建设，对控制区域环境空气质量起到了积极的作用。

由常规气象资料分析可知，绥棱市冬季最多风频风向为NW，本项目拟选厂址位于绥棱市下风向，将对城区影响降至最低，从环保角度厂址较为合适。

通过环境空气预测结果可知，本项目投产后，本工程SO2、NO2、PM10预测值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；本项目烟气治理措施出现非正常工况情况时，排放废气污染物对评价区环境空气质量有一定影响。因此，建设单位应加强环保设施运行管理，杜绝事故排放。

本项目不新增工作人员无新增生活污水排放，生产废水主要为炉排污水等，均回用不外排。

本项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

本项目产生的固体废物全部综合利用，对外环境基本无影响。

综上所述，本项目拟选厂址从环境影响方面可接受。

## 10.10 综合评价结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合城市总体规划及地区供热规划的要求，其建设将对促进绥棱市经济发展、改善居民供热条件起到重要作用。综合环境空气影响评价、水环境影响分析、声环境影响评价及固体废物环境影响分析，结合环境经济损益分析结论，在确保报告书提出的污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，通过加强环境管理及环境监测，杜绝事故排放，本项目的建设可被周围环境所接受。因此，从环境保护的角度分析是可