- 建设项目环境影响报告表

项目名称：克音河乡向荣村鲜食玉米分拣包装及冷藏保鲜项目

建设单位（盖章）：绥棱县克音河乡人民政府

编制日期：2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 克音河乡向荣村鲜食玉米分拣包装及冷藏保鲜项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-231226-04-05-450424 |  |  |
| 建设单位联系人 | 高兴业 | 联系方式 | 13796576777 |
| 建设地点 | 绥棱县向荣现代农机专业合作社南约30米处 |  |  |
| 地理坐标 | （ 127 度 12 分 35.720 秒， 47 度 19 分 10.821 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1439其他方便食品制造；D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14-21方便食品制造143；四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 绥棱县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 棱发改发【2021】57号 |
| 总投资（万元） | 1300 | 环保投资（万元） | 10.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.77 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 6472 |
| 专项评价设置情况 | 本次评价不设置专项评价，具体分析情况详见下表。 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目不排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不直排工业废水，不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，项目无风险物质存储. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不属于新增河道取水的污染类建设项目. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发改委29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》和相关文件要求，本项目不属于“限制类”及“淘汰类”，属于“鼓励类”中“一、农业类，26农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”的产业。因此，符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《黑龙江省生态保护红线划定实施方案》，生态保护红线主要包括：水源涵养功能区、水土保持功能区、防风固沙功能区、生物多样性维护区、重要生态敏感区、重要生态脆弱区、关键生态系统保护区、重点森林保护区、重点湿地保护区、重点草原保护区、国土安全保护区、重点水域保护区。 本项目所在区域不涉及上述生态保护红线区域，详见图1-1。 根据《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号），绥化市生态环境分区管控已完成划定。本项目位于绥棱县向荣现代农机专业合作社南约30米处，属于其中的一般管控单元，详见图1-2。 本项目属于食品制造行业，符合空间布局约束要求，并且本项目所在区属内无水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标；无水库和国家珍稀动植物，因此符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据《绥化市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（绥政发〔2021〕10号），绥化市总体准入要求中，对于污染物排放管控的要求为： a、相比于2017年，2025年和2035年全市大气污染物二氧化硫、氮氧化物、一次细颗粒物和VOCs削减比例不低于省政府确定的削减比例。 b、相比于2017年，2025年和2035年全市水污染物化学需氧量和氨氮削减比例不低于省政府确定的削减比例。 本项目不属于“两高”行业，实施后对区域内环境影响较小，不会突破环境质量底线的要求。项目所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值。本项目建设过程中产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，因此，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定要求。 ③资源利用上线 资源利用上线相关要求： a、能源利用上线 煤炭消费上线预测以碳排放相关指标数据为基础，结合各市（地）能源结构、能源消费总量、污染物排放及减排潜力情况、大气环境质量现状及目标，充分考虑达标城市抓好经济发展、保障民生工程的需求，确定绥化市目标年煤炭消费上线。 b、水资源利用上线 根据黑区域环评办〔2019〕号关于印发《黑龙江省区域空间生态环境评价技术方案》的通知的要求，“评价现状水资源承载状况，对水资源承载负荷超过承载能力或接近承载能力的地区，划定为重点管控区”，绥化市的庆安县地下水超载，绥棱县地下水临界超载，将庆安县和绥棱县划为重点管控区，其他市县区为一般管控区。 c、土地资源利用上线 根据《黑龙江省国土规划（2016-2030 年）》、《黑龙江省主体功能区规划》、《黑龙江省国土资源“十三五”规划》的要求，围绕国土空间总体布局，全面推进国土集聚开发、分类保护和综合整治。 本项目冬季不生产，生产用热采用生物质燃料，符合能源利用上线要求；本项目位于黑龙江省绥化市绥棱县向荣现代农机专业合作社南约30米处，供水水源为市政自来水，不采用地下水，符合水资源利用上线要求；本项目用地性质属于设施农用地，已备案，详见附件。符合土地资源利用上线要求。 因此，本项目符合“三线一单”中绥化市能源利用上线、水资源利用上线和土地资源利用上线的相关要求。 ④生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定生态环境准入清单，充分发挥准入清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。根据绥化市绥棱县生态环境准入清单，本项目位于绥化市绥棱县向荣现代农机专业合作社南约30米处，属于一般管控单元，根据清单要求，本项目符合绥棱县生态环境准入清单的相关要求。详见表1-2。 表1-2 绥化市绥棱县生态环境准入清单 管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 要素属性. ZH23122630002; 其他区域; 一般管控单元; 空间布局约束; 执行本清单全市准入要求中“6.1一般管控单元总体要求”准入要求。 （6.1要求如下： 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。 1.引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。 2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。）; /. 3、选址合理性分析 项目位于绥化市绥棱县向荣现代农机专业合作社南约30米处，用地性质为设施农用地，周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强；厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所在地交通便利、供电、供水设施完善。项目建成投产对周围环境造成的影响不大，不会改变原有环境空气、地下水、声环境的功能。因此，本项目选址合理。 根据《冷库设计规范》（GB50072-2010）第4.1.1条规定，冷库库址的选择应符合下列规定： （1）库址不宜选在居住区集中的地区。经当地城市规划、环保部门批准，可建在城镇适当地点； （2）库址应选择在城市居住区夏季最小频率风向的上风侧； （3）库址周围应有良好的卫生条件，必须避开和远离有害气体、灰沙烟雾、粉尘及其他有污染源的地段； （4）库址应选择在交通运输方便的地方； （5）库址必须具备可靠的水源和电源； （6）库址宜选在地势较高，干燥和地质条件良好的地方。 本项目冷库位于项目厂区的北侧，北侧为向荣现代农机专业合作社，尽量远离向荣村的居民；库址不在城市居住区，选在村屯夏季最小频率风向的上风侧；库址周围应有良好的卫生条件，库址周边不存在有害气体、灰沙烟雾、粉尘及其他有污染源；库址临近村道，交通运输方便；库址周边具备可靠的水源和电源；库址所在地地质条件良好。因此，本项目冷库选址合理。 4、大气污染防治行动计划相关文件符合性分析 根据国务院关于印发的《大气污染防治行动计划》：到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 根据《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省大气污染防治行动计划实施细则的通知》黑政发〔2014〕1号：从2014年起，禁止新建20蒸吨以下燃煤锅炉。到2015年年底，除保留必要的应急、调峰供热锅炉外，哈尔滨建成区要全部淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉、茶浴炉。到2017年年底，除必要保留外，全省地级以上城市建成区基本淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。 根据《绥化市打赢蓝天保卫战三年行动计划》（绥发[2018]21号）：加强散煤管控。调整优化高污染燃料禁燃区，控制高污染燃料使用，强化散煤替代。建立完善煤炭生产、流通、销售、使用等环节全过程质量监控体系和属地管理、分级负责的行政管理体系，强化煤炭管理、市场监管、生态环境等部门联动执法，加强燃煤质量检验，规范煤质检测机构抽检、检测制度，提高抽检频次。推广清洁高效燃煤锅炉，实施生物质替换的，必须使用生物质专用锅炉，燃用生物质成型燃料，安装高效除尘设备。 本项目使用1台1.0t/h生物质锅炉，燃用生物质成型燃料，且安装高效除尘设备。因此本项目符合大气污染防治行动计划相关文件、蓝天保卫战相关文件及环境质量巩固提升行动方案相关要求。 5、与《黑龙江省散煤污染治理“三重一改”攻坚行动实施方案（2020-2022年）》符合性分析 方案的主要任务有：（一）大力削减散煤用量。1.突出抓好棚户区散煤污染治理；2.加强城中村散煤污染治理；3.加快城乡结合部散煤污染治理；4.推进商户散煤污染治理；5.农村地区实施以秸秆替代为主的清洁改造。（二）加快拆并淘汰燃煤锅炉。1.全面淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉；2.加快淘汰10-35蒸吨燃煤锅炉；3.推进35-65蒸吨燃煤锅炉升级改造。（三）全面提高超低排放水平。1.推进重点热源及燃煤大户超低排放改造；2.加快电力企业实现超超低排放；3.优化“近零排放”能源布局。（四）着力优化供热结构。1.优先发展集中供热；2.加快推广智慧供暖；3.稳步实施清洁供暖；4.推进生物质热电联产；5.深入实施居住建筑节能改造；6.大力推进老旧管网改造。 本项目锅炉燃料为清洁能源生物质成型颗粒，符合文件要求。 6、与《绥化市人民政府关于印发绥化市冬季燃煤污染治理三年2020-2022行动方案的通知》（绥政发〔2020〕12号）符合性分析 通知指出，到2022年底前，淘汰10蒸吨及以下燃煤小锅炉淘汰418台，2020年底前淘汰县级城市建成区剩余的281台，城市建成区外39台；2021年计划淘汰城市建成区外61台，2022年计划淘汰城市建成区外37台。减少燃煤量约25.3万吨。 本项目锅炉燃料为清洁能源生物质成型颗粒，燃烧污染物可达标排放，符合文件要求。 7、与“关于印发《绥化市燃煤设施淘汰改造和每小时20蒸吨及以上锅炉烟气治理设施升级改造专项行动方案》的通知”(绥环函[2019]179号)符合性分析 通知中指出，全市每小时20蒸吨及以上锅炉完成烟气脱硫、脱硝和除尘升级改造，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉。 本项目锅炉为生物质锅炉，符合文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 项目概况 项目名称：克音河乡向荣村鲜食玉米分拣包装及冷藏保鲜项目 建设单位：绥棱县克音河乡人民政府 建设性质：新建 建设地点：本项目位于绥棱县向荣现代农机专业合作社南约30米处，中心坐标为E127°12′35.720″，N47°19′10.821″，项目占地性质为设施农用地，目前为空地，项目东侧和南侧为耕地，西侧为向荣村居民住宅，北侧为向荣现代农机专业合作社，项目地理位置见附图2-1，平面布置见附图2-2。 工程投资：项目总投资1300万元。 建设周期：本项目预计于2022年10月中旬开始建设，2022年11月中旬建成投产。 ## 2、主要建设内容及规模 本项目主要建设内容及规模如下： 项目总用地面积6472平方米，新建冷库及加工车间一座，建筑面积2981.33平方米；新建锅炉房一座，建筑面积287.58平方米；新建消防水池一座，容积800立方米，通过引进国内外先进设备，新建鲜食玉米加工车间设施等快速提升企业生产加工能力。 项目建成后，工厂鲜食玉米加工能力达到500万穗/年（每穗玉米重量平均按200g计算，产品总重量为1000吨/年），在为村集体带来经济效益的同时，促进当地尽快形成鲜食玉米种植、加工、冷链物流一体化的良性循环，为当地带农民就业、产业调整带来更多的经济效益和社会效益。 本项目主要工程组成见表2-1。 表2-1 本项目主要工程组成一览表 类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 冷库及加工车间; 建筑面积2981.33m2。冷库采用的制冷剂为四氟乙烷（R-134A），属于国际先进的制冷技术。环保制冷剂完全不破坏臭氧层。冷库内制冷剂储量为0.2t。加工车间内设置一条鲜食玉米生产线，日处理玉米17万穗. 储运工程; 罩棚; 占地面积1019.60m2. 危废间; 建筑面积10m2，用于暂存锅炉房设备维修产生的废润滑油. 一般固废暂存间; 建筑面积40m2，用于暂存产生的玉米皮和边角料等生产废料和污水站污泥等，一般为日产日清。. 防渗污水储池; 用于暂存经污水站处理后的生产废水，储池容积按60m3计（8m×5m×1.5m），储池内废水每两日清运一次. 辅助工程; 锅炉房; 建筑面积287.58m2，内置1台1.0t/h生物质锅炉. 消防水池; 地下，容积为800m3. 公用工程; 供水; 由市政供水管网供给. 排水; 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用作农肥；生产废水经厂区自建污水站（污水站处理规模为30m3/d）处理后，排入厂区防渗污水储池内，定期由罐车运至绥化市绥棱县绥棱镇污水处理厂处理。. 供电; 由当地电网提供. 供热; 本项目运营期冬季供暖采用电取暖；项目生产供热由一台1.0t/h的生物质蒸汽锅炉提供，年燃烧生物质成型颗粒量为50.4t/a。生物质成型颗粒以及灰渣暂存于锅炉房内，灰渣用于农肥。锅炉房建筑面积287.58m2，锅炉烟囱25m，锅炉配套安装布袋除尘器。. 环保工程; 废气治理; 燃用生物质成型燃料，锅炉烟气经效率99.5%的布袋除尘器后通过25m高的烟囱排放； 针对污水站恶臭气体，污水处理站进行密闭，污水站恶臭负压吸风抽入生物滤池除臭装置收集处理后15m高排气筒排放。. 废水治理; 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用作农肥；生产废水经厂区自建污水站（污水站处理规模为30m3/d）处理后，排入厂区防渗污水储池内，定期由罐车运至绥化市绥棱县绥棱镇污水处理厂处理。锅炉排污水用于厂区洒水降尘，不外排。. 噪声治理; 项目在运营过程中，应优先选用低噪声设备，并对设备进行合理布局，设备安装减震垫，产生噪声的设备均设置在生产车间内。. 固废治理; 生活垃圾集中收集后清运至垃圾暂存点； 生物质燃烧灰渣集中收集暂存在锅炉房内，作为农业肥料； 生产废料在一般固废暂存间暂存后外卖于农户用于饲料加工； 污水站污泥干化后外运； 废润滑油暂存于危废间，送有资质单位统一处理。. 依托工程; 废水处理; 绥棱县绥棱镇污水处理厂设计处理能力为日处理污水2.0万m3，厂区主体工艺采用AAO处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。设计污水进厂水质为：SS：300mg/L；COD：350mg/L；BOD5：200mg/L；氨氮：25mg/L；TP：4mg/L。. ## 3、主要生产设备 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 扒皮机及其配套设备; XYB-12; 套; 2. 2; 切头切尾机; /; 套; 3. 3; 蒸箱; 21m3; 台; 2. 4; 给袋式包装机; /; 台; 1. 5; 螺杆压缩机组; SRM-20S-HA; 套; 2. 6; 半封闭式螺杆并联机组; N2SWL030E; 套; 1. 7; 蒸发式冷凝器; SNL-200; 台; 1. 8; 蒸发式冷凝器; SNL-100; 台; 1. 9; 立式虹吸储液器; /; 台; 1. 10; 氟桶泵机组; CPC3C12-9.0; 套; 1. 11; 吊顶式冷风机; GHN080.2H/312-HHS50.E; 台; 8. 12; 吊顶式冷风机; S-DHN046C/210-E; 台; 2. 13; 冲霜水泵; KQL100/125-11/2; 台; 2. 14; 冲霜水箱; /; 台; 1. 15; 铝排; /; 组; 48. 16; 螺杆式空气压缩机; LU510-7.5A; 台; 11. 17; 全自动称重包装机; 3t/h; 台; 2. 18; 生物质锅炉; DZL2-1.0-S; 套; 1. ## 4、产品方案 本项目建成后建设规模为年加工鲜食玉米500万穗（总重量约1000吨）。 ## 5、原辅材料及动力消耗指标 根据建设单位提供的资料，本项目主要消耗的原辅材料清单详见表2-3。 表2-3 项目原辅材料及动力消耗指标一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 鲜食玉米; 穗; 500万; 外购. 2; 包装袋（容量25kg）; 万个; 7.12; 外购. 3; 新鲜水; m3/a; 928.2; 市政供水管网. 4; 电; 万kW·h/a; 53.4; 当地市政电网. 5; 生物质燃料; t/a; 50.4; 外购. 6; 润滑油; t/a; 0.01; 用于锅炉维修. 产品生产主要工艺技术指标见表2-4。 表2-4 产品生产主要工艺技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 全年生产天数; d; 30. 2; 日工作时数; h; 8. 3; 日处理玉米; 万穗; 17; 生产规模. 4; 速冻温度; ℃; ≤-35. 5; 速冻时间; min; 20~30. 6; 冷藏温度; ℃; -18. ## 6、公用工程 （1）给排水 项目用水由市政供水管网提供，本项目用水主要为职工生活用水、生产用水以及锅炉用水。本项目总用水量为928.2m3/a（30.94m3/d）。 ①生活用水 本项目职工人数为30人，年工作30天，根据《黑龙江：用水定额》（DB23/T 727-2021），生活用水定额按80L/人•d计，则生活用水量为2.4t/d（72.0t/a）。 项目生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为57.6t/a（1.92t/d），生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用作农肥。 ②生产用水 本项目生产用水包括玉米清洗用水、蒸煮用水、冷却用水以及设备和地面清洗用水。 玉米加工前需进行清洗，根据企业提供资料及类比同类企业，玉米清洗用水量约15m3/d，450m3/a。 根据同类型项目及企业提供资料，蒸煮用水蒸汽量按0.27m3/t玉米计，本项目需要蒸煮玉米量约为1000t，则需要蒸汽量为270m3/a（9m3/d）。 经漂烫和熟制后的玉米需进行冷却，为节约用水，采用分段冷却方式，根据同类型项目及企业提供资料，蒸煮冷却水用量约3m3/d，90m3/a。 根据同类型项目及企业提供资料，本项目地面及设备清洗用水量约1.0m3/d，30m3/a。 则本项目生产用水量为840m3/a（28m3/d）。 项目玉米清洗废水和蒸煮废水产生量按用水量的80%计，冷却废水和地面及设备清洗废水产生量按用水量的90%计，则本项目生产废水量为684m3/a（22.8m3/d）。生产废水经厂区污水站处理后，排入厂区防渗污水储池内，由罐车运至绥棱县绥棱镇污水处理厂处理，储池内废水每两日清运一次。 ③锅炉用水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号，2021.6.9）“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表”中统计信息，锅炉排污水按0.259t/t生物质燃料计，本项目年用生物质燃料50.4t，则锅炉排污水为13.05t/a，约0.44m³/d。类比同类生物质锅炉，本项目锅炉损耗水量约0.1m³/d，3m³/a。则本项目锅炉用水约16.05m³/a，0.54m³/d。锅炉不设置软水装置。锅炉排污水用于厂区洒水降尘，不外排。 因此，本项目总排水量为754.8m3/a（25.16m3/d）。本项目水平衡图如下图。 图2-1 本项目水平衡图 （单位：t/d） （3）供热 本项目冬季不生产，生产用热由1台1.0t/h生物质蒸汽锅炉提供，年耗生物质燃料量为50.4t/a，能够满足生产用热需求。 生物质燃料用量计算如下：项目设置1台1.0t/h生物质锅炉，锅炉的热效率以80%计；1t/h锅炉的输出热能600000Kcal/h；本项目生物质燃料的热值为：3566kal/kg；即1.0t/h需要的生物质燃料为：600000÷0.8÷3566=210kg/h=0.21t/h，本项目锅炉年运行240h，即年消耗生物质燃料50.4t/a。 （4）供电 本项目用电由当地电网提供。 ## 7、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员为30人，年生产30d，日工作8h，项目不提供食宿。 ## 8、总图布置合理性分析 （1）总平面布置原则 本项目拟建厂址位于于黑龙江省绥棱县绥棱县向荣现代农机专业合作社南约30米，厂区总用地面积6472平方米。本项目厂区总体布置均按照以下原则进行： 根据项目拟建厂址、当地建筑红线和道路规划进行厂区总平面布置。 根据生产工艺要求和建（构）筑物的用途进行分类，使关联性强的设施集中相邻布置，尽量减少厂内水、电、热的输送距离。 保证厂内区域功能明确，既互不干扰，又便于生产联络。 根据厂区自然条件，在满足《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）要求建筑物间距和食品卫生防护要求的前提下，力求使总体布局紧凑，既尽量减少占地面积，又方便生产管理。 合理规划厂内道路，使之既能够满足货物运输、人员流动的需要，又符合消防通道的要求。同时，货运道路做到净、污分流。 应注重项目新增建筑物与厂内现有建筑物间的和谐、美观。 （2）总平面布置方案 为满足生产要求，确保工艺流程顺畅、物料运输便捷，同时满足消防和劳动安全卫生的要求，本项目将新建车间靠北布置，为未来的扩建预留空间，作为全厂主要的物流通道。 项目平面布置图见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污节点 本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工流程及产污节点见图2-2。 图2-2 施工流程及产污节点图 二、运营期工艺流程及产污节点 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节图 生产过程简述： （1）原料接收 鲜果穗按采收标准要求掰下后，不能随意扔在地上，也不能在装卸、运输过程中发生严重磕碰、挤压，要轻拿轻放，减少损失，提高成品率。要求果穗无虫蛀、籽粒排列均匀整齐、丰富饱满、老嫩相应，颜色为淡黄色或黄色，无杂粒。 对于有虫蛀的果穗经修整后长度符合要求的仍可作原料。 （2）剥皮 采用集料槽集中对每台扒皮机进行供料，同时在提升送料机上面增加平衡限料装置。 （3）切头切尾 原料玉米棒进行清洗前，切除玉米棒头和尾。 （4）浸泡、清洗 将玉米棒放入2%的食盐水中浸泡20-25分钟，每加工1万穗更换一次食盐水，将浸泡好的嫩粘玉米棒放入清水中冲洗5分钟。 （5）蒸煮 使用热蒸汽蒸煮工艺，控温95-105℃，时间30分钟。 （6）冷却 经过蒸煮后的鲜玉米应立即冷却，以确保产品色泽和质量，为了节约用水，可以采用分段冷却的办法，但最末端冷却池中嫩玉米穗的中心温度控制在10度。 （7）速冻 经烫漂的嫩棒应立即冷却，以确保产品色泽。沥干后的玉米进行快速冻结。 在-30℃的速冻库速冻，使产品中心温度迅速降到-15℃以下。 （8）分级 根据所加工玉米品种的特性，制定出玉米段的长度规格。一般一个品种可分成2-3种规格，这样可以提高成品率，降低原料成本。玉米段的长度可分为18～20厘米、16～18厘米和16厘米以下3种规格，前两种规格可按穗制定价格，后一种规格按重量制定价格。每种规格的玉米穗要分别存放，以后的每道工序也要分别进行。 （9）挑选、包装 剔除有缺陷的粘玉米穗，在0℃下进行包装。一般采用聚乙烯塑料袋包装，根据要求每袋装1穗或2穗。在封口处标注生产日期，然后装箱入库。本项目采用大编织袋包装。 （10）入库冷藏 冷藏库的温度应在-18℃以下，相对湿度95%~98%。冷藏库内的温度波动范围不能超过±2℃，否则温度波动过大会出现重结晶和冰升华，使粘玉米组织内部的冰晶增大而破坏细胞组织，影响产品质量。码放时垛与垛之间要留有足够的空隙，以利空气流通。 主要污染工序： 1、废气 项目运营期产生的废气主要为生物质蒸汽锅炉燃烧废气SO2、颗粒物及NOX,污水处理站恶臭气体硫化氢、氨，玉米皮和边角料等生产废料以及污水站污泥在暂存过程中散发的恶臭气体。 2、废水 项目运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水（包括玉米清洗废水、蒸煮废水、冷却废水和地面及设备清洗废水）。 3、噪声 项目运营期噪声主要来源于剥皮机等设备运行产生的噪声，噪声源强在80-85dB（A）之间。 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为玉米皮和边角料等生产废料，锅炉灰渣，污水站污泥，废润滑油，职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状监测与评价 1）项目所在区域达标判断 本项目建设地点位于绥化市绥棱县境内，本项目常规污染物（SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5）环境质量现状数据来源于《绥化市环境质量年报（2021年度）》，2021年绥化市空气质量级别为二级，空气质量综合指数为3.18，同比降低13.4%，PM10年均浓度为49μg/m3，SO2年均浓度为8μg/m3，NO2年均浓度为16μg/m3，PM2.5年均浓度为33μg/m3，一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度为1.0mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数浓度为121μg/m3。有效监测天数为363天，达标天数为316天，达标率为87.0%，达标天数与上年相比升高了2个百分点。重污染及以上天数为3天，与上年（18天）相比减少了15天。绥化市常规污染物达标情况见下表。 表3-1 环境空气质量监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 121; 160; 75.6; 达标. 根据上表，本项目所在区域2021年常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。本项目所在区域为达标区。 2）特征污染物环境质量现状评价 ①监测点的布设 本次监测共选取2个大气监测点位，各监测点的布设情况见表3-2，监测点位详见附图2-1。 表3-2 环境空气现状监测点位布设情况表 序号; 监测点; 监测点位描述. A1; 厂区; 了解项目厂区环境空气质量. A2; 王贵林屯; 了解项目下风向环境空气质量. ②监测项目 监测项目为TSP。 ③监测单位、时间及频次 监测单位：吉林省澳蓝环境检测有限公司 监测时间：2022年6月15日~6月17日，连续3天监测 监测频次：TSP监测日均值。 ④监测结果 环境空气监测结果统计见表3-3。 表3-3 环境空气监测结果统计表 mg/m3 监测点; 监测日期; 监测项目. TSP. A1; 6月15日; 0.068. 6月16日; 0.078. 6月17日; 0.088. A2; 6月15日; 0.076. 6月16日; 0.083. 6月17日; 0.078. ⑤评价方法 采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中7.3.6.1中的“计算各取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况”进行评价。 ⑥评价标准 TSP采用GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 ⑦评价结果分析 根据大气导则“6.4.3.2 对采用补充监测数据进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。本次补充监测，相同时刻A1和A2的点位平均值分别为：0.072mg/m3、0.0805mg/m3、0.083mg/m3，其最大值为0.083mg/m3。 计算结果见表3-4。 表3-4 环境空气现状质量评价结果统计表 监测项目; 日均值最大浓度mg/m3; 标准值; 超标率%; 最大超标倍数; 达标情况. TSP; 0.083; 0.30; 0; 0; 达标. 由评价结果可以看出，本项目所在区域各监测点位TSP监测浓度均符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。说明项目所在区域环境空气质量现状良好。 2、声环境质量现状 （1）监测点布设 根据项目周围环境概况，在项目四周设5个监测点，噪声监测点位详见附图3-1。 （2）监测方法 按国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定，分别测量昼间和夜间的等效连续A声级。 （3）监测单位及时间 监测单位：吉林省澳蓝环境检测有限公司 监测时间：2022年6月15日 （4）评价标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目位于农村地区，未划分声环境功能区，根据《声环境质量标准》，农村地区执行1类区标准。因此本项目所在区域执行GB3096—2008《声环境质量标准》中1类区标准。 5）监测结果及评价 监测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界东侧外1m处; 42; 38; 达标. 厂界南侧外1m处; 41; 37; 达标. 厂界西侧外1m处; 41; 37; 达标. 厂界北侧外1m处; 40; 36; 达标. 厂界西侧居民处; 42; 37; 达标. 标准; 55; 45; /. 由上表的监测结果可知，本项目四周各监测点声环境监测值均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求，声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气 厂界外500m内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，厂区西侧紧邻向荣村居民，东侧300m左右为王贵林屯。因此，环境空气保护目标为向荣村和王贵林屯。本项目环境空气保护目标详见表3-6。 表3-6 环境空气保护目标一览表 保护目标; 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位和距离/m. 大气环境; 向荣村; 127.207431; 47.319414; 居民; 120人; 二类区; 西侧12. 王贵林屯; 127.217505; 47.318352; 居民; 60人; 东侧300. 2、声环境 项目厂区西侧隔村路为向荣村居民，距离约为12m，因此声环境保护目标为西侧向荣村居民。本项目声环境保护目标详见表3-7。 表3-7 声环境保护目标一览表 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 距厂界最近距离/m; 方位; 执行标准; 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目 标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况）; 保护规模. X; Y; Z. 向荣村; -40; 25; 1; 12; 西侧; 1类; 砖房，垂直，一层; 120人. 3、地下水 厂界外500米范围内无热水、矿泉水、温泉、水源地等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉排放标准，详见表3-8。 表3-8 本项目废气污染物排放限值 序号; 污染物; 排放浓度限值 （mg/m3）; 标准来源. 1; 颗粒物; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉. 2; SO2; 300. 3; NOx; 300. 4; 林格曼黑度（级）; ≤1. 污水处理站产生的有组织恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准，厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级厂界排放标准，详见表3-9。 表3-9 恶臭污染物排放限值 污染物; 单位; 废气排放最高允许 浓度/排放速率; 标准来源. 有组织; H2S; kg/h; 15m; 0.33; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2限值要求. NH3; kg/h; 4.9. 无组织; H2S; mg/m3; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表二级厂界排放标准. NH3; mg/m3; 1.5. 2、废水 本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，详见表3-10。本项目生产废水经自建污水站处理后通过市政管网排入绥棱县绥棱镇污水处理厂，因此出水应满足绥棱县绥棱镇污水处理厂进水水质标准，具体见表3-11。且应执行二者中较严格的标准，即执行绥棱县绥棱镇污水处理厂进水水质标准。 表3-10 本项目废水污染物排放限值 污染物; 排放浓度限值 （mg/L）; 标准来源. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; -. 表3-11 绥棱县绥棱镇污水处理厂进、出水水质一览表 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 设计进水水质; 350; 200; 300; 25; 4. 设计出水水质; 50; 10; 10; 5; /. 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008）1类标准。详见下表。 表3-12 噪声排放执行标准 标准名称及级(类)别; 标准限值 单位： dB(A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类; 55; 45. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定进行处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》国发[2016]65号中规定，现阶段实施污染物总量控制的指标为SO2、NOX、COD和NH3-N。 本项目本项目生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用作农肥；生产废水经厂区自建污水站处理后，排入厂区防渗污水储池，由罐车运至绥棱县绥棱镇污水处理厂处理，因此，本项目废水不需申请总量控制指标。 拟建项目SO2、NOX排放量为生物质锅炉生物质颗粒燃烧产生，生物质颗粒总消耗量为63t/a。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）允许排放量进行核算。 固体燃料锅炉的废气污染物（二氧化硫、氮氧化物）年许可排放量公式： 式中：E年许可—锅炉排污单位污染物年许可排放量，吨； Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，毫克/立方米； Vi—第i个主要排放口基准烟气量，标立方米/千克或标立方米/立方米； Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量（未投运或投运不满一年的锅炉按照设计年燃料使用量进行选取，投运满一年但未满三年的锅炉按运行周期年平均燃料使用量选取，当前三年或周期年年平均燃料使用量超过设计燃料使用量时，按设计燃料使用量选取），吨或万立方米； δi—第i个主要排放口所对应的大气污染物许可排放量调整系数。则二氧化硫年许可排放量：E年许可=Ci×Vi×Ri×δi×10-6 Ci—二氧化硫排放标准浓度限值，300mg/m3； Vi—基准烟气量，6.24标立方米/千克； Ri—50.4吨； δi—0.8。 二氧化硫年许可排放量： E年许可=Ci×Vi×Ri×δi×10-6=300×6.24×50.4×0.8×10-6=0.075t 氮氧化物年许可排放量：E年许可=Ci×Vi×Ri×δi×10-6 Ci—氮氧化物排放标准浓度限值，300mg/m3； Vi—基准烟气量，6.24标立方米/千克； Ri—50.4吨； δi—1.0 氮氧化物年许可排放量： - E年许可=Ci×Vi×Ri×δi×10-6=300×6.24×50.4×1.0×10-6=0.094t 本项目SO2、NOX总量控制指标建议值（污染物达标排放量）为：SO2：0.094t/a、NOX：0.12t/a。综上所述，本环评提出总量控制指标，具体见下表。 表3-13 本项目总量控制指标 项目; SO2; NOX. 预测排放量（t/a）; 0.026; 0.051. 核定排放量（t/a）; 0.075; 0.094. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工扬尘影响分析 项目建设期对当地环境空气质量的影响主要来自地基开挖和土石方汽车运输引发的扬尘污染，主要污染因子是TSP。为最大限度的减轻施工扬尘对环境空气的影响，本项目拟采取以下措施： ①洒水抑尘：对施工场地、运输道路及时洒水，减缓施工扬尘产生量； ②采用施工围挡：施工现场全部封闭围挡，严禁敞开式作业； ③道路硬化：施工现场道路全部硬化，经常清扫，工地道路积尘不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下直接清扫； ④限制车速：施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同等清洁程度对的条件下，车速越慢，扬尘量会越小； ⑤建筑材料运输中要采取遮盖措施或利用密闭性运输车，采用苫布覆盖时，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。 采取上述措施的前提下，施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度。建设单位在落实上述扬尘防治达标措施前，不得开工建设。 2、声环境影响分析 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或突发性的，并具备流动性、噪声较高特征。 为降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位应使用低噪声的施工机械和施工方法。施工期开挖时四周应设围挡，并加强施工管理，加快施工进度以缩短工期，同时禁止夜间施工，尽量避开午休时间，采取上述措施后，施工期噪声可得到有效控制。随着施工期结束，施工噪声影响将会消失。 3、施工期水环境影响分析 建设期间不同阶段施工人数不定，施工雇佣当地工人，不设施工营地。施工期生活废水仅为简单洗漱用水。施工期间按20人计算，人均用水量以40L/d计，排放系数取0.8，则生活废水排放总量为0.64m3/d，施工期生活废水排入临时旱厕，施工结束后拆除。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。在施工过程中，应对各类垃圾分类堆放、分类处理，所有废物应及时堆放在规定地点，禁止乱堆乱放，并做到日产日清，避免出现脏乱等现象。生活垃圾集中收集交清运至城镇垃圾填埋场填埋处置。 施工过程产生的建筑垃圾属于一般固体废物，主要包括少量水泥、砂石、废金属边角料、废电缆、焊渣等，对以上所有废物应及时收集，可再生利用的回收利用，其他无回收利用价值的建筑垃圾，运至城建部门指定建筑垃圾存放场，对环境影响较小。 5、生态环境影响、水土流失影响及防治措施 （1）工程占地 本项目永久占地面积6472m2，占地类型为设施农用地，不占用草地、林地，地表植被现状为裸露地面生长的杂草。 本项目施工道路利用既有道路，施工材料场设置在永久占地范围内，临时工程不占用永久占地以外的土地。 工程建设前工程占地内为向荣村的空地，项目建成后，厂区内地面硬化，局部绿化，工程建设前后生态环境变化不大，项目建设对生态环境影响较小。 （2）生态环境影响及水土流失防治措施 ①施工单位应合理制定施工计划，在雨季出现暴雨前及时将施工场地清理干净，减缓暴雨对施工场地的冲刷。 ②合理安排进出施工场地的运输车辆的行驶路线，施工期物料运输车辆须按照设定线路行驶，严禁扩大扰动面积，严禁扩大临时占地面积，保护地表植被。 ③土石方施工前，须先进行清理表土工作，剥离占地内表层土，建设用地剥离厚度为20cm。表层土堆放在施工场地内；临时堆放场周边设装土草袋临时拦挡，表土堆周边设置排水沟，堆放期间裸露表土堆面采用密目网覆盖，避免风蚀、水蚀引起的水土流失及其对大气环境、地表水环境的影响。施工结束后，表土回用于临时施工场地的覆土绿化。 ④施工结束后清理施工场地，裸露地面植树种草，绿化美化环境并防止水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 （1）产排污环节 项目运营期产生的废水主要为生活污水、生产废水（包括玉米清洗废水、蒸煮废水、冷却废水和地面及设备清洗废水）和锅炉排污水。 （2）废水源强及处理工艺 ①源强核算 a、生活污水 生活污水产生量为57.6m3/a，经厂区化粪池处理后，定期清掏用作农肥。生活污水浓度类比一般生活污水浓度，各污染物浓度见表4-1。 b、生产废水 生产废水产生量为684m3/a，经厂区自建污水站处理后，排入厂区防渗污水储池，由罐车清运至绥棱县绥棱镇污水处理厂。生产废水浓度根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“137蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”计算，本项目为速冻蔬菜中的“根茎类、薯类、茄果类、瓜菜类”，采用“水洗+烫漂+速冻”工艺，工业废水量为13吨/吨产品，COD产污系数为5.36×103克/吨产品，氨氮产污系数为117克/吨产品，经计算COD浓度为（5.36×103克/吨产品）/（13吨/吨产品）=412mg/L、氨氮浓度为（117克/吨产品）/（13吨/吨产品）=9.0mg/L。BOD5和SS浓度参考类比同类型项目（工艺相近，产量相近）。采用“化学混凝+好氧生物处理法”处理后，COD去除效率为85%，氨氮去除效率为75%。各污染物浓度见表4-1。 c、锅炉排污水 - 锅炉排污水产生量为13.05m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021.6.9），中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表”中生物质燃料锅内水处理的相关数据进行核算，COD产生浓度为（20g/吨原料）/（0.259吨/吨原料）=77.22mg/L。锅炉排污水用于厂区洒水降尘，不外排。 ②污水站处理工艺 本项目污水站采用“化学混凝+好氧生物处理”工艺进行处理，污水站处理能力为30m3/d。污水站处理后出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和绥棱县绥棱镇污水处理厂进水水质标准。本项目自建污水处理站处理工艺如下图： 图4-1 污水处理站工艺流程图 本项目废水产生及排放情况见下表： 表4-1 废水污染物产生及排放情况统计表 废水类别; 污染物种类; 污染物产生源强; 处理措施; 去除率 /%; 污染物排放源强; 排放方式; 排放规律; 去向. 浓度（mg/L）; 全厂产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 全厂排放量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 57.6; /; /; /; 57.6; 间接排放; 连续稳定排放; 绥棱县绥棱镇污水处理厂. COD; 300; 0.017; 0; 300; 0.017. BOD5; 150; 0.0086; 0; 150; 0.0086. SS; 200; 0.011; 0; 200; 0.011. NH3-N; 25; 0.001; 0; 25; 0.001. 生产废水; 废水量; /; 684; 污水处理站; /; /; 684. COD; 412; 0.28; 85; 61.8; 0.042. BOD5; 360; 0.25; 85; 54.0; 0.037. SS; 400; 0.27; 80; 80; 0.055. NH3-N; 9.0; 0.0062; 75; 2.25; 0.0015. 锅炉排污水; 废水量; /; 13.05; /; 废水量; /; 13.05; 间接排放; 连续稳定排放; 厂区洒水降尘. COD; 77.22; 0.001; COD; 77.22; 0.001. ③项目废水排入绥棱县绥棱镇污水处理厂可行性分析 绥棱县绥棱镇污水处理厂于2017年建设，设计处理能力为日处理污水2.0万m3，厂区主体工艺采用AAO处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目产生生产废水约为22.8m3/d，仅占绥棱县绥棱镇污水处理厂日处理能力的0.11%，绥棱县绥棱镇污水处理厂尚有容量处理本项目污水。且本项目生产废水经自建污水站处理后的浓度低于绥棱县绥棱镇污水处理厂的设计污水进水水质要求。因此，本项目污水依托绥棱县绥棱镇污水处理厂可行。 （3）废水排放口信息 表4-2 废水排放口基本情况 编号及名称; 类型; 地理坐标; 排放标准. 东经; 北纬. DW001废水总排放口; 一般排放口; 127°12′34.459″; 47°19′8.802″; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准. （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），制定本项目废水监测计划。 表4-3 废水自行监测计划 监测类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; DW001废水总排放口; 流量、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. （5）达标排放分析和污染防治措施可行性分析： 本项目废水主要来源于清洗、漂烫、冷却等生产工序，以及地面和设备的冲刷、清洗用水，废水具有以下特点：①生产废水为季节性排放，水量变化大；②生产废水可生化性较好，BOD5/COD接近0.8；③综合废水SS含量高；如直接排放将会对周边的环境产生恶劣的影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业--方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》，本项目生产废水采用“化学混凝+好氧生物处理法”，进行处理，为可行技术。项目废水经处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准和绥棱县绥棱镇污水处理厂的设计污水进水水质要求，由罐车运至绥棱县绥棱镇污水处理厂处理达标后排放，对地表水环境影响较小。措施可行。 2、废气 （1）产排污环节 本项目废气主要为生物质锅炉排放的SO2、颗粒物及NOX以及污水站产生的恶臭气体中的硫化氢和氨，玉米皮和边角料等生产废料以及污水站污泥暂存时产生的恶臭气体。 （2）废气污染源源强核算 ①生物质锅炉废气 项目排放的有组织废气为生物质锅炉燃烧废气。生物质锅炉燃烧产生的大气污染物为SO2、颗粒物及NOX。污染物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号，2021.6.9）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表--生物质工业锅炉”进行核算，污染物产污系数见表4-4。 表4-4 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 治理技术; 末端治理技术效率（%）. 蒸汽/热水/其他; 生物质燃料; 层燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240; /; /. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S; /; /. 颗粒物; 千克/吨-原料; 0.5; 布袋除尘; 99.5. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02; /; /. 注：含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目S%=0.03%。 项目生物质锅炉年运行时间为240h，年使用生物质颗粒燃料50.4t，根据上表产污系数，计算出本项目污染物产生情况见表4-5。 表4-5 生物质热风炉主要大气污染物产生情况一览表 污染物; 废气量 （万m3/a）; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3. SO2; 31.4496; 0.026; 0.108; 81.73. 颗粒物; 0.025; 0.104; 80.13. NOx; 0.051; 0.212; 163.46. 项目锅炉烟气集中收集后由布袋除尘器处理，除尘效率为99.5%，处理后的废气经过25m高排气筒排放，项目锅炉污染物的排放情况见表4-6。 表4-6 生物质锅炉主要大气污染物排放情况一览表 装置; 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物排放. 工艺; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 生物质锅炉; 排气筒; SO2; 布袋除尘器（99.5%）+25m高排气筒; 是; 81.73; 0.108; 0.026. 颗粒物; 0.4; 0.00052; 0.000125. NOX; 163.46; 0.212; 0.051. 经计算，锅炉排气筒出口污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉要求，即：颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤300mg/m3，对周围环境空气质量影响较小。 本项目生物质锅炉炉燃烧产生的废气集中收集后由布袋除尘器处理，排气筒出口污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉要求，故治理措施可行。 ②污水站恶臭气体 本项目污水处理站会在运行过程中产生恶臭。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，含有多种成分包括：硫化物、氨、硫醇、甲基硫等。代表性污染物是氨和硫化氢。根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。 本项目污水处理站年运行30天，每天24小时，年运行720小时。项目污水处理站BOD5处理量为0.213t/a，则NH3产生量为0.00066t/a（0.0027kg/h）、H2S产生量为0.000025t/a（0.00011kg/h）。本项目污水处理站进行密闭，污水站恶臭负压吸风抽入生物滤池除臭装置收集处理后15m高排气筒排放。考虑污水站恶臭气体90%负压吸风进入生物滤池除臭装置，10%无组织排放，无组织排放量NH3为0.000066t/a（0.00027kg/h）、H2S为0.0000025t/a（0.000011kg/h）。生物滤池除臭装置处理效率按70%计，风机风量1000m3/h，则排气筒出口废气有组织排放量NH3为0.00074kg/h（0.00017t/a）、H2S为0.000029kg/h（0.000007t/a），能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准（15m高排气筒有组织 H2S0.33kg/h、NH34.9kg/h）。 ③玉米皮和边角料等生产废料以及污水站污泥暂存时产生的恶臭气体 本项目玉米剥皮、修整过程产生的苞叶、花丝和发霉、缺粒、杂色、成熟度过高或过低的玉米等生产废料以及污水处理过程中产生的污泥，在固废暂存间堆存，一般长时间堆存时有机物发酵会产生异味，根据微生物发酵特性，会在堆存第三天才开始大量产生臭气。本项目玉米皮和边角料等生产废料日常日清，外售做饲料，污水站污泥经脱水机脱水干化，由环卫部门统一处理，日产日清，均不在固废暂存间长期堆存，厂内仅为当天暂存，基本不会产生恶臭气体。并且暂存过程中可喷洒除臭剂可有效抑制恶臭气体的产生，因此产生的恶臭气体影响较小。 ④非正常工况 本项目非正常工况主要为设备故障、停电和检修、设备故障又包括生产设备故障和环保设备故障。对于生产设备故障、停电和检修导致的非正常工况，生产过程全部停止运行，不再进行生产，由于设备停止运行，因此生产过程中的污染也随之停止产生。 对于控制和消减污染排放量的环保设备如果发生故障，则污染物去除率将下降至完全失效，在此工况下环境影响增大。因此本项目的非正常工况污染分析主要考虑由环保设备故障所导致的非正常工况，非正常工况下废气排放情况详见下表。 表4-7 非正常工况项目废气排放情况表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 锅炉废气; 袋式除尘器故障; 颗粒物; 0.104; 0.5; 1; 立即停止生产，待环保设施正常运行，重新投入使用. 污水站恶臭; 污水站密闭设施故障、生物除臭设施故障; NH3; 0.0027; 1h; 1. H2S; 0.00011. 建设单位应加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，确保环保设备的正常运行，一旦环保设备非正常运行，应立即采取相应措施，待维修后，重新投入使用。 （3）排放口基本情况 表4-8 排放口基本情况 编号及名称; 高度; 排气筒内径; 温度; 类型; 地理坐标. 东经（°）; 北纬（°）. DA001锅炉排气筒; 25m; 0.5m; 50℃; 一般排放口; 127.210295784; 47.320080166. DA002污水站排气筒; 15m; 0.2m; 20℃; 一般排放口; 127.210352002; 47.319793284. （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）》及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，并结合本项目特点，确定本项目运营期废气环境监测的主要工作内容见下表。 表4-9 运营期环境监测计划 类别; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 监测因子; 频率. 有组织废气; DA001; 废气排放口; 一般排放口; 颗粒物、SO2、林格曼黑度、NOx; 每月一次. DA002; 废气排放口; 一般排放口; NH3、H2S; 每月一次. 无组织废气; 监测点位：厂界（上风向1个、下风向3个）; 颗粒物、SO2、林格曼黑度、NOx、NH3、H2S; 每季度一次. （5）达标排放分析和污染防治措施可行性分析 锅炉烟气经布袋除尘器（除尘效率99.5%）处理后，通过25m烟囱（DA001）排放。烟气中颗粒物排放浓度为0.4mg/m3、二氧化硫排放浓度为81.73mg/m3、氮氧化物排放浓度为163.46mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2规定的燃煤锅炉标准。 本项目污水站恶臭气体采用对污水处理站进行密闭，污水站恶臭负压吸风抽入生物滤池除臭装置收集处理后15m高排气筒排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业--方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》，本项目污水站废气采用生物除臭法进行处理，为可行技术。污水站恶臭气体收集率按90%计，生物滤池除臭装置去除效率为70%，处理后H2S和NH3排放速率分别为0.000029kg/h、0.00074kg/h，恶臭污染物排放强度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2有组织排放标准限值的要求，经15m高排气筒达标排放，污染治理措施可行。 3、噪声 （1）源强分析 本项目噪声主要来自扒皮机、锅炉和压缩机等设备噪声。设备噪声源强见表4-10。 表4-10 主要噪声设备噪声级 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m. 声功率级 /dB(A). X; Y; Z. 1; 加工车间; 扒皮机; XYB-12; 85; 选择低噪声设备、隔声、减振; 15; 15; 1. 2; 冷库; 压缩机; SRM-20S-HA; 85; 12; 38; 1. 3; 锅炉房; 锅炉; DZL2-1.0-S; 80; 30; 34; 1. 序号; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 8; 69.9; 工作时间; 20; 25.8; 16. 2; 5; 74.0; 全天运行; 20; 37.1; 7. 3; 2; 74.0; 工作时间; 20; 44.5; 3. （2）预测模式 噪声预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： - ①点声源的几何发散衰减 式中：LP(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离，m； ro—参考位置距声源的距离，m； ②多声源在某一点影响叠加模式 n LP总=10Lg（Σ100.1Lpi） i=1 式中：LP总—N个噪声源叠加的总声压级，dB(A)； LPi—第i个噪声源对该点的声压级，dB(A)。 （3）预测结果及评价 计算中考虑了距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应以及空气的吸收衰减。预测结果详见表4-11。 表4-11 厂界噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 受声点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 预测点距声源的距离 m; 11; 70; 50; 20. 贡献值 dB（A）; 36.94; 20.86; 23.79; 31.74. （4）声环境保护目标预测结果及评价 本项目西侧为向荣村居民，其预测结果详见表4-12。 表4-12 声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称; 噪声现状值 /dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值 /dB(A); 噪声预测值 /dB(A); 较现状增量 /dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 向荣村; 42; 37; 55; 45; 21.94; 0; 42.04; 37; 0.04; 0; 达标; 达标. 由预测可知，本项目厂界处1m噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，声环境保护目标处噪声值满足《声环境质量标准》GB3096-2008中1类区标准要求。 （5）防治措施 由噪声影响预测可知，本项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准要求。 为了降低噪声对周边环境的影响，建设单位应采取下列措施： 第一、从声源上控制，选用低噪声设备； 第二、厂区内设备合理布置，产噪设备尽量远离厂界； 第三、在传播途径上采取隔绝和吸收措施以减低噪声影响。对固定设备设置独立减振基础和加装减振垫，生产时门窗要关闭。 （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，确定本项目运营后噪声环境监测的主要工作内容见表4-13。 表4-13 噪声监测要求 监测内容; 点位; 监测项目; 频率. 噪声; 厂界四周外1m; 等效连续A声级; 每季度一次. 西侧向荣村. - 4、固体废物 项目的固体废物主要为生产废料、生物质燃烧灰渣、污水站污泥、废润滑油以及生活垃圾。 （1）生产废料 主要为玉米剥皮、修整过程产生的苞叶、花丝和发霉、缺粒、杂色、成熟度过高或过低的玉米等，产生量约为38.0t/a，属于一般固体废物，属于《一般固体废物分类及代码》中的“农副食品加工过程中产生的其他食品加工废物”，代码为130-001-39，在厂区内一般固废暂存间（一座，建筑面积40㎡）暂存后外卖于农户用于饲料加工。 （2）生物质燃烧灰渣 生物质锅炉炉渣产生量按照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）计算： 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t；可根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量； R——核算时段内锅炉燃料消耗量，t；本项目年消耗量为50.4t， Aar——收到基灰分的质量分数，%；本次取值为10%， q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；本次取值为2%， Qnet，ar—燃料收到基低位发热量，kJ/kg；本次取值为14920kJ/kg， 经计算可知本项目生物质锅炉炉灰渣产生量为5.484t/a，属于一般固体废物，属于《一般固体废物分类及代码》中的“非特定行业生产过程中产生的锅炉渣”，代码为900-999-64，在锅炉房内暂存后作为农业肥料。 （3）污水站污泥 本项目污水站污泥产生量约为0.5t/a，属于一般固体废物，属于《一般固体废物分类及代码》中的“污水处理及其再生利用过程中产生的有机废水污泥”，代码为130-001-39，干化后外运处理。 （4）废润滑油 本项目锅炉房锅炉检修时会产生少量废润滑油，产生量约为0.01t/a，属于危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08。在厂区设置的危废间（面积为10㎡）暂存后送有资质单位统一处理。 （5）生活垃圾 项目员工共30人，生活垃圾以0.5kg/d·人计，年工作30d，则生活垃圾产生量为0.45t/a，集中收集后清运至垃圾暂存点。 通过采取措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物处理措施满足《危险废物储存污染控制标准》（GB 18597-2001）不会对周围环境产生不利影响。 5、地下水、土壤 本项目为鲜食玉米加工项目，项目在正常运转下不会对土壤、地下水有影响。 本项目设置污水站和危废间，因此为防止对地下水产生影响，采取分区防控措施：将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。 重点防渗区：污水站和危废暂存间。采用2mm厚HDPE作为防渗层。建设单位还应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，墙体四周设置1.0mm同类型的防渗材料增加防渗、防腐措施，内置带有边缘的防渗托盘放置包装容器，以确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。 一般防渗区：生产车间、仓库等。采取上层铺设防渗混凝土，可满足等效黏土层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s。 简单防渗区：厂区及道路等。防渗技术要求为：混凝土硬化。 综上，建设项目在落实好各项处理设施防渗、防污措施的前提下，加强运行管理，本项目污染物得到有效处理，对地下水和土壤影响较小。 6、环境风险影响分析 （1）危险物质和风险源分布情况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目所用的原辅料主要为生物质燃料，制冷工艺采用无霜速冻制冷方式，制冷系统采用绿色传媒四氟乙烷，属于国际先进的制冷技术。由于R-134a（四氟乙烷）属于HFC类（非ODS物质Ozone-depleting Substances），因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂。如果发生泄漏事件对环境的影响几乎没有风险。 （2）风险防范措施 生物质燃料风险防范措施： ①严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。本项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 ③生物质颗粒的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 ④总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 ⑤电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电站内，并采用密闭电器。 本项目制冷工艺采用无霜速冻制冷方式，配置名牌压缩机及制冷配件，采用自动化除霜，控制方式由微电脑智能，制冷系统采用绿色传媒四氟乙烷，属于国际先进的制冷技术。 制冷剂风险防范措施： （1）一般储存于钢瓶或储罐中，在储存、运输、使用等环节，应当采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。 ①储存的容器为压力容器，必须定期检验，钢瓶或储罐应放在阴凉通风的库棚内，远离火种、热源，防止日光直射。 ②在搬运时轻拿轻放，防止钢瓶及瓶阀受损，防止曝晒，同时要保护好附件阀门及液位表。 ③应当注意压缩机房的防火要求，在《建筑设计防火规范》中将压缩机房列为乙类火灾危险的厂房，应采用一、二级耐火等级的建筑，《冷库设计规范》中对压缩机房也有专门的设计要求，应当有足够的泄压面积，电气设备要按Q-2（1区）级防爆要求考虑，并设有紧急泄压装置及可供抢救时喷洒水雾的消火栓。配备必要的防毒面具，有条件的可配备空气呼吸器。 ④加强管理，制定检查和巡查制度，做好制冷设备的维护工作，减少风险的发生。在储存处安装自动报警装置，一量发生泄漏，自动报警。 ⑤应该建立巡逻检查制度，交接班有交接记录，对储存处进行定期检查，防止泄漏发生，杜绝不安全的隐患。 ⑥一旦发生风险，应该及时启动风险应急预案，并对消防产生的废水进行收集，交有资质部门统一处理，不得随意外排。 （2）为了将风险降到最低，需制定应急方案。 为了预防突发性的自然灾害、操作失控、污染事故、危险化学品大量泄漏、爆炸等重、特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度。根据国家相关法律法规，结合公司实际，按“预防为主”的方针和“统一指挥，临危不乱，争取时间，减少危害”的原则，建设单位应结合项目生产特征制定重大环保事故应急救援预案，并成立以厂级领导为负责人的事故应急小组。由于本项目使用的制冷剂钢瓶为带压容器，储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒，通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内；搬运时应轻装、轻卸，防止钢瓶以及阀门等附件破损发生泄漏。当环境风险事件发生时，应采取如下应急救援措施： ①发现泄漏事故者应立即向发生事故的单位、生产调度室、消防救护队及环境监测部门和环境主管部门报警，说明事故发生地点及部位，并迅速启动应急自动控制系统，切断泄漏源，积极采取一切有效措施，尽量减少泄漏。 ②发生事故的单位应迅速查明泄漏情况后报告企业应急办，并积极采取有效措施控制事故的蔓延。制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员，并积极组织力量进行自救。待当地消防救援到达现场后，应积极配合开展救援工作。 ③企业应急办值班调度在接到报警后，应迅速查明泄漏情况，作好事故处理及抢险抢修等协调工作和应急相关准备工作，并立即报告救援指挥部成员。 ④当事故发生时，应急小组应积极协助当地环境监测部门、消防部门、卫生医疗部门做好污染区人群疏散和救护工作，并在污染区外围设置醒目的警戒线。 本项目环境风险物质燃烧时不会产生有害气体，对附近居民产生环境影响较小。 7、环保投资估算 本环评针对污染特征提出了相应的防治措施，以合理的经济投入最大限度地降低对环境的污染，使本项目创造良好的环境效益。项目环保投资情况，详见下表。 表4-14 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 环保措施; 投资. 废气; 生物质锅炉安装布袋除尘器+25m烟囱，除尘效率99.5%；污水站密闭+生物除臭+15m排气筒; 3.0. 废水; 自建污水站; 2.0. 噪声; 消声、减振等; 1.0. 固废; 垃圾箱、固废贮运; 1.0. 施工期防治; 废气、噪声防治、废水处理; 3.0. 合计; 10.0. 项目各项环保治理措施投资约10.0万元，总投资为1300万元，占总投资的0.77%。上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物质锅炉烟囱 | 烟尘 SO2 NOx 烟气黑度 | 布袋除尘器+25m高排气筒高空排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准 |
|  | 污水站 | 硫化氢、氨 | 污水站密闭+生物除臭+15m排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准 |
|  | 一般固废暂存间 | 硫化氢、氨 | 玉米皮和边角料等生产废料、污水站污泥分区存放，日产日清，且定期喷洒除臭剂 | 影响很小 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 本项目生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用作农肥；生产废水经厂区自建污水站处理后，排入厂区防渗污水储池，由罐车运至绥棱县绥棱镇污水处理厂处理；锅炉排污水用于厂区洒水降尘，不外排 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准和绥棱县绥棱镇污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 80-85dB(A) | 选用低噪声设备+基础设减振垫+建筑隔声 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后清运至垃圾暂存点； 生物质燃烧灰渣集中收集暂存在锅炉房内，作为农业肥料； 生产废料外卖于农户用于饲料加工； 污水站污泥干化后外运； 废润滑油暂存于危废间，送有资质单位统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗：污水站和危废暂存间为重点防渗区，采用2mm厚HDPE作为防渗层，以确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s。 生产车间、仓库等为一般防渗区，采取上层铺设防渗混凝土，可满足等效黏土层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s。 厂区及道路为简单防渗区，采用混凝土硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 （2）按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。 （3）生物质颗粒的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 （4）总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。 （5）电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电站内，并采用密闭电器。 （6）制冷剂一般储存于钢瓶或储罐中，在储存、运输、使用等环节，应当采取必要的防火措施，防止发生泄漏爆炸事故。 （7）为了将风险降到最低，需制定应急方案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目在经营过程中充分落实本环评的各项污染防治对策，严格执行各种污染物排放标准，对当地环境造成的影响不大。因此，本项目的建设从环保角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.000125t/a | / | / | +0.000125t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.026t/a | / | / | +0.026t/a |
|  | NOx | / | / | / | 0.051t/a | / | / | +0.051t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0000095t/a | / | / | +0.0000095t/a |
|  | NH3 | / | / | / | 0.000236t/a | / | / | +0.000236t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.059t/a | / | / | +0.059t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0456t/a | / | / | +0.0456t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0025t/a | / | / | +0.0025t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.066t/a | / | / | +0.066t/a |
| 一般工业固体废物 | 生产废料 | / | / | / | 38.0t/a | / | / | +38.0t/a |
|  | 生物质锅炉灰渣 | / | / | / | 5.484t/a | / | / | +5.484t/a |
|  | 污水站污泥 | / | / | / | 0.5t/a | / | / | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.01t/a | / | / | +0.01t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.45t/a | / | / | +0.45t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①